- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средство обнаружения Типа СО «Радиан-15МП» с комплектом монтажных частей или эквивалент | Предназначен для охраны периметров, помещений, металлических предметов и транспортных средств. Технические характеристики: Исполнение «С». Длительность сигнала срабатывания от 3 до 4,3с. Время готовности прибора с момента включения питания или с момента окончания сигнала срабатывания не более 60с. Вероятность обнаружения не менее 0,95%. Среднее время наработки на ложное срабатывание не менее 2000ч. По электромагнитной совместимости прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-2000 для 3 степени жесткости. Максимальная длина охраняемого рубежа 500м. По условиям эксплуатации прибор относится к группе 1.6 ОСТ.В95 2446-84. Напряжение электропитания 10-30 В. Потребляемая мощность не более 0,7 Вт. Диапазон рабочих температур от -40 до +50. Сопротивление элементов СЗ относительно земли не менее 1 кОм. Дистанционный контроль работоспособности. Габаритные размеры 115х90х55мм. Цепи питания, дистанционного контроля и сигнальные цепи гальванически развязаны. Состав прибора: - блок электронный ЦКДИ.469453.010-01 – 1 шт. - руководство по эксплуатации ЦКДИ.425511.013 РЭ – 1 шт. - паспорт ЦКДИ.425511.013 ПС– 1 шт. - упаковка ЦКДИ.425955.026 – 1 шт. Состав комплекта монтажных частей: - пластина крепежная – 2 шт. - кабель антенный – 1 шт.0 (25м) - жгут соединительный – 1 шт. - винт М6-6gх12.36.016 – 2 шт. - этикетка – 1 шт. | # шт. | # 10 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок хранения – не менее 1 года.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).