# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________ А.В.Максимов «___» __________ 2015 года |
| --- | --- |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

# на поставку автоклавов.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Зам. главного инженера по реконструкции,

техническому перевооружению

и капитальному строительству

____________ А.В.Зинченко

Зам. Начальника отдела 15

____________ Байнов Н.Ю.

Начальник цеха 39

____________ Герасименко С.В.

# Екатеринбург

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на автоклав пропиточный (2 шт.) для участка пропитки (для приобретения оборудования по проекту «Техническое перевооружение производства лакокрасочных покрытий»).

Автоклав представляет собой одностенную цилиндрическую герметичную ёмкость с впускным и выпускным клапанами, установленную на подрамнике.  Внутри корпуса автоклава должен быть предусмотрен съёмный установочный стол для размещения загрузочной ёмкости, в которую наливается лак или грунт для обработки изделий.  В комплект поставки должны входить две загрузочные ёмкости с габаритами, мм: Ф600 (или 600х600), высота-500 – 1 шт.; Ф400 (или 400х400), высота-500 – 1 шт.

Автоклав оснащён манометром для измерения давления, предохранительным клапаном избыточного давления и клапанами для создания вакуума или давления.

Автоклав имеет откидную крышку, крепление которой осуществляется откидными струбцинами. Герметичность обеспечивает специальная манжета и прижимное устройство с болтами. Крышка автоклава оснащена смотровым окном (окнами).

В конструкции автоклава предусмотрена система трубопроводов и запорной арматуры, позволяющая изменять в широком диапазоне технологические параметры процесса обработки изделий.

- ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОКЛАВ.

| Описание требований | Ед. измерения | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Модель | - | вертикальный |
| Рабочий диаметр | мм | 788 |
| Высота рабочей полости | мм | 561 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более), мм | мм | 1015 х 1230 х 1439 |
| Количество дверей (крышка) | шт. | 1 |
| Система открытия двери (крышки) | - | ручная |
| Рабочее давление, не более | МПа | 0,3 |
| Рабочий вакуум | мм рт.ст. | 30-760 |
| Материал корпуса | - | ст. 09г2с |
| Нагрев (охлаждение) рабочей среды | - | не требуется |
| Режим работы 2-х автоклавов | - | автоклавы работают последовательно |
| Вакуумный насос, укомплектованный вакуумным шлангом | шт. | 1 на два автоклава |
| Компрессор, укомплектованный армированным шлангом | шт. | 1 на два автоклава |
| Параметры, подлежащие ручному регулированию | - | давление, время, вакуум |
| Пульт (шкаф) управления в ручном режиме | шт. | 1 на два автоклава |
| Комплект запасных частей, обеспечивающих бесперебойную работу автоклавов в течение 2-х лет | - | да |

- Автоклавы  (2 шт.) будут установлены на участке пропитки. Участок пропитки расположен на последнем этаже производственного здания на отметке +20,42 м. Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности– В3.

- Автоклавы предназначены для пропитки деталей и изделий лакокрасочными материалами (ЛКМ).

Применяемые ЛКМ:

- грунтовка полиакриловая АК-070 ГОСТ 25718-83 (растворитель Р-5А или №648), рабочая вязкость грунтовки 13-20 с по ВЗ-246;

- лак меламиновый МЛ-92 ГОСТ15865-70 (растворитель ксилол, толуол или смесь ксилола с уайт-спиритом), рабочая вязкость лака 16-24 с по ВЗ-246;

- лак кремнийорганический КО-916к ТУ6-02-690-76 (растворитель ксилол), рабочая вязкость лака 18-25 с по ВЗ-246.

- Загрузка-выгрузка загрузочных ёмкостей (с лаком или грунтом) в автоклав осуществляется при помощи имеющегося на участке тельфера.

5. РЕЖИМЫ ПРОПИТКИ.

5.1. Пропитка лаком МЛ-92:

выдержка 15-60 мин. при давлении 30-60 мм.рт.ст.,

затем выдержка 5-10 мин. при атмосферном давлении,

затем выдержка 5-10 мин. при давлении 30-60 мм.рт.ст.

5.2. Пропитка лаком КО-916к:

выдержка 10-15 мин. при давлении не более 30 мм.рт.ст.,

затем выдержка 10-15 мин. при атмосферном давлении,

затем выдержка 10-15 мин. при давлении не более 30 мм.рт.ст.,

затем выдержка 10-15 мин. при атмосферном давлении;

или

выдержка 10-15 мин. при давлении не более 30 мм.рт.ст.,

затем выдержка 10-15 мин. при атмосферном давлении,

затем выдержка не менее 30 мин. при давлении 2250 мм.рт.ст. (0,3 МПа).

5.3. Пропитка грунтовкой АК-070:

выдержка 10-15 мин. при давлении не более 30 мм.рт.ст.,

затем выдержка 5-10 мин. при атмосферном давлении,

затем выдержка не менее 30 мин. при давлении не более 2250 мм.рт.ст. (0,3                  МПа);

или

выдержка 30-150 мин. при давлении не более 60 мм.рт.ст.

- Сосуд изготовить в соответствии с ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические требования», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПБ-03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приёмки сосудов и аппаратов стальных сварных».

- Произвести гидравлические испытания на прочность и герметичность пробным давлением согласно техническим характеристикам. Время выдержки – 30 мин. Испытания и оценку качества производить в соответствии с ГОСТ Р 52630-2012.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

В комплект поставки должен входить полный комплект Технической  документации на русском языке:

  - технический паспорт и руководство по эксплуатации;

  - регламенты технического обслуживания.

  - схемы принципиальные электрические.

  - документация (паспорта) на вспомогательное оборудование (компрессор, вакуум-насос, приборы контроля параметров и т.п.).

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия (соответствие санитарным правилам должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением; соответствие нормам промышленной безопасности должно быть подтверждено Разрешением Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение на взрывопожароопасных объектах).

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

Инструктаж персонала Заказчика и пусконаладочные работы должны быть проведены по месту поставки оборудования.

Техническая поддержка – в течение срока эксплуатации оборудования.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

11. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ до 30.11.2015г.