ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

энергетической  арматуры
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 1052-65- 0 ДУ65РУ235 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	4
	Рабочая среда- вода (без пара);

Температура рабочей среды, °C - от −45 до 250;
Вид управления - ручное;

Материал корпуса изделия – углеродистая сталь;
Давление,PN - 23,5 МПа

	
	20 Августа  
2014 г.

	2
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 1052-65-Э ДУ65РУ235 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ,БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
	шт
	1
	Рабочая среда- вода (без пара);

Температура рабочей среды, °C - от −45 до 250;

Вид управления - под привод, без электропривода
Материал корпуса изделия – углеродистая сталь;
Давление, PN - 23,5 МПа
	
	

	3
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 588-10-0 ДУ10РУ373 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	31
	Рабочая среда- вода (без пара);

Температура рабочей среды, °C - от −45 до 280;

Вид управления - ручное;

Материал корпуса изделия – углеродистая сталь;
Давление, PN, - 37,3 МПа
	
	

	4
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 589-10-0 ДУ10 РУ250 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	44
	Давление, PN  - 25,0 Мпа;
Рабочая среда - вода и пар;

Температура рабочей среды, °C - от −45 до 545;

Вид управления – ручное;
Присоединение к трубопроводу - под приварку;

Материал корпуса изделия - жаропрочная сталь 12Х1МФ.
	
	

	5
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 998-20-0 ДУ20РУ373 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	28
	Давление,  PN  - 37,3 Мпа;
Рабочая среда - вода (без пара);

Температура рабочей среды, °C - от −45 до 280;

Вид управления – ручное;

Присоединение к трубопроводу  - под приварку;

Материал корпуса изделия -углеродистая сталь.


	
	

	6
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 999-20-0 ДУ20РУ250 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	44
	Давление, PN -25,0 Мпа;
Рабочая среда - вода и пар;

Температура рабочей среды, °C -  от 1 до 545;

Вид управления – ручное;

Присоединение к трубопроводу - под приварку;

Материал корпуса изделия -жаропрочная сталь 12Х1МФ
	
	

	7
	ДРОССЕЛЬ В СБОРЕ ДЛЯ ФОРСУНКИ ПАРОВОДЯНОЙ 1415-Ф-2-02(СО СТАКАНОМ НАПРАВЛЯЮЩИМ,С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ,С УСТАНОВОЧНОЙ ГАЙКОЙ)
	шт
	1
	
	
	

	8
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 1015-150-Э ДУ150 РУ98 ДВУХДИСКОВАЯ САЛЬНИКОВАЯ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	1
	Давление, PN - 9,8 Мпа;
Рабочая среда - вода и пар;

Температура рабочей среды, °C - от −45 до 540;

Вид управления – электропривод;

Присоединение к трубопроводу - под приварку;

Материал корпуса изделия -жаропрочная сталь 15Х1М1Ф
	
	

	9
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 1123-100-КЗ ДУ100 РУ100 ДВУХДИСКОВАЯ САЛЬНИКОВАЯ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	1
	Давление, PN (кгс/см2): - от 100 до 137;
Материал корпуса – сталь;

Рабочая среда – пар;

Температура рабочей среды (С°) - до +560;

Тип соединения:- под приварку;

Тип привода - приводная головка с коническим редуктором
	
	

	10
	КЛАПАН 1213-6-0 ДУ6 РУ98 ВОЗДУШНЫЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ СРЕДЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДА МУФТОВОЙ
	шт
	5
	Давление, PN  - и9,8 Мпа;
Рабочая среда - вода и пар;

Температура рабочей среды, °C -  от −45 до 200;

Вид управления  - ручное;
Присоединение к трубопроводу  -

Муфтовое;

Материал корпуса изделия -жаропрочная сталь 30Х13.
	
	

	11
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 843-65-0-03 Ду65 Ру235
	шт
	1
	Давление, PN  - 23,5 Мпа;
Рабочая среда- вода и пар;

Температура рабочей среды, °C -  от 1 до 545;

Присоединение к трубопроводу - под приварку;

Материал корпуса изделия - жаропрочная сталь 12Х1МФ.
	
	

	12
	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ УФ55-105025-03 ДУ25 РУ16
	шт
	2
	Давление, PN - 1,6 Мпа;
Рабочая среда - вода и пар;

Температура рабочей среды, °C -  от −20 до 225;

Присоединение к трубопроводу- штуцерное;

Материал корпуса изделия- латунь.
	
	

	13
	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Т-35Б ДУ100 РУ100 САЛЬНИКОВЫЙ РЫЧАЖНЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	1
	Температура рабочей среды, С°- до +300;
Материал корпуса - сталь 25Л;

Давление, PN  - 10,0 Мпа;

Присоединение к трубопроводу - под приварку;

Материал корпуса изделия -углеродистая сталь

	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

