Техническое задание

по поставке  автоматической зарядной станции Заряд-4 на 54 шахтных головных светильников и оборудованных лотками  для хранения 54 самоспасателей

1. Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка автоматической зарядной станции Заряд-4 на 54 шахтных головных светильников и оборудованной лотками для хранения 54 самоспасателей по ГОСТ Р 50345-99(МЭК60898-95) взамен изношенного оборудования находящейся в технологической цепочке по зарядке шахтных головных светильников в ламповых УГРУ Согласно п. 12.2.2 (б) эквивалент не допускается.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Технические характеристики:

Номинальное напряжение однофазной сети переменного тока, В; 220 (+10 -15) %. Частота сети, Гц; 50. Потребляемая мощность, Вт, не более; 450. Количество одновременно заряжаемых батарей, шт.; 54. Стабилизированный ток заряда, регулируемый, А (индивидуально для каждой ячейки); 0,3 - 1,4. Время заряда, час; 8 - 10. Ток разряда, А; 0,3 - 1,8. Напряжение переключения в режим заряда, В; 2,9 ± 0,1. Напряжение отключения батареи и переключения в режим аварии, В; 4,8. Габаритные размеры, мм; 525 ×1300 × 1885. Масса, кг, не более; 172.

Обязательным условием является поставка зарядной станции и оборудованных лотками  для хранения 54 самоспасателей

3.Требования к потенциальному участнику                                                   Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет

4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг           Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям  ГОСТ Р 50345-99(МЭК60898-95) и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком.                                                                                                  5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                                                    Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)                                           6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                     Поставка оборудования производится по ГОСТ 26653-90 « Подготовка генеральных грузов к транспортированию »  Условия транспортирования вибровозбудителя должно соответствовать группе Ж I ГОСТ 15150 с обеспечением сохранности изделия от механических повреждений.                                                                               7. Требования к обслуживанию товара                                                                      Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.                                       8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение».         9. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                      Оборудование должно быть новым, не позднее 2011-2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение, технические характеристики согласно техническому заданию. Оборудование должно отвечать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-79                                                         10. Требования к результатам работ. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

| Директор УГРУ Инициатор закупки Главный механик УГРУ Согласовано: Главный механик ОАО «ППГХО» | А.А. Бурксер И.В. Мерескин А.Т. Зинкевич |
| --- | --- |