ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: поставка калибраторов

ОКВЭД: 33.20.5      ОКДП: 3312370

СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


5РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


14РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


14РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


14РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


14РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


15РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


15РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


15РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ


15РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


15РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


15РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


15РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


15РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


16РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


15РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Калибратор-давления портативный ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П-03-Б-НБ-Б20-ТУ 4381-106-13282997-2012 (далее ПКД-160)

или «аналог» или «эквивалент»
 
	Критерии определения аналога (эквивалента)
В составе:

1. Тип прибора ЭЛЕМЕР-ПКД-160
2. Модификация – П (переносная) в пластиковом кейсе, 1 выходной канал воспроизведения избыточного давления

3. Код модели – 03 (диапазон воспроизведения давления 0…16Мпа, максимальное давление 20 Мпа)

4. Код встроенного источника давления – Б (один баллон 2л х 20Мпа)

5. Персональный компьютер типа ноутбук с установленным программным обеспечением «Автоматизированное рабочее место ПКД-160» («АРМ ПКД-160) и программным обеспечением для работы  с преобразователем ПДЭ-010 («АРМ ПДЭ») — НБ

6. Код дополнительного внешнего источника давления – Б20 (баллон 20л х 30МПа)

7. Комплект эксплуатационной документация:

- паспорт с отметкой ОТК;

- руководство по эксплуатации;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;

- копия сертификата об утверждении типа средств измерений;

ТУ 4381-106-13282997-2012.

Область применения:

Портативные калибраторы давления предназначены для точного воспроизведения и измерения избыточного давления, электрических сигналов силы постоянного тока и сигналов преобразователей давления эталонных ПДЭ-010.

ПКД-160 применяются в качестве эталонного (образцового) комплекса средств измерения при поверке рабочих средств измерения давления (цифровых и стрелочных преобразователей давления, манометров), а также в качестве высокоточных рабочих средств измерения при калибровке, поверке и настройке (градуировке) рабочих средств измерения давления как в лабораторных и промышленных условиях, так и в полевых условиях.

Условия эксплуатации в рабочем режиме:

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ПКД-160 соответствуют группе исполнения С4 по ГОСТ Р 52931-2008, но при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 0С. 

В соответствии с ГОСТ 14254-96 степень защиты от попадания внутрь твердых тел, пыли и воды: 

– IP65 при закрытом кейсе, 

– IP20 при открытом кейсе.

Технические требования:

- Основные параметры и размеры:

Источник давления ресивер (2 л, максимальное давление 20 МПа)

Погрешность измерения эталонного давления от 0,02 %

Диапазоны измерения давления максимальный: 0…16 МПа; поддиапазоны: 0…0,6, 0…2,5, 0…16 МПа

Входной аналоговый сигнал 4 канала: ток 0…25 мА; погрешность — ±(10–4 × l + 1) мкА

Входные дискретные сигналы 2

Выходной аналоговый сигнал 1 канал: ток 0…25 мА; погрешность — ±(10–4 × l + 1) мкА

Габаритные размеры, мм, не более:480х375х200

Масса, кг: не более 15.0

- Требования по надежности:

Срок службы — 100000 ч в течение 12 лет.

Внесен в Государственный реестр средств измерений РФ под №52356-13 (действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений). 

- Требования к материалам и комплектующим оборудования:

ПКД-160 должны быть укомплектованы в соответствии с разделом «Комплектность» паспорта.

- Требования к электропитанию:

Питание ПКД-160 осуществляется от:

- встроенного блока аккумуляторов напряжением от 12 до 16,8 В; 

- сети переменного тока номинальным напряжением 220 В. 

Зарядка блока аккумуляторов осуществляется от сети 220 В. 

Потребляемый ток в режиме максимальной внешней нагрузки не более 110 мА.
- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике:

Поверку проводят органы Государственной метрологической службы или другие аккредитованные по ПР 50.2.014-2002 на право поверки организации. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления результатов поверки определяются ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".

Межповерочный интервал — 1 год.

- Требования к маркировке:
Маркировка соответствует ГОСТ 26828-86Е и чертежу НКГЖ.406233.050СБ и включает: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- шифр ПКД-160; 

- знак утверждения типа; 

- дату выпуска; 

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя. 

Способ нанесения маркировки – рельефный или печатный, обеспечивающий сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. 

Пломбирование ПКД-160 опломбированы представителем ОТК предприятия-изготовителя.

- Требование к транспортированию:
ПКД-160 транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта. 

Условия транспортирования ПКД-160 должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 0С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. 

Транспортировать ПКД-160 следует упакованными в пакеты или поштучно. 

Транспортировать ПКД-160 в коробках следует в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76.

- Требования к хранению:
Условия хранения ПКД-160 в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям I ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

- Требование к обслуживанию:
Техническое обслуживание ПКД-160 сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в руководстве по эксплуатации, профилактическим осмотрам, периодической поверке и ремонтным работам. 

Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации ПКД-160. 

ПКД-160 считают функционирующими, если его показания ориентировочно совпадают с измеряемой величиной. 

Периодическую поверку ПКД-160 производят не реже одного раза в год в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 4 руководства по эксплуатации. 

ПКД-160 с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом осмотре, или не прошедшие периодическую поверку, подлежат текущему ремонту.

- Требование по ремонтопригодности:
Ремонт ПКД-160 производится на предприятии-изготовителе.

- Экологические требования:
ПКД-160 при хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) не являются опасными в экологическом отношении. 

ПКД-160 не содержат вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации. 

После окончания срока службы ПКД-160 подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими документами по утилизации, принятыми в эксплуатирующей организации.

- Требование по безопасности:
По способу защиты человека от поражения электрическим током ПКД-160 соответствуют классу I ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Поверяемые датчики и эталонные преобразователи должны подключаться согласно маркировке при отключенном напряжении питания. 

Пpи эксплуатации ПКД-160 необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ Р 51330.13-99, "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП, гл.3.4), "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и гл. 7.3 ПУЭ, утвержденных Госэнергонадзором. 

Уровень напряжения радиопомех, создаваемых ПКД-160 при работе, соответствует требованиям "Общесоюзных норм допускаемых индустриальных радиопомех (Нормы 8-87; 11-82)".
	шт.
	1
	Не позднее 110 рабочих дней с момента подписания договора
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования 


Измеряемых 

	еличин


	Ток

	0…25мА

	0…25мА

	± (10–4 • I + 1) мкА

	± (10–4 • I + 1) мкА


	Напряжение

	-10..100мВ

	-10..100мВ

	± (7 • 10–5 • |U| + 3) мкВ

	± (7 • 10–5 • |U| + 3) мкВ


		0..12 В

	0...120 В

	± 3 мВ

	± (12,5·10-5·|U| + 5) мВ


	Сопротивление

	0...180 Ом

	0...320Ом

	± 0,015 Ом

	± 0,01 Ом



	Габаритные размеры, мм, не более: 295х182х102

Масса, кг: не более 3.0

- Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели:

ИКСУ-2012 работает в режиме измерений, режиме эмуляции, режиме поверки, режиме HART/настройки, режиме просмотра архива, режиме просмотра графика

 - Требования по надежности:

ИКСУ-2012 соответствует:

• по устойчивости к климатическим воздействиям — группе исполнения С4 по ГОСТ Р 52931-2008, но при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С;

• по степени защиты от попадания внутрь ИКСУ-2012 пыли и воды в соответствии с ГОСТ 14254-96 — IP20.

Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет со дня продажи.
Внесен в Государственный реестр средств измерений РФ под № 56318-14 (действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений).

- Требования к материалам и комплектующим оборудования:

Комплектация в соответствии с Разделом 1
- Требования к электропитанию:

Питание ИКСУ-2012 осуществляется от:

- встроенного блока аккумуляторов с напряжением 18,5 В;

- сетевого блока питания (адаптера) с номинальным напряжением 24 В.

Зарядка блока аккумуляторов осуществляется от сетевого адаптера.

Потребляемый ток в режиме работы без нагрузки встроенного стабилизатора напряжения не более 300 мА.

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике:

Поверка ИКСУ-2012 производится в соответствии с методикой поверки «Измерители-калибраторы унифицированных сигналов прецизионные ИКСУ-2012 НКГЖ.408741.004МП». Межповерочный интервал — 2 года.

- Требование к маркировке:
Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование. Маркировка соответствует ГОСТ 26828-86Е и чертежу НКГЖ.408741.004СБ. ИКСУ-2012 опломбированы представителем ОТК предприятия-изготовителя.

- Требование к транспортированию:
ИКСУ-2012 транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования ИКСУ-2012 должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 0С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Транспортировать ИКСУ-2012 в коробках следует в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76.

- Требования к хранению:
Условия хранения ИКСУ-2012 в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям I ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

- Требование к обслуживанию:
Техническое обслуживание ИКСУ-2012 сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в руководстве по эксплуатации, профилактическим осмотрам, периодической поверке и ремонтным работам. 

Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации ИКСУ-2012.

ИКСУ-2012 считают функционирующим, если его показания ориентировочно совпадают с измеряемой величиной.

Периодическую поверку ИКСУ-2012 производят не реже одного раза в два года в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 4 руководства по эксплуатации.

ИКСУ-2012 с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом осмотре, или непрошедшие периодическую поверку, подлежат текущему ремонту.

- Требование по ремонтопригодности:
ИКСУ-2012 с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом осмотре, или непрошедшие периодическую поверку, подлежат текущему ремонту. Ремонт ИКСУ-2012 производится на предприятии-изготовителе.

- Экологические требования:
ИКСУ-2012 не содержат вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации. После окончания срока службы ИКСУ-2012 подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации.

- Требования по безопасности:
По способу защиты человека от поражения электрическим током ИКСУ-2012 соответствуют классу III ГОСТ 12.2.007.0-75.

Пpи испытаниях и эксплуатации ИКСУ-2012 должны выполняться требования техники безопасности, изложенные в документации на средства измерений и оборудование, в комплекте с которыми они работают.

Пpи эксплуатации ИКСУ-2012 необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Пpавил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП, гл.3.4), «Пpавил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Подключение ИКСУ-2012 к электрической схеме должно осуществляться при выключенном источнике постоянного тока.

Устранение дефектов, замена, подключение внешних кабелей, монтаж и отсоединение первичных преобразователей должны осуществляться при выключенном питании.

Применяемые источники постоянного тока должны иметь сетевой трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку выходного напряжения от силовой сети переменного тока 220 В.
	шт.
	1
	Не позднее 110 рабочих дней с момента подписания договора
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования 

	3
	Калибратор многофункциональный ЭлМетро-Вольта

(или «аналог» или «эквивалент») 
	Критерии определения аналога (эквивалента):
- Одновременное измерение и воспроизведение электрических сигналов (U, I, R, ТП, ТС);

- Автоматическая или ручная компенсация термо-ЭДС холодного спая термопар;

- Предел допускаемой основной погрешности 0,03%;

- Воспроизведение сигналов специальной формы – меандр и треугольник с конфигурируемыми периодом и пределами изменения;

- Встроенная математическая обработка измерений: вычисление среднего, СКО, максимума / минимума, бу;

- Архив поверок и архив измерений.

- Кабель для подключения калибратора к ПК и программное обеспечение в комплекте

Все метрологические характеристики нормируются в диапазоне рабочих условий применения

- 25±10°С благодаря температурной компенсации погрешности измерения и воспроизведения электрических сигналов

 Погрешности измерения и воспроизведения сигналов

Функция

Диапазон

Измерение силы постоянного тока, I

±(0 – 24) мА

Генерация силы

постоянного тока, I

(0 – 24) мА

Измерение напряжения

постоянного тока1, U

±(0–100) мВ

±(0,1–1) В

±(1–10) В

±(10–50) В

Генерация напряжения

постоянного тока, U

(-30…99,999) мВ

(-100…999,99) мВ

(1 – 12) В

Измерение сопротивления, R

(0 – 400) Ом

(0,4 – 2) кОм

Генерация сопротивления,

(0 – 400) Ом

(0,4 – 2) кОм

1-При измерении напряжения допускается перегрузка на 5% выше верхнего предела поддиапазона измерения с сохранением заявленной точности.

 Измерение и воспроизведение сигналов ТП

Тип ТП

Диапазон температур, °С

R (ПП)

-49…300

300…1768

S (ПП)

-49…200

200…1768

B (ПР)

250…1000

1000…1820

N (НН)

-200…0

0…1300

K (ХА)

-200…0

0…1370

T (МКн)

-200…0

0…400

J (ЖК )

-200...10

10…1200

E (ХКн)

-200…20

20…1000

L (ХК)

-180…25

25…800

A-1 (ВР)

10…1300

1300…2475

A-2 (ВР)

10…300

300…1780

A-3 (ВР)

10…300

300…1780

Комплект поставки

• Многофункциональный калибратор  1шт.

• Сетевой адаптер питания (~220В/=9В)  1шт.

• Комплект кабелей для подключения

поверяемых приборов.

• Термозонд компенсации т.х.с.  1 шт.

• Кабель-адаптер USB  1шт.

– опция

• Руководство по эксплуатации  1экз.

• Паспорт  1экз.

• Методика поверки  1экз.

Свидетельство о поверки  1экз
	шт.
	1
	Не позднее 110 рабочих дней с момента подписания договора
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования 

	4
	Калибратор 

АКИП-7302

(или «аналог» или «эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Данный многофункциональный калибратор – это портативный, работающий от аккумулятора прибор с функцией формирования выходных электрических сигналов:

постоянное напряжение, постоянный ток, частота, число импульсов, управление внешней частотой (ключ), сопротивление, формирование статистической характеристики (Термоэдс), термопары, формирование статистической характеристики термосопротивления. 

Калибратор имеет следующие особенности:

• Большой ЖК-экран, который одновременно может отображать измеренные значения термоЭДС/термосопротивления и мВ/Ом соответственно, значений тока в мА и мА%. 

• Выходные гнезда для формирования статических характеристик термопар имеют встроенный измеритель температуры для компенсации температуры холодного спая термопары.

• Функция автоматического и ручного изменения выходного тока по ступенчатому закону.

• Функция контроля окружающей температуры при любой операции.

• Отображение на экране значения тока в % в функциях измерения и формирования.

Технические характеристики:

Погрешность = (% от установленного значения + % от диапазона)

Выходной режим

Предел

Диапазон

Разрешение

Погрешность

ПРИМЕЧАНИЕ

Постоянное напряжение

100 мВ

-10 мВ - 110 мВ

0,001 мВ

0,02 + 0,01

Максимальный выходной ток 0,5мА
1 В

-0,1 В - 1,1 В

0,00001 В

Максимальный выходной ток 2 мА
10 В

-1 В - 11 В
0,0001 В

Максимальный выходной ток 5 мА
Постоянный ток

20 мА

0 - 22 мА
0,001 мА

0,02 + 0,02

Максимальная сопротивление нагрузки 1000 Ом при токе 20 мА.
Частота

100 Гц
2 - 110 Гц
0,1 Гц
±2 емр 

Выходной сигнал прямоугольной формы со скваж-ностью 0,5 и амплитудой в диапазоне (1-11) В на сопротивлении нагрузки не менее  100 кОм.

1 кГц
0,1 - 1,1 кГц 

0,001 кГц
10 кГц
0,1 - 11 кГц 

0,1 кГц 

100 кГц
1 - 110 кГц 

1 кГц
±5 емр
число Импульсов 

100 Гц
10 - 10000 имп.

1 имп
± 2 имп
Выходной сигнал прямоугольной формы со скваж-ностью 0,5 и амплитудой в диапазоне (1-11) В на сопротивлении нагрузки не менее  100 кОм.
1 кГц
10 кГц
управление внешней цепью (ключ) 

100 Гц
0,1 Гц
± 2 емр

Скважность 0,5.

Максимальное напряжение во внешней цепи 28 В и максимальный ток 50 мА
1 кГц 

0,01 Гц
10 кГц 

0,1 кГц 

100 кГц 

2 кГц
Сопротивление

400 Ом
0 - 400 Ом
0,01 Ом
0,02 + 0,02

Без учета погреш-ности сопротив-ления проводов.
4 кОм
0 - 4 кОм
0,0001 кОм 

0,05 +0,025

40 кОм
0 - 40 кОм
0,001 кОм 

0,1 + 0,1

формирование статической хар-ки (термоэдс) термопары 

R

0 - 1760 0C
1 0C
±1,50C до 1000C 
±1,20C свыше 1000C 
Без учета погреш-ности компнеса-ции температуры холодного спая термопары.
S

0 - 1760 0C 

K

-200,0 - +1370,0 0C

0,1 0C

±0,60C до минус 1000C
±0,50C  от минус 100 до 4000C
±0,7 0C от 400 до 12000C 

±0,90C  свыше 12000C 

E

-200,0 - +1000,0 0C
±0,60C  до минус 1000C 

±0,5 0C от минус 100 до 6000C 

±0,4 0C свыше 6000C 

J

-200,0 - +1200,0 0C

±0,60C  до минус 1000C 

±0,50C  от минус 100 до 8000C
±0,70C  свыше 8000C 

T

-250,0 - +400,0 0C

±0,60C
N

-200,0 - +1300,0 0C

±1,00C  до минус 1000C
±0,70C  от минус 100 до 9000C
±0,80C  свыше 9000C 

B

600 - 1820 0C

1 0C

±1,50C   до 8000C
±1,10C   свыше 8000C 

Формирование статической хар-ки термосопротивления

Pt100

-200,0 - 800,0 0C

0,1 0C

±0,30C до 00C
±0,50C  от 0 до 4000C 

±0,80C  свыше 4000C 

Без учета сопротивления проводов.
Pt200

-200,0 - +630,0 0C

±0,20C   до 1000C
±0,30C  от 100 до 3000C
±0,70C   свыше 3000C 

Pt500

Pt1000

Cu10

-100,0 - +260,00C
±1,80С

Cu50

-50,0 - +150,00C 

±0,60С 

* ЕМР – единиц младшего разряда

Общие характеристики:

Наименование параметра

Значение

Предел дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды  на 1°с в диапазоне температур от 5 до 18 °С и от 28 до 40 °С


0,1 от основной
Максимально индицируемое значение:

100000 

Питание
6 В (четыре батареи типа ААА)

Время готовности к работе, мин.
10

Условия эксплуатации:

Нормальные:

Температура, °С

Влажность, %.

Допустимые:

Температура, °С

Влажность, %

23±5

40±30 %

5 - 40

Не более 80 % 

Условия хранения:

Температура
Влажность
От минус 10 до плюс 50 °С, 

Не более 90 % 

Габаритные размеры, мм 

205(95(49 (без защитного чехла)

Масса (с батареями), кг 

0,55

Комплект поставки:

Наименование
Количество 
Мультиметр-калибратор в защитном чехле
1

Комплект измерительных проводов

1 

Зажимы типа крокодил

2
Предохранитель 63 мА/250 В, 50 мА/250 В

2

Руководство по эксплуатации на русском языке

1


	шт.
	2
	Не позднее 110 рабочих дней с момента подписания договора
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования 


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование. 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 

Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования составляется Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- паспорт с отметкой ОТК;

- руководство по эксплуатации;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;

- документы о сертификации продукции.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 - гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Следует руководствоваться нормативно-техническими документами по утилизации, принятыми в эксплуатирующей организации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	При эксплуатации необходимо соблюдать меры безопасности указанные в руководствах по эксплуатации данных приборов.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара,  сопроводительная техническая документация должна соответствовать заявленной в Разделе 1, и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 

Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг

	3
	ПКД-160
	Калибратор-давления портативный ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П-03-Б-Н-Б-Б20-ТУ 4381-106-13282997-2012 

	4
	ИКСУ-2012
	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012-НБ-КМ-КИ2012J-КИ2012S

	5
	НБ
	Персональный компьютер типа ноутбук с установленным программным обеспечением «АРМ ИКСУ-2012» 

	6
	КМ
	Комплект — компьютерная мышь и клавиатура


