ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку прожектора ксенонового судового поискового ледового класса, ламп к нему (номенклатурная группа -1.37 – поставка светосигнального оборудования, СЗЧ к нему) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота

	___________________
	О.Э.Дарбинян

	«___» ___________.20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку прожектора ксенонового судового поискового ледового класса, ламп к нему.

1. Предмет договора

Поставка прожектора ксенонового судового поискового ледового класса, ламп к нему (номенклатурная группа -1.37 – поставка светосигнального оборудования, СЗЧ к нему)
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Прожектор ксеноновый судовой поисковый ледового класса

FX710RC 5000W 

(или эквивалент)
	· Источник света: Ксеноновая короткодуговая лампа. 

· Мощность лампы : не менее 5 000W 

· Электропитание: 3-х  фазное, 380V, 50 Гц без использования нулевого провода.

· Дальность действия луча: не менее 14000м

· Сила света не менее 175 млн. кандел

· Класс защиты: не менее IP56

· Рабочая температура до -50° С.

· Угол поворота по горизонтали не менее 360°

· Угол поворота по вертикали не менее

  +-25°

· Регулируемый фокус лампы от 1,5 до 10°

· Отражатель: зеркальный параболический, Ø не менее 620 мм

· Управление: дистанционное электрическое

· Корпус из материалов устойчивых к коррозии и воздействию морской среды с порошковым покрытием печной закалки;

· фронтальная панель из закаленного стекла с быстрозажимными клипсами;

· нагревательный элемент поворотного устройства и барабана;

· многоуровневое управление скоростью поворота 1-20°/сек (гориз.), 1-10°/сек (верт.) поставляется с заранее подведенным 3 метровым судовым кабелем к барабану и к поворотному устройству;
· Комплектация: 

- прожектор судовой,

- блок питания ксеноновой лампы и выносной пульт управления (джойстик),  

- дистанционное управление фокусом, 

- регулировка скорости поворота, 

- нагревательный элемент поворотного устройства, 

· - противоконденсатный подогрев барабана. 

· Наличие свидетельства о типовом одобрении

(либо другого сертификата) РМРС или другого морского квалификационного общества для использования на морских судах.

Рассматриваются также и другие документы,

Подтверждающие возможность использования на ледоколе (в морских условиях, на открытой палубе и при повышенной вибрации)
	1
	шт.

	2
	Лампа ксеноновая

короткодуговая 5000W, рекомендованная производителем к поставляемому прожектору (поз.1) 
	· Сменно-запасная часть к закупаемому прожектору (поз.1) мощностью 5000W;

Срок службы не менее 700 часов
	8
	шт.


3. Требования к упаковке
Продукция должна поставляться в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.
4. .Прочие условия

4.1. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается  поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных деталей).

4.2. В случае предложения эквивалента продукции указанной в п. 2 настоящего Технического задания участник процедуры закупки в своем Техническом предложении должен указать маркировку (тип) предлагаемой к поставке продукции, с подробным описанием её технических характеристик. Технические характеристики должны быть отражены по каждому пункту, указанному для данной позиции.

4.3. В случае предложения эквивалента продукции указанной в позиции 1 п.2 настоящего Технического задания, эквивалент выше указанной продукции должен подходить к продукции (лампам ксеноновым) указанной в позиции 2 п.2 настоящего Технического задания, т.е. быть с ней совместимым. 

5. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки выполнения: 

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «18» апреля 2014 г. по «18» августа 2014 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В.Ярема

	Согласовано:
	
	
	
	

	Начальник ОЭМС УТЭФ
	
	
	
	М.А.Смирнов


4

