Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания лаборатории перезарядки Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

- Утвержденная  годовая программа закупок  ФГУП «РосРАО» на 2013 год.

- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

- Предписание №124/1/1 от 05.09.2012 г. управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Самарской обл. п.п. 13.

- Акт №12/2-инс от 27.03.2012г. П. 3.1;3.6 проверка комиссией ФГУП "РосРАО".

- Цель работы:

Ремонт выполняется в целях:

- устранения существующих дефектов и поддержания имущества в рабочем состоянии на территории ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

- устранения нарушений по предписанию №124/1/1 от 05.09.2012 г. управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Самарской обл. п. 3,5,7.

Выполняемые работы не приводят к появлению новых качеств у объекта основных средств предприятия.

- Место выполнения работ:

Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата  подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – не позднее 20.11.2013г.

- Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Ремонт металлического навеса |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из асбоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 0,57 |  |  |  |
| 2 | Разборка настила рабочего толщиной 25 мм разреженного(Прим.) | 100 м2 кровли | 0,57 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | 1 т демонтированных конструкций | 1,4067 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж ограждающих конструкций стен из металлического гладкого листа при высоте здания до 30 м и м/к ворот. | 100 м2 | 0,6525 |  |  |  |
| 5 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1,2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1,2 |
|  |  |  |  | Кислород технический газообразный | м3 | 2,34 |
|  |  |  |  | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | т | 0,0023 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0037 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0037 |
| 6 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,57 | Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,6 | т | 0,5643 |
| 7 |  |  |  | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,0055 |
|  |  |  |  | Кислород технический газообразный | м3 | 0,798 |
|  |  |  |  | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | т | 0,0017 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0003 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0013 |
| 8 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,5625 | Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,5 | т | 0,315 |
| 9 |  |  |  | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,0015 |
|  |  |  |  | Кислород технический газообразный | м3 | 1,676 |
|  |  |  |  | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | т | 0,0017 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0019 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0039 |
| 10 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания. | 1 т конструкций | 0,345 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной ед. от 0,501 до 1,0 т. | т | 0,345 |
| 11 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами, строительные | т | 0,005 |
|  |  |  |  | Кислород технический газообразный | м3 | 1,063 |
|  |  |  |  | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | т | 0,0011 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0125 |
| 12 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный | 1т | 0,8265 |  |  |  |
| 13 | Перевозка груза 1 класса до 30км. | 1т | 0,8265 |  |  |  |
|  | 2. Дверные проемы |  |  |  |  |  |
| 14 | Разборка кирпичных стен (Прим.-устройство дверных проемов) | 1 м3 | 1,388 |  |  |  |
| 15 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,992 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,2381 |
|  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0,3968 |
| 16 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1т. | 0,04 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0004 |
|  |  |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,042 |
|  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,022 |
|  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0,0228 |
| 17 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный | 1т | 2,4984 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | шт. | 56 |
| 18 | Перевозка груза 1 класса до 30км. | 1т | 2,4984 |  |  |  |
|  | 3. Двери |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж конструкций дверей противопожарных | 1 т конструкций | 0,11 | Двери металлические 0,9х2,1 | шт. | 2 |
|  |  |  |  | Кислород технический газообразный | м3 | 0,055 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0001 |
|  | 4. Откосы, стены |  |  |  |  |  |
| 20 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0206 |
|  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5 | м3 | 0,8858 |
| 21 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских(Прим.-шпатлевка толщиной слоя 2мм) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,206 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый | т. | 0,0708 |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2раза, откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,206 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 4,12 |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,206 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,013 |
| 24 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,084 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,1571 |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0,0015 |
|  |  |  |  | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,0043 |
|  |  |  |  | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,001 |
|  |  |  |  | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,001 |
|  | 5.Полы |  |  |  |  |  |
| 26 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,065 |  |  |  |
| 27 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,065 |  |  |  |
| 28 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | 1м3 | 0,75 |  |  |  |
| 29 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1м3 | 3,75 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4,5 |
| 30 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1м3 | 1,54 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,154 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 0,1386 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 1,54 |
|  |  |  |  | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0,1694 |
| 31 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм. | 100м2 | 0,154 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 0,3142 |
| 32 | Устройство покрытий полов на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких керамических неглазурованных | 100м2 | 0,154 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 15,71 |
|  |  |  |  | Клей плиточный <Старатель-стандарт> | кг | 69,3 |
|  |  |  |  | Затирка <Старатели> (разной цветности) | т | 0,0077 |
|  | 6. Электропроводка |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж короба пластмассовые шириной до 63мм. | 100м | 1 | Кабель-канал (короб) <Legrand> 60х16 мм | м | 100 |
| 34 | Монтаж короба пластмассовые шириной до 40мм. | 100м. | 1,76 | Кабель-канал (короб) <Legrand> 40х20 мм | м | 100 |
|  |  |  |  | Кабель-канал(короб) <Legrand> 20х12,5 мм | м | 76 |
| 35 | Монтаж кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100м. | 5,52 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного 3 и сечением 2,5 мм2,напряжением 0,66 Кв., число жил Ц покрова ВВГ | 1000м | 0,352 |
| 36 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного 3 и сечением 1,5 мм2,напряжением 0,66 Кв., число жил Ц покрова ВВГ | 1000м | 0,2 |
| 37 | Монтаж выключателя одноклавишный не утопленного типа при открытой проводке | 100шт. | 0,17 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 17 |
| 38 | Монтаж розетки штепсельная трехполюсная | 100шт. | 0,17 | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 17 |

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

  - Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.

  - Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ:

- Монтаж металлических конструкций.

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

- Гарантийный срок на работы:

24 месяца с момента принятия результата работ.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и  Акт сдачи-приемки выполненных работ. По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.