ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ РЕДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ГИРЕДМЕТ»

Извещение о внесении изменений в документацию о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку аттритора 1-SD со стальной крышкой (электронный) или эквивалент.

Извещение размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru/,

а также на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru

28 августа 2012 г. №Z016699

Уважаемые господа!

В соответствии с п. 3.13 раздела  3 «Извещения о продлении запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку аттритора 1-SD со стальной крышкой (электронный) или эквивалент. Открытое акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» информирует о внесении изменений в закупочную  документацию на  право поставки аттритора 1-SD со стальной крышкой (электронный) – Техническое задание.

Текст прежней редакции :

| Наименование | Аттритор лабораторный 1-SD со стальной крышкой (электронный) |
| --- | --- |
| Назначение | Работа с материалами в регулируемой атмосфере |
| Модель | Attritor 1-SD |
| Производитель | Производитель UnionProcess (США). Поставщик ООО «Сили» |
| Количество | 1 шт |
| Гарантийный срок |  |
| Поставщик | Тел.: (499) 744-14-54 Сайт www.sili.ru e-mail: info@sili.ru |
| Технические характеристики | - Назначение: Работа с синтезированными слитками термоэлектрического материала (помол, измельчение) в инертной атмосфере - Область применения: Работа с термоэлектрическими материалами, материалами, окисляющимися на воздухе и т.д. - Комплектация: - Аттритор Attritor 1-SD; - комплект мелющих частиц (стальные шары). - Технические характеристики: Аттритор лабораторный (электронный) со стальной крышкой 1-SD - Материал размольного контейнера: нержавеющая сталь 304, с охлаждающей обшивкой; - Материал рычагов: нержавеющая сталь 440; - Обшивка: углеродистая сталь, водоохлаждаемая, с возможностью подачи горячего масла для повышения температуры внутри камеры; - Крышка камеры: нержавеющая сталь, с МЕСО уплотнителем вала. Газовпускной и выпускной патрубок для подачи инертного газа; - Разгрузочный механизм: шаровой клапан и решетка из нержавеющей стали на дне камеры. Наклонная плоскость камеры для легкого скольжения и очистки. - Вал агитатора( рукав): SS агитатор из нержавеющей стали 440. - Двигатель: 3 НР, TEFC с инверторным преобразователем; - Питание: 380 В, 3 фазы, 50 Гц - Управление: электронное с контроллером, установленным в NEMA-12/4Х с влагозащитой. LCD экран; - Размеры размольных шаров: ¼ , 3/8 дюйма - Материал шаров: сталь 440. Полированные, для легкого очищения от остатков материала. |

Текст измененной редакции :

| Наименование | Аттритор лабораторный 1-SD со стальной крышкой (электронный) |
| --- | --- |
| Назначение | Работа с материалами в регулируемой атмосфере |
| Модель | Attritor 1-SD |
| Производитель | Производитель UnionProcess (США). |
| Количество | 1 шт |
| Технические характеристики | - Назначение: Работа с синтезированными слитками термоэлектрического материала (помол, измельчение) в инертной атмосфере - Область применения: Работа с термоэлектрическими материалами, материалами, окисляющимися на воздухе и т.д. - Комплектация: - Аттритор Attritor 1-SD; - комплект мелющих частиц (стальные шары). - Технические характеристики: Аттритор лабораторный (электронный) со стальной крышкой 1-SD - Материал размольного контейнера: нержавеющая сталь 304, с охлаждающей обшивкой; - Материал рычагов: нержавеющая сталь 440; - Обшивка: углеродистая сталь, водоохлаждаемая, с возможностью подачи горячего масла для повышения температуры внутри камеры; - Крышка камеры: нержавеющая сталь, с МЕСО уплотнителем вала. Газовпускной и выпускной патрубок для подачи инертного газа; - Разгрузочный механизм: шаровой клапан и решетка из нержавеющей стали на дне камеры. Наклонная плоскость камеры для легкого скольжения и очистки. - Вал агитатора( рукав): SS агитатор из нержавеющей стали 440. - Двигатель: 3 НР, TEFC с инверторным преобразователем; - Питание: 380 В, 3 фазы, 50 Гц - Управление: электронное с контроллером, установленным в NEMA-12/4Х с влагозащитой. LCD экран; - Размеры размольных шаров: ¼ , 3/8 дюйма - Материал шаров: сталь 440. Полированные, для легкого очищения от остатков материала. |