Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

Комплекс инжиниринговых услуг в области организации коммерческого учета газа

г. Саров

2015 г.
 Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое задание

на оказание Комплекса инжиниринговых услуг в области организации коммерческого учета газа.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Комплекс инжиниринговых услуг в области организации коммерческого учета газа.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию газовых объектов третьей очереди ТЭЦ (персонал: инженерно-технические работники, аттестованные в области строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения, а также в области устройство систем газоснабжения зданий и сооружений – 2 чел.) - Общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс эксплуатации Объекта, включая консультации и технический надзор, консультации по внедрению систем информационного обеспечения и другие связанные с этим услуги (например, анализ и контроль показателей телемеханики) (персонал: инженерно-технические работники, аттестованные в области знаний требований промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления – 4 чел.; инженер, аттестованный в области электробезопасности, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов – 4 чел.; используемые приборы: калибратор давления «Метран»; мультиметр; газоанализатор ПФ1.2К; задействованный а/м транспорт: передвижная а/м ремонтная мастерская) - Приборно-техническое обследование подземных газопроводов. Поиск повреждений изоляции и ее восстановление. Поиск мест утечек газа и их устранение. Электрометрические измерения на предмет наличия блуждающих токов. (персонал: ИТР, аттестованные в области знаний требований промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления – 2 чел, слесарь КИПиА 5 разряда – 1 чел, электромонтер 5 разряда; используемые приборы: АНТПИ (аппаратура нахождения трассы и повреждения изоляции); АНТПИ – У (аппаратура нахождения трассы и повреждения изоляции усовершенствованная); ГИВ – М (газоанализатор высокочувствительный модифицированный); ДИСИ (дефектоскоп искровой сплошности изоляции); мультиметр; переносной МЭС (медносульфатный электрод сравнения); АИП (автоматический измеритель потенциалов); - Проведение проверок по степени одоризации поступающего природного газа (персонал: ИТР, аттестованные в области знаний требований промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления – 1 чел, слесарь КИПиА 5 разряда – 1 чел; используемые приборы: ОГ (одориметр газа); СГГ 20 – 02М (сигнализатор горючих газов). - Определение коррозийной агрессивности грунтов в местах расположения газовых сетей Заказчика (персонал: ИТР, аттестованные в области знаний требований промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления – 2 чел, слесарь КИПиА 5 разряда – 1 чел; используемые приборы: АКГК (анализатор коррозионной агрессивности грунта); Ф 4103 – М1 (измеритель сопротивления заземления). - Методические и консультационные услуги, связанные с организацией коммерческого учета природного газа, в том числе сбор и регистрация полного объёма информации о текущем состоянии системы газоснабжения Заказчика при выполнении работ, связанных с изменением режима газоснабжения (персонал: инженерно-технические работники, аттестованные в области знаний требований промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления – 4 чел.; инженер, аттестованный в области электробезопасности, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов – 4 чел.; используемые приборы: калибратор давления «Метран»; мультиметр; газоанализатор ПФ1.2К). - Оказание содействия в обеспечении материалами, конструкциями, изделиями, транспортными средствами, машинами и механизмами (обеспечение (в случае необходимости) ремкомплектами для регуляторов давления и запорной арматуры с пневмогидроприводом, предоставление услуг специализированной передвижной мех.мастерской, передвижной лаборатории)

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Работы должны быть выполнены в полном объеме. Срок начало выполнения работ 01.07.2015г Срок окончания услуги: 31.12. 2015 года.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

нет

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

нет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

нет

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

нет

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Иметь положительный опыт по оказанию подобного вида услуг

Подраздел 3.8 Специальные требования

нет

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Ежеквартально в 3 и 4 кварталах в течении 10 дней после завершения отчетного квартала Исполнитель составляет Акт об оказании услуг в 2- экземплярах и предоставляет его Заказчику для рассмотрения и подписания. Одновременно с Актом об оказании услуг Исполнитель предоставляет в 2-х экземплярах Технический отчет с детализацией оказанных услуг по договору.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

нет

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

нет