| ОАО «СЭСК» г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 34 тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _______________№085/___________ | Приложение к Заявке № 136/14 от 28 февраля 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А. Румянцев ____________2014г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту:

«Капитальный ремонт производственного корпуса ул. Димитрова, 16»

Саров 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел  2.2     Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1       Цель проведения работ.

Подраздел 3.2       Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3   Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт производственного корпуса по адресу ул. Димитрова, д. 16

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

2.1.1. Производственное здание введено в эксплуатацию в 1978 году, состоит на балансе ОАО «СЭСК» – инв. № Д0001852. 2.1.2. Каркас здания железобетонный, перегородки кирпичные. Площадь здания – 1273,0 м², высота - 9,7 м. 2.1.3. Строительные конструкции здания производственного корпуса (стены, потолки, оконные блоки, канализация и крыша) требуют ремонта.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.3. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 7 915 389,0 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: приведение строительных конструкций здания производственного корпуса по адресу ул. Димитрова, 16 в удовлетворительное состояние, пригодное для производственной деятельности ОАО «Саровская Электросетевая Компания».

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

3.2.1. Выполнить ремонт стен, потолков, канализационных труб и оконных блоков производственного корпуса: а) Ремонт потолков (плит перекрытия): - размывка, расчистка потолков – 1900,8 м²; - размывка, расчистка ж/бетонных ферм – 380,2 м²; - выведение пятен залития на клеевой окраске потолка (масляная окраска за 2 раза) с автовышки – 32 м²; - ремонт штукатурного слоя плит перекрытия с автовышки – 5 м²; - покрытие потолков, ферм грунтом глубокого проникновения с автовышки – 2281 м²; - водоэмульсионная окраска потолка ферм за 2 раза с автовышки – 2281 м². б) Ремонт стен и колонн производственного корпуса: - размывка, расчистка стен и колонн – 898,8 м²; - сплошное выравнивание стен раствором из сухой смеси до нижнего уровня окон второго яруса (h-3,63м) с лесов – 198,8 м²; - сплошное выравнивание колонн раствором из сухой смеси до нижнего уровня окон второго яруса (h-3,63м) с лесов – 60,5 м²; - разборка облицовки стен глазурованной плиткой – 8,6 м²; - покрытие стен грунтовкой по ж/бетону за 2 раза – 259,3 м²; - покрытие стен грунтом глубокого проникновения за 2 раза – 851 м²; - водоэмульсионная окраска стен с подбором колера за 2 раза – 1110,3 м² в) Масляная окраска водосточных канализационных труб – 14,7 м². г) Ремонт оконных блоков второго яруса: - разборка деревянных оконных проемов без подоконных досок 6 м х 1,8 м – 19 шт. и 2,1 м х 1,8 м – 2 шт.; - замер на месте необходимых размеров; - установка оконных блоков из ПВХ профилей; - установка подоконных досок из ПВХ и откосов из ПВХ-панелей 3.2.2. Ремонт внутренней канализации: - разборка полов из бетонной плитки – 30 м2; - разборка бетонной стяжки – 3 м3; - демонтаж канализации из чугунных труб Ду150 – 60 п.м.; - врезка в существующие сети канализации Ду 150 – 2 шт.; - прокладка Дн160 – 60м, в т.ч. труба гладка канализационная наружная ПВХ 160х4х3000 – 20 шт; - отвод ПВХ 160 – 3 шт.; - патрубок раструбный 160х4х500 – 2 шт.; - заглушка ПВХ 160 – 3 шт.; - обратная засыпка грунтом с уплотнением – 8м3; - устройство бетонной стяжки 100мм – 3м3 3.2.3. Ремонт кровли: - выполнить капитальный ремонт кровли производственного корпуса согласно проекту №201-14-643-АС.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; проект; 201-14-643-АС; Производственный корпус. Капитальный ремонт кровли.; 2.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская область, г. Саров, ул. Димитрова, д. 16

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 08 апреля 2014 года. Окончание: 28 апреля 2014 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# Качество работ должно соответствовать требованиям: - СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»; - СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; - СНиП I I-26-76 «Кровли» - СНиП 2.04.01-85 – Внутренний водопровод и канализация зданий. - «Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: - Замена оконных блоков; - Ремонт строительной части производственных зданий (штукатурные, окрасочные работы); - Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов; - Ремонт внутренней канализации. 9.2. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 9.3. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер – 1 чел.; - мастер-прораб – 1 чел.; - маляр – 2 чел.; - штукатур – 2 чел.; - рабочий строительной специальности – 3 чел. - кровельщик по мягкой рулонной кровле – 3 чел.; - сантехник – 2 чел.; - слесарь по ремонту и обслуживанию вентиляционных систем – 2 чел. 9.4. Персонал, выполняющий капитальный ремонт внутренних помещений производственного корпуса, должен иметь: - соответствующие допуски к работам на высоте; - соответствующие допуски к работам с люльки подъемника. - допуск к самостоятельному обслуживанию баллонов под давлением; - подготовку пожарно-технического минимума для лиц занятых на пожароопасных работах 9.6. Приобретение и доставка материалов согласно указанным объемам осуществляется за счет средств Исполнителя. 9.7. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества на весь объем работ – 3 года.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям проектной документации; - акт приемки объекта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект № 201-14-643-АС. Капитальный ремонт кровли. | в электронном виде |