акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме 

на право заключения договора 
на поставку видеоприемников и видеопередатчиков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	1

VT8131MM-R1 или эквивалент
передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, 1U, в 19" стойку

2

VR8131MM-R1 или эквивалент
приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, 1U, в 19" стойку

3

VT4131MM-R1 (ST) или эквивалент
передатчик 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, 1U, в 19" стойку, ST
4

VR8132MM-R1 (ST) или эквивалент
приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, MM, лазер, 1U, в 19" стойку, ST
5

VTD4132SM-50 или эквивалент
передатчик  цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., SM, лазер, пл. корпус

6

VRD4132SM-50 или эквивалент
приемник цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., SМ, лазер, пл. корпус

7

VR1131SM-50 или эквивалент
приемник 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SМ, лазер, пл. корпус

8

VT4131MM-R1 или эквивалент
передатчик 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, 1U, в 19" стойку

9

VTD2-8151MM-50 или эквивалент
передатчик  цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., MM, лазер, пл. корпус

10

VRD2-8151MM-R1 или эквивалент
приемник цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., MM, лазер, 1U, в 19" стойку

11

VTD2-8151SM-50 или эквивалент
передатчик  цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., SМ, лазер, пл. корпус

12

VRD2-8151SM-R1 или эквивалент
приемник цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., SМ, лазер, 1U, в 19" стойку

13

VТ1131SM-50 или эквивалент
передатчик 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SМ, лазер, пл. корпус

14

VT4131MM-50 или эквивалент
передатчик 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, пл. корпус


	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование является новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не является выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Цифровые оптические передатчики, приемники и приемопередатчики обеспечивают передачу видеосигналов и сигналов управления по оптическим волокнам и используют 8/10-битное цифровое кодирование высокого качества. Применяются в составе комплексных систем видео наблюдения.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Должно эксплуатироваться в наружных и внутренних дверях

	Относительная влажность (при + 25С)
	95 %, (без конденсации)

	Интервал температур при хранении
	от – 50 до + 65 С

	Интервал рабочих температур
	от – 40 до + 60 С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Оптические 8-канальные передатчики DFS серии VT8131MM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	8 входов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 2 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	3 года

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VR8131MM-50 (-R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	2. Оптические 8-канальные приемники DFS серии VR8131MM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	8 выходов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 2 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В), не более
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	3 года

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	Должны быть совместимы с передающий аппаратурой:
	VT8131MM-50 (R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	3. Оптические 4-канальные передатчики DFS серии VT4131MM-R1 (ST) или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	4 входов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	3 года

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	ST

	видео
	4 штуки BNC

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VR4131MM-50 (-R1), VR8132MM-50 (-R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	4. Оптические 8-канальные приемники DFS серии VR8132MM-R1 (ST) или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	8 выходов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол-во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	3 года

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	ST

	видео
	8 штук BNC

	Должны быть совместимы с передающий аппаратурой:
	VT8132MM-50 (R1), VT4131MM-50 (R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	5. Оптические 4-канальные передатчики DFS серии VTD4132SM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	4 входа (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц


	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол_во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	1 канал

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х1109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	Плоский корпус 165х138х54 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	3 года

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	4 штуки BNC

	данные          
	клеммная колодка “под винт”

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VRD4132SM-50 (-R1) FC

	
	

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	
	

	6. Оптические 4-канальные приемники DFS серии VRD4132SM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	4 выхода (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол_во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	1 канал

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х1109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	Плоский корпус 165х138х54 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	3 года

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	4 штуки BNC

	данные          
	клеммная колодка “под винт”

	Должны быть совместимы с передающий аппаратурой:
	VTD4132MM-50 (R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	
	

	7. Цифровой 8/10 бит приемник DFS серии VR1131SM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	1 выход (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 60 dB

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Тип приемного элемента
	 лазер

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол_во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до  50 км *

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	корпус 175 х 130 х 25 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	3 года

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	BNC

	Должны быть совместимы с передающей аппаратурой:
	VT1131SM-M, VT1131SM-50 (-R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	8. Оптические 4-канальные передатчики DFS серии VT4131MM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	4 входов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	3 года

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	4 штуки BNC

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VR4131MM-50 (-R1), VR8132MM-50 (-R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	
	

	9.  Оптические 8-канальные передатчики DFS серии VTD2-8151MM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	8 входов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 60 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1550/1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Тип волокна
	MM 

	Кол_во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	17 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 2 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	2 канала

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х1109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 20 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	Плоский корпус 175х130х75 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	>100 000 ч.

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	данные          
	2 клеммных колодки “под винт”

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VRD2-8151MM-50 (-R1) FC

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	
	

	10. Оптические 8-канальные приемники DFS серии VRD2-8151MM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	8 выходов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 60 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310/1550 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Тип волокна
	MM 

	Кол_во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	17 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 2 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	2 канала

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 20 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	>100 000 ч.

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	данные          
	2 клеммных колодки “под винт”

	Должны быть совместимы с передающий аппаратурой:
	VTD2-8151MM-50 (R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	
	

	11. Оптические 8-канальные передатчики DFS серии VTD2-8151SM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	8 входов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 60 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1550/1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Тип волокна
	SM 

	Кол_во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	17 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	2 канала

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х1109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 20 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	Плоский корпус 175х130х75 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	>100 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	3 года

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	данные          
	2 клеммных колодки “под винт”

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VRD2-8151SM-50 (-R1) FC

	Производство:   
	 Российская Федерация

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	12. Оптические 8-канальные приемники DFS серии VRD2-8151SM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	8 выходов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 60 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310/1550 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Тип волокна
	SM 

	Кол_во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	17 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	2 канала

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 20 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	>100 000 ч.

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	данные          
	2 клеммных колодки “под винт”

	Должны быть совместимы с передающий аппаратурой:
	VTD2-8151SM-50 (R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	13. Цифровые 8/10 бит передатчики DFS серии VT1131SM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	1 вход (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 60 dB

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Тип излучающего элемента
	 лазер

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол_во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до  50 км *

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	корпус 175 х 130 х 25 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	BNC

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VR1131SM-50

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	14. Оптические 4-канальные передатчики DFS серии VT4131MM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	4 входа (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 4 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В) , не более
	плоский корпус 165х138х25 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	4 штуки BNC

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VR4131MM-50 (-R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение от -50⁰С до + 65 ⁰С 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 36 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 1699893 от 21.10.2014  года.  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	см. подраздел 4.1


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1

	VT8131MM-R1 или эквивалент
	2 шт.


	2

	VR8131MM-R1 или эквивалент
	2 шт.


	3

	VT4131MM-R1 (ST) или эквивалент
	3 шт.


	4

	VR8132MM-R1 (ST) или эквивалент
	2 шт.


	5

	VTD4132SM-50 или эквивалент
	4 шт.


	6

	VRD4132SM-50 или эквивалент
	5 шт.


	7

	VR1131SM-50 или эквивалент
	20 шт.


	8

	VT4131MM-R1 или эквивалент
	4 шт.


	9

	VTD2-8151MM-50 или эквивалент
	3 шт.


	10

	VRD2-8151MM-R1 или эквивалент
	3 шт.


	11

	VTD2-8151SM-50 или эквивалент
	2 шт.


	12

	VRD2-8151SM-R1 или эквивалент
	2 шт.


	13

	VT1131SM-50 или эквивалент
	15 шт.


	14

	VT4131MM-50 или эквивалент
	3 шт.



	Срок поставки в течение 3-х дней после подписания договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется, согласно Руководства по эксплуатации


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                              

                                                                       подпись

PAGE  

