- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммутатор промышленный Типа RS20-0800M2M2SDAE [943434003], HIRSCHMANN # или эквивалент | Технические характеристики Управляемый Industrial Ethernet, Store-and-Forward Ethernet (10) /Fast Ethernet (100). Интерфейсы: 8 портовFastEthernet, 6 x 100Base-TX (RJ45), TP 2 порта MMF Источник питания/сигнальный контакт: 1 подключаемый терминальный блок, 6-пин разъем V.24 интерфейс:1 xRJ-11 USB: USB-интерфейсдляадаптераACA21 Standby-порт: 1 x RJ-45 Длина кабелей«Витая пара» (TP): 0 – 100 м Электропитание Напряжение тока: 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC Программное обеспечение: версияEnhanced Топологии сети: любые шинные, звездообразные топологии, кроме того кольцевая структура (Hiper-Ring, RSTP) Управление: Последовательный интерфейс, web-интерфейс, SNMP v1/v2, HiVision, HTTP/TFTP Диагностика: Светодиоды (питание, статуссвязи, скоростьпередачи, autonegotiation, FDX/HDX, ошибка, RM, кольцевыепорты, тестированиеLED), log-файл, syslog, сигнальныйконтакт, RMON (статистика, история, ошибки, события), диагностикапортов, topologydiscovery 802.1ad Конфигурация: CLI, TelNet, BootP, DHCP, HiDiscovery, ACA21-USB Безопасность: Настройка доступа по портам (по MAC и по IP-адресам), SNMP v3 (без шифрования) Функции резервирования: Hiper-Ring, RSTP 802.1w, резервированиесвязей, dualhomig, Резервирование питания, сигнальных контактов Прочее: QoS 4 classes, приоритезация (802.1D/p), VLAN (802.1q), групповые рассылки (IGMP snooping/querier), обнаружение групповых пакетов/неизвестных групп, ограничение широковещательной передачи Real-Time: SNTP server, PTP/IEEE 1588, аппаратная поддержка с помощью модулей среды Контроль потока: 802.3x, приоритезация (802.1D/p), TOS/DIFFSERV Прочее Энергонезависимые часы реального времени Условия эксплуатации Рабочая температура: 0С до +60С Температура хранения: -25С до +70С Влажность (без конденсата): 10% до 95% Физические параметры: Размеры (ШхВхГ): 71мм х 131мм х 111мм Установка: DIN-рельс 35мм Класс защиты: IP20 Помехоустойчивость: Удар IEC 60068-2-27, 15 г (11 мс), 18 ударов Вибрация IEC 60068-2-6: Тест FC (IEC 61131-2 E2 CDV) Разряд статического электричества EN 61000-4-2: 6 кВ контактная, 8 кВ воздушная Радиочастотное э/м поле: EN 61000-4-310 В/м (80 – 1000 МГц) силовая линия, 1 кВ линия данных Микросекундные импульсные помехи EN 61000-4-5: 2 кВ силовая линия/земля, 1 кВ линия/линия, 1 кВ линия данных Наносекундные импульсные помехи EN 61000-4-4: 2 кВ Кондуктивные помехиEN 61000-4-6: 3 В (10 кГц – 150 кГц) 10 В (150 кГц – 80 МГц) FCC CFR47 Part 15: Класс А EN 55022: Класс А | # шт. | # 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия,  техническое описание на русском языке);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).