
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на выполнение работ по Сейсмическому микрорайонированию территории Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


1. Общие положения

Наименование работы: «Сейсмическое микрорайонирование территории Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Основание проведения работ: 

1. План мероприятий по приведению в безопасное состояние радиационно-опасных объектов Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО», утвержденный генеральным директором ФГУП «РосРАО» на 2012 год.

2. Решение Научно-технического совета ФГУП «РосРАО» от 09 февраля 2012 года.

3. Требования ФАУ «Главгосэкспертиза России» (отрицательное заключение № 1333-11/ГГЭ-7773/02 от 22.12.2011);

4. Годовой план закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 год.

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»).

Наименование объекта: «Приведение в безопасное состояние объектов ФГУП «РосРАО», находящихся на площадке ОАО «КЧХК», подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности».

Стадия: Разработка проектной и рабочей документации.

Техническая характеристика проектируемого объекта:

- консервация существующих хранилищ РАО и устройство многофункциональных защитных экранов;

- строительство здания № 1 (службы лаборатории радиационного контроля, санпропускника и пункта дезактивации автотранспорта);

- строительство площадки временного хранения контейнеров ТРО;

- инженерные сети.

Исходные данные:

Геоморфология и геологическое строение Территории:

Рельеф изучаемой местности преимущественно волнистый, небольшие понижения и повышения поверхности вытянуты в субмеридиональном направлении. 

Четвертичные отложения представлены мощной толщей аллювиальных отложений, перекрытых сверху почвенно - растительным слоем, местами торфом и в пределах хранилищ отходов - насыпными грунтами. Мощность аллювиальных отложений колеблется от 5 до 16 м. Крупность песков, увеличивается сверху вниз. Верхнепермские отложения представлены глинами, твердыми и полутвердыми суглинками с прослоями и линзами твердой супеси, мелкозернистого песчаника весьма низкой прочности и, редко, известняка.

Гидрогеологические условия территории характеризуются развитием водоносного горизонта, приуроченного к аллювиальным четвертичным отложениям, лежащим над глинами верхнепермского периода и, в меньшей степени, к техногенным отложениям. Горизонт преимущественно безнапорный, мощность обводнения достигает 15 м.

Сейсмичность района:

К неблагоприятным физико-геологическим факторам следует отнести сейсмическую активность территории, наличие болот, заболачивание территории, близкое к поверхности земли положение уровня грунтовых вод и затопление территории поверхностными водами реки Вятки до абсолютной отметки 112 м при половодье 1% обеспеченности (отметка затопления возрастает с запада на восток).

В соответствии с сейсмическим микрорайонированием территории России, Кировская область характеризуется по картам ОСР -97 А и В сейсмической активностью менее 6 баллов, по карте ОСР-С – 6 баллов и соответствует повторяемости таких сотрясений в среднем один раз 5000 лет, ОСР-D- 7 баллов. 

По официальным данным Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу, за последние 200 лет на территории Кировской области зарегистрировано 12 землетрясений, сила баллов (по 10 бальной школе Рихтера) отмечалась от 3 до 7 баллов. Все землетрясения были непродолжительными по времени и значительного ущерба не принесли. Расстояние от эпицентра последнего землетрясения до площадок размещения объектов РАО Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО» составляет менее 50 км. 

В тектоническом плане территория г. Кирово-Чепецка, находится на пересечении разно ориентированных тектонических разломов, расположена в бортовой (западной) части крупной тектонической структуры фундамента - Казанско-Кажимского авлакогена, осложненной по осадочному чехлу инверсионной структурой Шихово-Чепецким валом, входящим в систему вятского мегавала. Западное крыло вала фиксируется в породах осадочного чехла флексурным перегибом с широкой зоной дробления.

Исследуемая территория:

Исследуемая территория спланирована техногенными грунтами, застроена сооружениями и зданиями, относящимися к объектам использования атомной энергии. 

В геологическом отношении территория размещения объектов Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО» расположена восточной части Восточно-Европейской платформы. 

Согласно СНиП II-78-81* грунты площадки изысканий относятся в основном к III категории по сейсмическим свойствам, глина пермская (ИГЭ-11) ко II категории. 

В геологическом строении территории принимают участие четвертичные образования (QIII-IV), представленные аллювиальными песчано-глинистыми отложениями (aQIII-IV) толщиной от 6 до 15 м, среди которых преобладают почва, торф, пески различной зернистости с гравием в подошве слоя. Ниже залегают Верхнепермские отложения (P2t), представленные в основном: глинами, суглинками твердыми и полутвердыми, с прослоями и линзами супеси твердой, песчаника мелкозернистого, весьма низкой прочности.

Физико-механические свойства грунтов территории объектов РАО Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО» и его основные характеристики представлены в Технических отчетах «Инженерно-геологические изыскания», «Инженерно-геодезические изыскания» 2010 года разработанные проектным изыскательским институтом ОАО ГСПИИ – УПИИ «ВНИПИЭТ».

Гидрогеологические условия территории расположения объектов размещения отходов, характеризуются наличием аллювиального водоносного горизонта, приуроченного к песчано-глинистой толще четвертичных отложений. Подземные воды на отдельных участках вскрыты на глубине 0 - 0,6 м. Воды преимущественно безнапорные, местами, где имеются в верхней части толщи прослои суглинков и глин, обладают местным напором до 1,5м.

Большинство объектов размещения РАО расположены на территориях, подвергшихся радиационному и химическому загрязнению в предшествующий строительству данных объектов период, в результате выбросов радиоактивных и химических веществ в атмосферу, сбросу загрязненных сточных вод и отходов на рельеф (в складки местности) и р. Елховку. 

Подземные воды (частично) имеют радиоактивное загрязнение.

Площадка № 1: Площадь земельного участка - 61952+/- 174 кв.м. 

На данном земельном участке расположено:

1 сооружение шламохранилища. 

Все РАО в шламохранилище относятся к низкоактивным отходам. 

По проекту хранилище будет законсервировано.

Площадка № 2: Площадь земельного участка- 39093+/-138 кв.м. 

На данном земельном участке расположено:

- 1 сооружение хранилище твердых РАО. 

Все находящиеся в хранилище РАО относятся к среднеактивным отходам. 

По проекту хранилище будет законсервировано.

Площадка № 3: Площадь земельного участка - 70990+/-93 кв.м. 

На данном земельном участке расположены:

 - 12 сооружений хранилищ твердых РАО;

 - шламонакопитель; 

- 7 корпусов и вспомогательных сооружений; 

Все РАО в хранилищах относятся к низко - и среднеактивным отходам. 

По проекту все хранилища РАО будут законсервированы, а перечисленные здания и сооружения демонтированы.

 На этом участке будет построено двухэтажное здание для размещения санпропускника, лаборатории радиационного контроля и пункта дезактивации автотранспорта.

Площадка № 4: Площадь земельного участка - 432+/-7 кв.м. 

На данном земельном участке расположено:

- 1сооружение хранилище РАО; 

Все РАО в хранилище относятся к среднеактивным отходам.  

В проекте хранилище будет законсервировано.  

2. Цели проведения работ

Целями настоящей работы являются:

Установление сейсмичности площадки строительства и территории размещения объектов РАО. 

Уточнение сейсмических условий территории размещения объектов ОИАЭ Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на основе карт ОСР-97, сейсмического микрорайонирования, экспериментального исследования строения массива горных пород, экспериментального определения параметров современных геодинамических движений земной коры (СДЗК), оценки возможных сейсмических воздействий проектных землетрясений и деформационных процессов, вызванных СДЗК.

Сейсмическое микрорайонирование исследуемых территорий.

3. Состав работ

В рамках настоящего технического задания предусматривается выполнение следующих работ:

- сбор, обобщение и анализ литературных и фондовых геолого-геофизических данных по исследуемому району;

- оценка воздействия сейсмических событий и современных геодинамических движений (СДЗК) на устойчивость и безопасность объектов РАО

- проведение инженерно-геофизических исследований тектонического строения массива горных пород на участках размещения ОИАЭ;

- проведение сейсмометрических наблюдений микросейсм выявленных зон разрывных нарушений;

- проведение инженерно-геодезических исследований по определению численных значений трендовых (крип) современных геодинамических движений и деформаций;

 - проведение инженерно-геодезических исследований по определению численных значений цикличных современных геодинамических движений и деформаций;

- определение степени опасности воздействия объектов размещения на РАО на окружающую среду;

- теоретическая обработка результатов исследований, прогнозные оценки сейсмической опасности и разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости и безопасной эксплуатации ОИАЭ.

4. Камеральная обработка материалов изысканий  и ожидаемые результаты.

По результатам изысканий составляется Технический отчет, который представляется в 2-х экз. печатных экземплярах (оригиналах) на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде, содержащий графическую часть и текстовые приложения. Электронная версия отчетной документации должна быть идентичной печатной версии.

Отчетная документация должна соответствовать требованиям следующих документов:

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

Комплект карт ОСР-97;

«Рекомендации по сейсмическому микрорайонированию» М.: ПНИИИС. 1985;

Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01;

Нормы проектирования НП – 064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии»;

СНиП 11-02-96 (п.6.22) «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (ч. 1-4);

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

РСН 60-86. «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ»;

РСН 65-87. «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к  производству работ»;

НП 032-01. «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

РБ 019-01. «Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно-опасных объектов на основании геодинамических данных».

Результатами исследований являются:

- строение верхней части геологического разреза и тектонические особенности исследуемой территории и участков размещения ОИАЭ;

- уточненные зоны возникновения очагов землетрясений и исходную сейсмичность исследуемой территории;

- карта сейсмического микрорайонирования исследуемой территории и участков размещения РАО;

- карта трендовых (крип) современных геодинамических движений (СДЗК) и деформаций (вертикальных и горизонтальных);

- карта цикличных современных геодинамических движений (СДЗК) и деформаций (вертикальных и горизонтальных);

- карта цикличных современных геодинамических движений (СДЗК) и деформаций (вертикальных и горизонтальных);

- оценка воздействия сейсмических событий и современных геодинамических движений (СДЗК) на устойчивость и безопасность объектов РАО;

- выводы о сейсмичности исследуемой территории и последствиях геологических и гидрогеологических явлений в районе размещения объектов РАО;

-  рекомендации по обеспечению устойчивости и безопасной эксплуатации сооружений и хранилищ размещения РАО к экстремальным сейсмическим нагрузкам и воздействию современных геодинамических движений (СДЗК);

5. Дополнительные условия производства работ

5.1. При производстве работ «Заказчик» обеспечивает согласование мест проведения работ, планировку площадок для установки оборудования, дозиметрический контроль, в т.ч. услуги санпропускника.

5.2. Заказчик вправе контролировать ход проведения работ и запрашивать промежуточные результаты.

6. Методика выполнения работ 

Сейсмическое микрорайонирование исследуемой территории выполняется в масштабе 1:2000 в соответствии требованиями НП – 064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии», СНиП II-7-81*, СНиП 11-02-96 (п.6.22), РСН 60-86, РСН 65-87, «Рекомендаций по сейсмическому микрорайонированию при инженерных изысканиях для строительства» (РСМ-85) по данным инструментальных наблюдений и расчетным методом на основе инженерно-геологических данных.

Исходная (фоновая) сейсмичность принимается в соответствии с картой общего сейсмического районирования (ОСР-97) и картой сейсмического районирования и разломной тектоники исследуемой территории масштаба 1:500 000, составленной на этапе обоснования инвестиций по методике ОИФЗ РАН, принятой при разработке нормативных карт ОСР-97.

Работы по сейсмическому микрорайонированию исследуемой территории включают:

- составление специальных инженерно-геологических карт для целей сейсмического микрорайонирования исследуемой территории для строительства и территории размещения объектов РАО для естественных и техногенно-измененных условий; 

- инструментальные сейсмологические наблюдения для оценки приращений балльности по методу сейсмических жесткостей;

- составление карт изменений балльности масштаба 1:2000 по данным инструментальных наблюдений.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Научно - техническом Совете Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию Заказчику в установленные настоящим Техническим заданием сроки.

7.3. Результаты работ по настоящему Техническому заданию рассматриваются Заказчиком в десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.4. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки работ и оплачивает работы.

8. Сроки выполнения работ

Начало – с момента подписания договора 2012 г.

Окончание – 30 июля 2012 г.

2
Документация по закрытому запросу предложений на право заключения договоров на оказание услуг страхования от клещевого энцефалита для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
                                                                               том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

1
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по Сейсмическому микрорайонированию территории Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

