# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора  на выполнение работ по капитальному ремонту помещений ЛРК на ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

По объекту:  Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП РосРАО, ПХРО, (Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3-х км восточнее пос. Крутой. ПХРО)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 17.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт помещений ЛРК на ПХРО. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов. |  |
| Основание: дефектная ведомость. |  |
| Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах. |  |
| Комплексный ремонт помещений ЛРК на ПХРО с заменой пола, ремонтом стен, потолков, проводки, дверей, окон на общей площади 39,4м2.(см. дефектную ведомость) |  |
| Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ. |  |
| Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3-х км восточнее пос. Крутой. ПХРО |  |
| Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ. |  |
| Разработать ППР до начала производства работ согласно существующих норм и правил. Особых требований нет, достаточно типовых технологических карт. |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ |  |
| Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ. |  |
| Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: соответствие требований п.3.8.8 ОСПОРБ 99/2010. Предписание по результатам проверки Инспекции ФГУП «РосРАО», Экспертное заключение ФГУЗ «ЦГиЭ» ФМБА. Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
| Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР). |  |
| Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав проекта: Технологические карты (технологические схемы) на выполнение работ Требования по технике безопасности. Пояснит записка с обоснованием решений по производству работ. |  |
| РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ |  |
| Таблица 1 №п.п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками; 100 м2; 0,064. Разборка покрытий полов из линолеума и релина; 100 м2 покрытия; 0,394. Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса; 0,369. Разборка оснований покрытия полов простильных полов; 100 м2 основания; 0,394. Разборка лаг из досок и брусков; 100 м2 основания; 0,394. Разборка деревянных заполнений проемов дверных; 100 м2; 0,0378. Разборка старой обшивки по периметру стен пом.№1; 100 м2 стен; 0,5178. Разборка металлических оконных решеток; 100 м решетки; 0,02. Ремонт ступеней деревянных; 100 ступеней; 0,0625. Пробивка дверного проема в кирпичной стене; 1 м3; 0,8. Демонтаж дверей металлических; 1 т конструкций; 0,16. Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка; тонна; 7. Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка; тонна; 7. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов; 0,051276. Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п. м; 0,0468. Облицовка откосов внутренних; 100 м2 отделываемой поверхности; 0,065. Облицовка оконных проемов в стенах откосной планкой из оцинкованной стали с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали; 1 м2 проемов; 5,1276. Устройство подвесных потолков; 100 м2 потолка; 0,394. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов); 0,9273. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,9273. Оклейка обоями стен по листовым материалам под окраску; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности; 0,9273. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,9273. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,182. Монтаж дверей; 1 т конструкций; 0,32. Устройство замков врезных замки врезные; 100 шт. приборов; 0,01. Устройство дверных приборов петли; 100 шт. приборов; 0,02. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,0567. Устройство подстилающих слоев щебеночных; 1 м3 подстилающего слоя; 0,394. Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия; 0,394. Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т; 0,117412. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0,394. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток; 100 м2 покрытия; 0,394. Устройство плинтусов; 100 м плинтуса; 0,369. Изготовление каркаса металлоконструкций крыльца; 1 т конструкций; 0,64. Монтаж каркаса металлоконструкций крыльца; 1 т конструкций; 0,64. Монтаж каркаса навеса и ограждения крыльца; 1 т конструкций; 0,15. Монтаж профилированного настила; 1 т монтируемых конструкций; 0,04. Сверление отверстий для анкеров диаметром 16 мм; 100 отверстий; 0,2. Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м; 1 т; 0,01. Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,195. Демонтаж провода, сечением до 6 мм2; 100 м; 2. Монтаж провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 2. Демонтаж выключателей одноклавишный; 100 шт.; 0,03. Монтаж выключатель одноклавишный; 100 шт.; 0,01. Монтаж выключатель двухклавишный; 100 шт.; 0,02. Демонтаж розетка штепсельная; 100 шт.; 0,16. Монтаж розетка штепсельная; 100 шт.; 0,16. Демонтаж коробок ответвительных; 100 шт.; 0,06. Монтаж коробка ответвительная; 100 шт.; 0,06. Демонтаж светильников с количеством ламп в светильнике до 4; 100 шт.; 0,06. Монтаж светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт.; 0,14. Монтаж светильника отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике 1 (входной наружный); 100 шт.; 0,01. Монтаж трубы гофрированная легкого типа , количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 6 мм2; 100 м трубок; 2. Монтаж Щиток силовой распределительный на 11 потребителей; 1 шт.; 2. Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт.; 1. Монтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт.; 11. Монтаж Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (внутренний контур заземления); 100 м; 0,2. Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен - проем; 100 м3 кладки; 0,005. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий в проеме; 1 т металлоконструкций перемычек; 0,03. |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ |  |
| Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и оборудования до его монтажа. Расчет потребности материалов согласно локальному сметному расчету. |  |
| РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |
| Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; №инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; ДВ; Дефектная ведомость. 2; ЛСР; Локальный сметный расчет. |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ |  |
| Не требуются |  |
| РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| Дата начала выполнения работ – с момента подписания договора; дата окончания работ – два месяца с момента подписания договора, но не позднее 15.12.2014г. |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |
| Требования к качеству выполняемых работ согласно действующим нормам и правилам и стандартам. Пособие к СНиП. Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ -2002г |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ |
| Нет |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |
| Гарантийные сроки после завершения работ установлен: - по объектам капитального ремонта - не менее 2 (двух) лет. |
| РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |
| Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 3.03.01-87. « Несущие и ограждающие конструкции» - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ |
| Исполнитель выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. |
| РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| Документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей, в бумажном варианте -4 экз., на русском языке. |
| РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА |
| Не требуется. |
| РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ. Выполнение требований п.3.8.8 ОСПОРБ 99/2010. Предписание по результатам проверки Инспекции ФГУП «РосРАО», Экспертное заключение ФГУЗ «ЦГиЭ» ФМБА. Приведение в соответствие с требованиями Положения о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений» (МДС13-14.2000).. РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ |
| Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Свидетельством СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии в части выполнения работ: 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.5. Устройство системы электроснабжения |

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 2 | ЛРК | Лаборатория радиационного контроля |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость | 1-5 |
| 2. | Локальный сметный расчет | 6-16 |