Приложение №___

к договору поставки 
                                                                                                            ТМЦ №100-10-05/________

от «____»_________20___г.

Техническое задание 
на поставку Погрузчика ПМК – 6,02 с навесным

оборудованием.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Погрузчик ПМК -6,02 с навесным оборудованием или «аналог» (с обязательным согласованием с инициатором закупки в  ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров и заверенных копий сертификационной документации).

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Погрузчик ПМК – 6,02 предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ с грунтом I-IV категории, сыпучими и мелкокусковыми  материалами, как в обычных, так и в стеснённых условиях, транспортно-складских работ со штучными грузами; специальных работ с навесным оборудованием (очистки от снега и грязи дорог, тротуаров). Погрузчик эксплуатируется в районах с умеренным климатом в диапазоне температур от -30С до +40С. Двигатель фирмы «Deutz» установленный на ПМК-6,02 удовлетворяет условиям агенства по охране окружающей среды США (ЕРАII) и европейского союза (COM II) в отношении токсичности выхлопных газов двигателей внедорожной техники. Данное  оборудование приобретается для проекта «Строительство  Рудника-8».

2.1 . Основной комплект поставки

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Коли-чество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погрузчик ПМК-6,02 с двигателем «Deutz» дизельный, удовлетворяющий требованиям по токсичности США(ЕРА II) и европейского союза (СОМII) | шт. | 1 |
| 2 | Вилы навесные | шт. | 1 |
| 3 | Сварочная установка | шт. | 1 |
| 4 | Щетка дорожная | шт. | 1 |
| 5 | Снегоочиститель плужный | шт. | 1 |
| 6 | Ковш погрузочный без зубьев | шт. | 1 |
| 7 | Ковш погрузочный с зубьями | шт. | 1 |
| 8 | Запасное колесо с дисками | шт. | 2 |
| 9 | Набор ремонтного инструмента | комплект | 1 |
| 10 | Комплект документации согласно пункта 2.2 настоящего ТЗ. | комплект | 1 |

2.2. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации на русском языке на всё поставляемое оборудование (паспорт с отметкой о проведении заводских испытаний, инструкция по эксплуатации, заверенных копий сертификационной документации) в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Технические характеристики:

Таблица №2

| Характеристики | Ед. изм. | ПМК -6,02 | Аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя | кВт. (л.с) | 36 (49) | 35-40 |
| Двигатель |  | «Deutz» - удовлетворяет условиям агенства по охране окружающей среды США (ЕРАII) и европейского союза (COM II) в отношении токсичности выхлопных газов двигателей внедорожной техники. |  |
| Габаритные размеры в транспортном положении: |  |  |  |
| длина | мм | 3400 | 3300-3500 |
| ширина | мм | 1600 | 1500-1700 |
| высота | мм | 2160 | 2100-2200 |
| Масса (с ковшом) | кг | 2760 | 2700-2800 |
| Наибольшая грузоподъёмность при работе с ковшом | кг | 600 | 580-620 |
| Наибольшая высота выгрузки из ковша | мм | 2150 | 2100-2200 |
| Скорость движения | км/час | от 0 до 11 | от 0 до 12 |
| Минимальный радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении | мм | 2000 | 1900-2100 |

Технические характеристики навесного оборудования:

Таблица №3

| Характеристики | Ед. изм. | Навесное оборудование на ПМК -6,02 | Аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилы навесные: |  |  |  |
| габаритные размеры | мм | 1313х603х974 | Не менее 1313х603х974 |
| масса | кг | 500 | 490-520 |
| Сварочная установка: |  |  |  |
| пределы регулируемого сварочного тока | ампер | 35-180 | 30-190 |
| номинальное сварочное напряжение | вольт | 30 | 30-35 |
| номинальная продолжительность цикла | минут | 50 | 50-60 |
| Щетка дорожная: |  |  |  |
| ширина захвата | мм | 1750 | Не менее 1750 |
| габаритные размеры | мм | 1360х650х1980 | не менее1360х650х1980 |
| масса | кг | 307 | 300-320 |
| Снегоочиститель плужный: |  |  |  |
| ширина захвата | мм | 1700 | 1650-1800 |
| масса | кг | 243 | 235-250 |
| Ковш погрузочный без зубьев: |  |  |  |
| вместимость | м3 | 0,38 | 0,36-0,40 |
| масса | кг | 160 | 140-180 |
| Ковш погрузочный с зубьями: |  |  |  |
| вместимость | м3 | 0,2 | 0,2-0,25 |
| грузоподъемность | кг | 500 | Не менее 500 |
| масса | кг | 155 | 150-165 |

2.4. Исполнитель гарантирует Заказчику:  устройство быстрого соединения обеспечивает быструю установку и смену навесного оборудования без выхода оператора из кабины. Конструкция всех навесных рабочих инструментов обеспечивает их сопрягаемость с устройством быстрого соединения, позволяя оператору быстро менять одно высокопроизводительное орудие на другое.

3. Требования к упаковке, отгрузке товара

3.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с вложенным упаковочным листом.

3.2.  Поставщик гарантирует на момент поставки предоставление комплекта документов согласно пункта 2.2 в герметичной водонепроницаемой упаковке.

4. Требования к обслуживанию товара

4.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента получения акта-рекламации.

4.2.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик, включая расходы по замене оборудования и запасных частей.

5. Требования к месту поставки товара

5.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара

6.1. Оборудование должно быть сертифицировано и  разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

6.2. Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 г. выпуска, не используемым ранее. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных комплектующих, не требуя дополнительных настроек и регулировок.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

7.1. Гарантийный срок эксплуатации установлен согласно предоставленной документации завода производителя, но не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

7.2. Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставляемого оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

8. Требования к потенциальному участнику:

8.1. Участник процедуры закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы или предоставления документации о законном представительстве завода-изготовителя. Опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет.

Директор проекта «Строительство Р-8»                                                А.В. Михайловский

| Главный механик ОАО «ППГХО» А.Т. Зинкевич Главный специалист по электромеханическим работам Проекта «Строительство Р-8» Согласовано:; Н.Г. Паздников. |  |
| --- | --- |

Паздников Н.Г.

Тел.: 3-59-15

От Поставщика:                                                                От Покупателя

_____________________________                                  Генеральный директор ОАО «ППГХО»

_________________/___________/                                  ________________/ С. В. Шурыгин /