Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на разработку и поставку установки по сортировке сыпучих материалов
Снежинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

            Подраздел 1.1 Наименование

            Подраздел 1.2 Сведения о новизне

            Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

            Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

            Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

           Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

                характеристики (потребительские свойства) товаров

           Подраздел 4.2 Требования к надежности

           Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и 

                                     эксплуатационным материалам

           Подраздел 4.4 Требования к маркировке

           Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

           Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

           Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных 

                                    документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. Требования к хранению

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К  ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ      ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14.ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 17.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование



	Разработка и поставка установки по сортировке сыпучих материалов
Установка по сортировке сыпучих материалов – 1комплект 


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне



	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим  в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей.



	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления



	Требования к этапам разработки и изготовления материалов и комплектующих изделий для нужд Заказчика – не требуется



	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления



	Перечень документов необходимых для разработки и изготовления сырья, материалов и комплектующих изделий для нужд Заказчика – не требуется


	Подраздел 1.5 Код ОКП

42 0000 8


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Установка по сортировке сыпучих материалов будет применяться по сортировке грунта и строительных отходов на два потока («чистый» и «грязный») на базе ленточного конвейера по управляющему сигналу с радиометрического блока. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Установка предназначена для круглосуточной работы в условиях умеренного и уме​ренно холодного климата (исполнение У, УХЛ) в интер​вале температур от плюс 10°С до плюс 35°С, как на улице, так в помещении.
Питание оборудования от сети 220В ±10%, 50Гц. Потребляемая мощность — не более 2500ВА.

Для шкафа электроники:

· температура воздуха: -10...+35ºC;
· степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP 63;

· вибрация мест крепления амплитудой не более 0,1мм при частоте вибрации не более 25Гц.

Для компьютера:

· температура воздуха: +19...+23ºC;
· относительная влажность: 40...60%;

· площадь рабочего места: не менее 6м2 (объём 20м3).




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Установка по сортировке должна выполнять следующие функции:

· забор (прием) отходов как с ленточного конвейера, так и с ковша объемом не более 0.5 м3;
· формирование измеряемой порции отходов с примерными размерами 50x50x10± 20 см и массой 20-50 кг;
· перемещение измеряемой порции отходов в область измерения с точностью ± 1 см;
· в соответствии с радиометрическим анализом направлять измеренную порцию в «чистый» или «грязный» поток;
· удалять «чистый» и «грязный» поток за габариты установки на расстояние не более 1,5 м и на высоту  около2 м.
Система формирования и перемещения РАО должна состоять из:
· питателя объемом не менее 1 м3;
· системы взвешивания; точность взвешивания не менее 1 %;
· транспортных конвейеров с шириной транспортной ленты 50 см, с расчетной регулируемой производительностью не менее 15 т/час.
Требования к АСУТП
АСУТП предназначена для обеспечения контроля и управления технологическими параметрами, безопасной эксплуатации узлов установки и предотвращения возникновения аварийных ситуаций, оперативное и эффективное управления процессами при эксплуатации установки.
АСУТП в «он-лайн» режиме должна обеспечить контроль технологических потоков. Контроль должен проводиться путем снятия информации с датчиков КИП, регулирование должно производиться путем выдачи соответствующих команд (сигналов) исполнительным механизмам органов управления. Информация на пульт должна выводиться в виде световой сигнализации и путем отображения данных на вторичных приборах. Все органы управления и сигнализации должны быть выведены на пульт управления. Пульт управления должен быть изготовлен в мобильном исполнение (с длинной кабеля до 20 метров). Дополнительно АСУТП должно накапливать и вести оперативный технологический журнал и видеозапись технологического процесса.
Требования к системе электропитания

Система электропитания оборудования установки сортировки должна состоять из электрощита, кабельных сетей, распределительных пунктов и пусковых аппаратов.
Питание всего оборудования должно осуществляться от сети переменного тока с напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц.
Поставляемое оборудование обеспечивает выполнение следующих функций:

· разделение входящего потока материала на два потока согласно показаниям установленного датчика;

· информирование оператора о ходе работы установки, сигнализируя о движении транспортёров, процессе дозирования и замера;

· автоматический контроль функционирования исполнительных механизмов с выдачей предупредительной или аварийной сигнализации на пульт оператора;

· все нештатные ситуации автоматически фиксируются в памяти компьютера с возможностью их последующей распечатки за любой заданный период для анализа и планирования планово-предупредительных ремонтов;

· система фиксирует все данные о работе установки и обеспечивает их распечатку за любой заданный период. Фиксируемые данные защищены от несанкционированного доступа;

· бункер-формирователь формирует материал порциями по 0,025м3±5% и массой до 50кг, которые далее распределяются реверсивным конвейером;

· установка не предназначена для сортировки материалов, содержащих в значительном количестве влажную глину либо другие субстанции, обладающие высокой адгезией (липкие);

· применяемые материалы для бункера-формирователя и дозатора должны быть коррозийно- стойкими при соприкосновении с различными грунтами, строительными прочими отходами;

Установка сортировки должна быть смонтирована в габаритах морского контейнера типоразмера АА или СС. В транспортном положении габариты установки сортировки не должны превышать габаритов морского контейнера типа АА или СС.

Установка сортировки должна быть транспортабельна автомобильным, железнодорожным или морским транспортом.

	Подраздел 4.2 Требования к надежности

Гарантийный срок на поставленную ПРОДУКЦИЮ составляет 12 месяцев с даты запуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Установка по сортировке состоит  из следующих основных узлов (см. СХЕМУ УСТАНОВКИ):
1. Бункер на раме с приступком (высота 500мм) — 1 шт

2. Загрузочный конвейер 500х5000 - 15° — 1 шт

3. Объёмный дозатор 25л на раме — 1 шт

4. Основной конвейер 650х4000 — 1 шт

5. Реверсивный конвейер 650х1200 — 1 шт

6. Выгрузочный конвейер 500х5000 - 20° — 2 шт
[image: image1.jpg]


 СХЕМА УСТАНОВКИ


	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Установка по сортировке должна иметь заводской номер, нанесенный на корпусе, и совпадающий с номером в паспорте.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке



	 Осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя


 РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки



	- Признать годным к эксплуатации, если соответствует техническому заданию, после проведения приемочных испытаний

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров



	На каждый комплект установки по сортировке
- Гарантийный талон

- Паспорт




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка комплекта Установки по сортировке  осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя любыми видами транспорта при условии защиты от непосредственного проникновения атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждению упаковки




РАЗДЕЛ 7. Требования к хранению

	 Комплект Установки по сортировке должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых сухих складских помещениях, при отсутствии в воздухе активных веществ. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К  ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Конструкция установки по сортировке и входящего в её состав оборудования должны сохранять прочность (не деформироваться и не разрушаться) в течение всего срока службы.
Для комплектации установки по сортировке должно использоваться серийное оборудование. При отсутствии серийного оборудования с необходимыми характеристиками разрабатывается нестандартизированное оборудование с необходимыми техническими характеристиками.

Изготавливаемый образец установки по сортировке должен быть оснащен комплектом запасных частей, рассчитанным на эксплуатацию в течение 1 года. Состав комплекта запасных частей определяется и согласуется с Заказчиком дополнительно.
В процессе работы технические требования к установке могут уточняться и корректироваться по согласованию с Заказчиком. Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).
Срок службы установки сортировки - 10 лет. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты запуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.
Гарантийный срок хранения — 9 месяцев с момента изготовле​ния.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	При разработке конструкции установки сортировки должна быть предусмотрена возможность проведения технического обслуживания и ремонта.
Конструкция оборудования должна обеспечивать свободный доступ ко всем узлам и агрегатам, требующим технического обслуживания. 
Требования к техническому обслуживанию и ремонту установки сортировки указываются в эксплуатационной документации.
Конструкция установки сортировки должна предусматривать возможность полного опорожнения всех емкостей, быстрого (не более суток) демонтажа материалов и других элементов, имеющих ограниченный ресурс, полное удаление жидких сред для проведения мероприятий по консервации (весь комплекс мероприятий должен занимать не более 1 дня).



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование установки сортировки должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил в области использования атомной энергии, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
Не допускается применение легковоспламеняющихся, взрывчатых материалов и токсичных веществ в конструкциях узлов, элементов и оснащении модулей.
Все поверхности модулей должны быть легкодоступными для проведения дезактивации, а применяемые отделочные материалы должны быть стойкими к агрессивным средам (спиртовым и щелочным растворам) и обеспечивать коррозионную стойкость конструкционных материалов.
Применяемые конструкционные и отделочные материалы должны соответствовать требованиям СПОРО-2002, определяются Исполнителем и согласуются с Заказчиком.
Все системы подачи сред (трубопроводы, запорные арматуры, соединения) должны быть проверены на герметичность.

При изготовлении установки необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	-Не требуется




РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 13.1 Доставка на территорию ЗАТО 
Доставка на территорию ЗАТО осуществляется Поставщиком по указанному адрес с предварительным уведомлением Заказчика о готовности поставки.



РАЗДЕЛ 14.ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	- 1 комплект  

- не позднее 31.07. 2015года.




РАЗДЕЛ 15.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- Представление всей документации на русском языке.



РАЗДЕЛ 16.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992г. № 3297-1, Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасности функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.




РАЗДЕЛ 17.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	-


РАЗДЕЛ 18.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	-


