МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| ЗАДВИЖКИ Основные параметры Gate valves. Main parameters | ГОСТ 9698-86 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление Рy от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/см2) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4366-83 в части основных параметров задвижек для магистральных нефте- и газопроводов (см. приложение).

1. Основные параметры задвижек должны соответствовать указанным в табл. 1 - 3.

В таблицах указан максимально возможный температурный диапазон применения задвижек. Фактический диапазон температур на конкретное изделие указывается в нормативно-технической документации.

Таблица 1

Задвижки стальные

(ОКП 37 4100)

| Условное давление Рy, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса***, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,16(1,6) | 1400* | От +213 (-60) до +838 (+565) | Фланцевое; под приварку | 3100 |
|  | 1600* |  |  | 4580 |
| 0,25(2,5) | 1400 |  |  | - |
|  | 1600 |  |  |  |
| 0,4(4,0) | 800 1000 |  |  | 1037 1485 |
|  | 1200 |  |  | 2723 |
| 0,63(6,3) | 50 |  |  | - |
|  | 80* |  |  | 21,5 |
|  | 100* |  |  | 23,0 |
|  | 150* |  |  | 43,0 |
|  | 200* |  |  | 56,0 |
|  | 250* |  |  | 85,0 |
|  | 300* |  |  | 116 |
|  | 350* |  |  | 150 |
|  | 400 |  |  | 273 |
|  | 500 |  |  | 412 |
|  | 600 |  |  | 540 |
|  | 800* |  |  | - |
| 1,0(10,0) | 150 |  |  | 70 |
|  | 200 |  |  | 105 |
|  | 250 |  |  | 130 |
|  | 300 |  |  | 185 |
|  | 400* |  |  | 323 |
|  | 500* |  |  | 555 |
|  | 600* |  |  | 1330 |
|  | 800* |  |  | 3440 |
|  | 1000* |  |  | 5160 |
| 1,6(16,0) | 50 |  |  | 57 |
|  | 80 |  |  | 70 |
|  | 100 |  |  | 87 |
|  | 125* |  |  | 89 |
|  | 150 |  |  | 121 |
|  | 200 |  |  | 193 |
|  | 250 |  |  | 290 |
|  | 300 |  |  | 440 |
|  | 350* |  |  | 460 |
|  | 400 |  |  | 675 |
|  | 500 |  |  | 1260 |
|  | 600 |  |  | 1940 |
|  | 800 |  |  | - |
|  | 1000 |  |  | 5950** |
|  | 1200 |  |  | 7035** |
| 2,5(25,0) | 80 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | 74 |
|  | 150 |  |  | 140 |
|  | 200 |  |  | 230 |
|  | 250 |  |  | 249 |
|  | 300 |  |  | 475 |
|  | 400 |  |  | - |
|  | 500 |  |  | 1600** |
|  | 600 |  |  | 5250** |
|  | 700 |  |  | - |
|  | 800 |  |  | 5800** |
|  | 1000 |  |  | - |
|  | 1200 |  |  | 12800** |
| 4,0(40,0) | 50 |  |  | 35 |
|  | 80 |  |  | 50 |
|  | 100 |  |  | 90 |
|  | 150 |  |  | 150 |
|  | 200 |  |  | 325 |
|  | 250 |  |  | 365 |
|  | 300 |  |  | 560 |
|  | 350* |  |  | 610 |
|  | 400 |  |  | 840** |
|  | 500 600 |  |  | 1725 7000 |
| 6,3(63) | 50 |  |  | 50 |
|  | 80 |  |  | 87 |
|  | 100 |  |  | 230 |
|  | 150 |  |  | 268 |
|  | 200 |  |  | 324 |
|  | 250 |  |  | 345 |
|  | 300 |  |  | - |
|  | 350 |  |  | - |
|  | 400 |  |  | 1480 |
|  | 500 |  |  | 2320 |
|  | 700 |  |  | - |
|  | 800 |  |  | - |
|  | 1000 |  |  | - |
|  | 1200* |  |  | 2690** |
| 8,0(80,0) | 250 |  | Под приварку | 621 |
|  | 300 |  |  | 754 |
|  | 350 |  |  | - |
|  | 400 |  |  | 2565 |
|  | 500 |  |  | 2832 |
|  | 700 |  |  | 6390** |
|  | 800 |  |  | 7000** |
|  | 1000 |  |  | 11000** |
|  | 1200 |  |  | 15000** |
| 10,0(100) | 50 |  | Фланцевое; под приварку | - |
|  | 80 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | 290** |
|  | 150 |  |  | 535** |
|  | 200 |  |  | 430 |
|  | 250 |  |  | 615** |
|  | 300 |  |  | - |
|  | 400 |  |  | - |
|  | 500 |  |  | - |
| 16,0(160) | 15 |  | Муфтовое | 2,2 |
|  | 20 |  |  | 3,5 |
|  | 25 |  |  | 3,78 |
|  | 40 |  |  | 9,38 |
|  | 50 |  | Фланцевое; под приварку | 74 |
|  | 80 |  |  | 130 |
|  | 100 |  |  | 185 |
|  | 150 |  |  | 430 |
|  | 200 |  |  | - |
|  | 250 |  |  | - |
|  | 300 |  |  | - |
|  | 400 |  |  | - |
|  | 500 |  |  | - |
|  | 800 |  |  | - |
| 25,0(250) | 50 |  |  | - |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |

* При новом проектировании не применять.

** Масса задвижек с электроприводом.

*** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации.

Таблица 2

Задвижки чугунные

(ОКП 37 2100)

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса***, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,16(1,6) | 800 | От +258 (-15) до +573 (+300) | Фланцевое | 1768 |
|  | 1000 |  |  | 2378 |
|  | 1200 |  |  | 4605** |
| 0,25(2,5) | 500* |  |  | 595 |
|  | 600* |  |  | 930 |
|  | 800* |  |  | 1050** |
|  | 1000* |  |  | 2680 |
|  | 1200* |  |  | 2720** |
|  | 1400* |  |  | 5035** |
|  | 1600* |  |  | 6640** |
|  | 2000* |  |  | 13740** |
| 0,4(4,0) | 40* |  |  | 4,0 |
|  | 50* |  |  | 6,5 |
|  | 65* |  |  | 9,5 |
|  | 80* |  |  | 12 |
|  | 200* |  |  | 130 |
|  | 250* |  |  | 180 |
|  | 300* |  |  | 246 |
|  | 400* |  |  | 445 |
| 0,63(6,3) | 50* |  |  | 20 |
|  | 80* |  |  | 34 |
|  | 100* |  |  | 43 |
|  | 150* |  |  | 76 |
| 1,0(10) | 50 |  |  | 20 |
|  | 80 |  |  | 36 |
|  | 100 |  |  | 47 |
|  | 125 |  |  | 60 |
|  | 150 |  |  | 90 |
|  | 200 |  |  | 144 |
|  | 250 |  |  | 210 |
|  | 300 |  |  | 272 |
|  | 350* |  |  | 344 |
|  | 400 |  |  | 521 |
|  | 500* |  |  | 840 |
|  | 600* |  |  | 1115 |
|  | 800* |  |  | 1130 |
|  | 900* |  |  | - |
|  | 1000* |  |  | 4420 |
|  | 1200* |  |  | 7590 |
|  | 1400* |  |  | 9685 |
|  | 1600* |  |  | 10025 |
| 1,6(16) | 50 | От +233 (-40) до +573 (+300) |  | 18 |
|  | 80 |  |  | 32 |
|  | 100 |  |  | 44 |
| 2,5(25) | 100 |  |  | 57 |
|  | 150 |  |  | - |
|  | 200 |  |  | - |
|  | 250 |  |  | - |

* При новом проектировании не применять.

** Масса задвижек с электроприводом.

*** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации.

Таблица 3

Задвижки из цветных металлов и сплавов

(ОКП 37 1100)

| Условное давление Рy, Мпа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6(16) | 15 | До +473 (+200) | Муфтовое | 0,3 |
|  | 20 |  |  | 0,4 |
|  | 25 |  |  | 0,7 |
|  | 32 |  |  | 0,9 |
|  | 40 |  |  | 1,5 |
|  | 50 |  |  | 2,0 |
|  | 50 |  | Фланцевое | 28 40 56 |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 108 |
|  | 200 |  |  | 140 |
| 2,5(25) | 15* |  | Муфтовое | 1,0 |
|  | 20* |  |  | 1,2 |
|  | 25* |  |  | 1,7 |
|  | 32* |  |  | 2,35 |
|  | 40* |  |  | 2,9 |
|  | 50* |  |  | 3,6 |
|  | 50 |  | Фланцевое; под приварку | 14,0 |
|  | 80 |  |  | 22,0 |
|  | 100 |  |  | 60 |
|  | 150 |  |  | 64 |
|  | 200 |  |  | 92 |
|  | 250 |  |  | 105 |
|  | 300 |  |  | 151 |
| 4,0(40) | 15 |  | Муфтовое; фланцевое | - |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |

* При новом проектировании не применять.

** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации.

Примечание. В технически обоснованных случаях допускается проектирование задвижек на рабочее давление.

2. Задвижки должны изготовляться в следующих исполнениях:

с ручным управлением;

с электроприводом в нормальном или взрывоопасном исполнении;

с гидроприводом. Допускается изготовление задвижек с пневмоприводом.

3. В табл. 1 и 2 масса указана для задвижек фланцевых с ручным управлением, за исключением задвижек, имеющих конкретный тип присоединения, указанный в таблице. Массу задвижек других исполнений указывают в технических условиях на задвижки конкретного типа.

4. Климатические исполнения и условия эксплуатации задвижек должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 и указываться в технических условиях на задвижки конкретного типа.

5. Класс герметичности в затворе устанавливают в соответствии с ГОСТ 9544 и указывают в технических условиях на задвижки конкретного типа.

6. Количественные значения показателей надежности задвижек должны соответствовать указанным в ГОСТ 5761, ГОСТ 5762, ГОСТ 12893, ГОСТ 13547, ГОСТ 21345.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 9698-86 СТ СЭВ 4366-83.

Таблица 1 ГОСТ 9698-86 соответствует таблице СТ СЭВ 4366-83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 № 3573

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9698-77

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 5761-74 | 6 |
| ГОСТ 5762-2002 | 6 |
| ГОСТ 9544-93 | 5 |
| ГОСТ 12893-83 | 6 |
| ГОСТ 13547-79 | 6 |
| ГОСТ 15150-69 | 4 |
| ГОСТ 21345-78 | 6 |

5. Переиздание

0179S10-07416