ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку замков электромагнитных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка замков электромагнитных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электромагнитный замок AL-400 Premium 
Напряжение 24, цвет серый

(или эквивалент)
	Усилие удержания якоря, кг не менее – 400
Напряжение питания. В – 24

Потребляемый ток, мА – 500

Габаритные размеры корпуса, мм не более – 225х42х26,5

Габаритные размеры якоря, мм, не более – 194х42х15

Диапазон рабочих температур, °С,  – от минус 20 до плюс 40

Режим охраны геркона – нормально замкнут

Режим охраны датчика контроля – нормально замкнут

Максимально коммутируемая мощность геркона, Вт не менее – 5

Максимально коммутируемый ток, А:

-геркона – 0,3

- устройства контроля – 0,4

Максимально коммутируемое напряжение, В:

-геркона – 100

- устройство контроля – 60

Контактное сопротивление. Ом:

- геркона – 0,2

- устройство контроля – 2

Максимальное время срабатывания, мс:

- геркона – 5

- устройства контроля – 5

Особенности:

Накладной, устанавливается на деревянные и металлические двери. Со встроенным датчиком контроля замка и датчиком положения двери. Световая индикация. Цвет серый.
	Не менее 12 месяцев
	300
	Шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, доставку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. В течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.      
       6. Требования к технической документации
Описание и паспорт  на русском языке.
       7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
       8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки: с даты подписания договора. Товар поставляется партиями.
Окончание поставки: 100 шт. – не позднее 15 дней после подписания договора, остальное – не позднее 30.06.2014г.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                         Д. П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                                Г. Б. Ручкина
