Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- «Ремонт помещений здания спецпрачечной Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Вид работ:

Проведение строительно-монтажных работ: «Ремонт помещений здания спецпрачечной» на Производственной базе, Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Наименование заказчика:

филиал «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Адрес проведения работ:

г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б.

- Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на производственной базе.

- Состав работ:

Разборка, облицовка стен керамическими плитками – 47,6 м2. Отбивка штукатурки, очистка щетками, сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (с приготовлением из сухой смеси типа Vetonit-TT (или аналог)) толщ. до 10 мм стен/потолка – 102/ 69,6 м2. Улучшенная окраска в/эм составами внутри помещения стен/ потолка – 70,8/ 33,2 м2. Высококачественная окраска в/эм составами внутри помещения стен – 52. Высококачественная окраска в/эм составами внутри помещения потолка – 42 м2. Окраска масляными составами стальных труб за 2 раза – 10,4 м2. Разборка деревянных заполнений, установка блоков дверных филенчатых в внутренних дверных проемах, площадью до 3м2 – 2,1 м2. Разборка деревянных заполнений, установка дверей из поликарбоната – 4,8 м2. Утепление металлических дверей (обивка кровельной сталью по войлоку) с одной стороны – 2,1 м2. Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% - 19,44 м2. Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка грузов на расстояние до 25 км (мусор строительный) – 1,5 т.

- Основные требования:

Нет.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Срок выполнения работ: три месяца с момента подписания договора.

- «Ремонт помещений лаборатории здания спецпрачечной Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Вид работ:

Проведение строительно-монтажных работ: «Ремонт помещений лаборатории. Здание спецпрачечной» на Производственной базе, Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Наименование заказчика:

филиал «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Адрес проведения работ:

г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б.

- Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на производственной базе.

- Состав работ:

Разборка облицовки потолков, очистка щетками, сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (с приготовлением из сухой смеси типа Vetonit-TT или аналог) толщ. до 10 мм стен/потолка – 17,2/ 78,5 м2. Улучшенная окраска в/эм составами внутри помещения стен/ потолка – 17,2/ 78,5 м2. Окраска масляными составами стальных труб за 2 раза – 5,2 м2. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза декоративных решеток – 2 м2. Смена санитарных приборов: мойка на 1 отделение стальная – 1 шт. Разборка облицовки, футеровка изделиями керамическими кислотоупорными вытяжных шкафов – 44 м2. Разборка деревянных заполнений, установка блоков дверных филенчатых в внутренних дверных проемах, площадью до 3м2 – 3,6 м2. Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка грузов на расстояние до 25 км (мусор строительный) – 1,5 т.

- Основные требования:

  - Наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ:

- п.12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий.

  - Наличие лицензии Ростехнадзора  на право выполнения работ и предоставление услуг эксплуатирующим организациям по эксплуатации зданий и сооружений, предназначенных для обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами.

  - Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Срок выполнения работ: два месяца с момента подписания договора.