ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования и проведение работ по монтажу и настройке данного оборудования в рамках проекта по модернизации серверной инфраструктуры ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Оглавление

1.	Общие положения	1

2.	Цели и задачи создания	2

3.	Требования по поставке оборудования	3

4.	Требования по передаче неисключительных прав на программное обеспечение	10

5.	Требования к выполнению работ по модернизации вычислительной инфраструктуры	12

6.	Сроки и этапы модернизации вычислительной инфраструктуры	14

общие положения

  - Настоящие технические требования определяют набор требований к аппаратно-программному обеспечению модернизируемой вычислительной инфраструктуры и сопутствующим работам.

  - Место поставки:  119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6

  - Сроки выполнения – 18 недель с даты подписания Договора.

  - Во всех случаях, когда указаны вызванные объективной необходимостью ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования, патенты, эскизы или модели, источник происхождения или на производителя, подразумевается, что такие ссылки дополняются словами «или эквивалент» (если не указано иное и за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком (расходными материалами и (или) комплектующими изделиями, которые должны быть разрешены к использованию в товарах их производителями, программными продуктами, уже предоставленными правами использования программ для ЭВМ или баз данных, другими товарами).

Цели и задачи создания

Целью поставки оборудования, передачи неисключительных прав на программное обеспечение и выполнения работ является модернизация вычислительной инфраструктуры, предоставляющей типовые системные сервисы, в целях обеспечения информационного обмена и организации совместной работы с прикладными программными продуктами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Выполнить поставку оборудования;

- Передать неисключительные права на программное обеспечение;

- Выполнить работы по монтажу оборудования и пусконаладочные работы;

Требования по поставке оборудования

  - Требования к качеству поставляемого оборудования

Поставляемое оборудование должно быть новым, серийно выпускаемым, не бывшим в употреблении, а также должны быть предложены современные модели оборудования, включающие все текущие усовершенствования.

Оборудование, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, оборудование должно быть произведено не ранее 2014г.

Всё оборудование должно соответствовать или превышать требования по производительности, эргономическим и другим показателям.

Поставляемое оборудование не должно иметь внешних повреждений.

Поставляемое оборудование не должно иметь технических неисправностей.

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для серверных помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в условиях, представленных в таблице (Таблица 1).

В комплект поставляемого оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.

Все указанное в основных блоках (модулях) однотипное оборудование (материнские платы, модули памяти, HDD, сетевые адаптеры, видео адаптеры, дисковые контроллеры, FDD, CD-ROM, и т.п.) должно быть совместимо друг с другом и обеспечивать бесперебойную работу в соответствии с предъявляемыми к нему техническими требованиями.

Таблица 1 – Общие характеристики поставляемого оборудования

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Температура хранения | +10 ...+40 °С |
| Влажность хранения | 20 ... 80% |
| Рабочая температура | +15 ...+32 °С |
| Рабочая влажность | 20 ... 80% |
| Напряжение питания в сети | Однофазное, переменное, 200...240 В, 50±2 Гц |

  - Требования к упаковке

Поставляемое оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при доставке и хранении.

Поставляемое оборудование должно быть поставлено в упаковке, внешняя и внутренняя целостность которой не нарушена.

  - Гарантийные обязательства и техническая поддержка

Гарантийный срок на серверное оборудование должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи, обслуживание осуществляется по всей территории Российской Федерации на месте установки, в режиме 24х7, со временем реагирования на заявку 4 часа (период времени, в течение которого представитель Производителя или представитель сервисного центра свяжется с Заказчиком для начала работ по разрешению проблемы).

Гарантийный срок на остальное оборудование – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи, если иное не указано в специальных требованиях, но не менее стандартных гарантийных сроков, установленных производителем оборудования.

На имеющиеся у Заказчика серверы в количестве трех штук должны быть продлены сервисные контракты производителя на осуществление гарантийной поддержки.

Гарантийное обслуживание осуществляется Исполнителем на основе стандартных условий гарантийного обслуживания производителя. Доставка до места проведения обслуживания и обратно в адрес Заказчика осуществляется Исполнителем за свой счет.

Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если:

- Нарушались правила и условия эксплуатации поставленного оборудования, требуемого производителями данного оборудования;

- Имеет место факт вскрытия пломб в оборудовании или его компонентах;

- Имеются механические повреждения.

Условия технической поддержки поставляемого программного обеспечения должны соответствовать стандартным условиям, установленным производителями данного программного обеспечения, если иное не указано в специальных требованиях.

  - Требования к составу поставляемого оборудования и программного обеспечения

Исполнитель должен поставить оборудование и программное обеспечение согласно перечню, представленному в таблице ниже (Таблица 2):

Таблица 2 – Состав поставляемого оборудования и ПО

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Сервер | 1 (одна) штука |
|  | Модули памяти для модернизации имеющихся у Заказчика серверов | 20 (двадцать) штук |
|  | Программное обеспечение для модернизации системы виртуализации | 1 (одна) штука |
|  | Продление технической поддержки для трех имеющихся у Заказчика серверов | 1 (одна ) штука |

  - Требования к техническим характеристикам поставляемого оборудования

    - Сервер

Сервер должен, как минимум, удовлетворять следующим требованиям, представленным в таблице ниже (Таблица 3):

Таблица 3 – Требования к поставляемому серверу

| № | Параметры и требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) |
| --- | --- |
|  | Сервер должен иметь возможность установки в стандартную стойку 19” и быть высотой не более 1U |
|  | В сервере должно быть установлено не менее 2-х процессоров частотой не менее 2,6ГГц. Количество ядер в 1 процессоре не менее 6, каналов памяти не менее 4, кэш-памяти 3-го уровня не менее 15МБ. Потребляемая мощность одного процессора не более 80Вт. |
|  | В сервере должно быть установлено оперативной памяти не менее 96ГБ, количество модулей не менее 12, напряжение питания не более 1,35Вт, частота не менее 1600МГц |
|  | В сервере должно быть установлено не менее 2-х жестких дисков объемом не менее 300ГБ, с частотой вращения не менее 9000 об/мин, форм-фактора не более 2,5 дюймов, с возможностью горячей замены. Должна быть предусмотрена возможность увеличить количество жестких дисков до 8.. |
|  | В сервере должно быть установлено не менее 1 привода оптических дисков DVD-RW. |
|  | В сервере должно быть установлено не менее одного 2-х портового оптического адаптера для подключения в сеть хранения данных. |
|  | В сервере должно быть установлено не менее 2-х блоков питания мощностью не более 480Вт. |
|  | В сервере должен быть установлен сторадж контроллер SAS со скоростью не менее 6Гбит, энергонезависимой памятью не менее 1 ГБ, поддерживающий RAID 0,1,10,5,50,6,60. |
|  | В сервере должен быть установлен сетевой адаптер со скоростью не менее 1Мбит/с с количеством портов не менее 4-х |
|  | В комплекте поставки должно быть ПО Управления и мониторинга сервера. |
|  | Расширенный сервисный пакет на поддержку оборудования в течение 3 (трех) лет (обслуживание осуществляется по всей территории РФ) в режиме 24х7 со временем реагирования на заявку 4 часа (период времени, в течение которого представитель Производителя или представитель сервисного центра свяжется с Заказчиком для начала работ по разрешению проблемы). |

Поставляемое оборудование должно соответствовать перечню, указанному в таблице (Таблица 4) ниже (или быть аналогичным) и удовлетворять вышеуказанным требованиям:

Таблица 4 – Спецификация на поставляемое серверное оборудование

| Кол-во | P/N оборудования | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 733733-421 | HP DL360p Gen8 E5-2630v2 Base EU Svr |
| 1 | H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC |
| 1 | H1K92A3 7G2 | HP Proliant DL36x(p) HW Support |
| 1 | 712733-B21 | HP DL360p Gen8 E5-2630v2SDHS Kit |
| 10 | 731765-B21 | HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 Kit |
| 2 | 652564-B21 | HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD |
| 1 | 652241-B21 | HP 9.5mm SATA DVD RW Jb Kit |
| 1 | AP770B | HP 82B PCIe 8Gb FC Dual Port HBA |
| 1 | 656362-B21 | HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit |
|  | C6N28ABE | HP Insight Control E-LTU |

    - Модули памяти для модернизации имеющихся у Заказчика серверов

Модули памяти должны, как минимум, удовлетворять следующим требованиям представленным в таблице ниже (Таблица 5):

Таблица 5 – Требования к поставляемым модулям памяти

| № | Параметры и требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) |
| --- | --- |
|  | (В комплекте поставки должна быть оперативная память, не менее 20 модулей по не менее 8 ГБ, регистровая, 2-х ранковая, с частотой 10600МГц. |

Поставляемое оборудование должно соответствовать перечню, указанному в таблице (Таблица 6) ниже (или быть аналогичным) и удовлетворять вышеуказанным требованиям:

Таблица 6 – Спецификация на поставляемое серверное оборудование

| Кол-во | P/N оборудования | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 20 | 500662-B21 | HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit |

    - Программное обеспечение для модернизации системы виртуализации

Используемая в настоящий момент в организации система виртуализации состоит из кластера хостов виртуализации и построена на базе гипервизора VMware 4.0. В рамках текущего проекта необходимо обновить программное обеспечение системы виртуализации до актуальной на момент внедрения версии (на данный момент VMware vSphere 5.5).

Программное обеспечение для модернизации системы виртуализации, должно, как минимум, удовлетворять следующим требованиям представленным в таблице ниже (Таблица 7):

Таблица 7 – Требования к лицензиям на ПО для модернизации системы виртуализации:

| № | Параметры и требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) |
| --- | --- |
|  | Установка гипервизора на «голое железо» (bare-metal) |
|  | Отсутствие базовой ОС общего назначения в составе гипервизора |
|  | Минимальный объем гипервизора (не более 200 МБ) |
|  | Поддержка 32- и 64-битных гостевых операционных систем (ОС), работающих на серверах стандартной архитектуры x86 |
|  | Построение кластеров высокой доступности с минимальным прерыванием работы виртуальных машин |
|  | Сохранение работоспособности кластерной службы при отказе более половины серверов |
|  | Построение отказоустойчивых кластеров, обеспечивающих постоянную доступность любых приложений при отказах оборудования, исключая простои и потери данных |
|  | Поддержка хост-серверов с количеством логических процессоров не менее 320 |
|  | Поддержка хост-серверов с объемом памяти до 4 Тб; |
|  | Поддержка расширенных механизмов оптимизации оперативной памяти физического хоста (дедупликация страниц, динамическое распределение, выгрузка в своп, компрессия) |
|  | Одновременное использование технологии vNUMA и механизмов оптимизации использования ОЗУ |
|  | Определение томов, расположенных на одних и тех же дисках, в том числе без использования интеграции с системами хранения данных для передачи информации о томах |
|  | Использование специализированной кластерной файловой системы для оптимизации работы с виртуальными машинами и снижения издержек по управлению размещением дисков виртуальных машин |
|  | Поддержка томов системы хранения до 64 Тб |
|  | Поддержка мониторинга по протоколу SNMP v3 |
|  | Поддержка создания виртуальных машин с объемом оперативной памяти не менее 1 Тб |
|  | Поддержка не менее 64 виртуальных процессоров для виртуальной машины |
|  | «Горячее» добавление процессоров, оперативной памяти и других устройств для работающей гостевой ОС (без остановки работы гостевой ОС) |
|  | Возможность создания снимков состояния виртуальной машины (как работающей, так и остановленной) |
|  | «Горячее» добавление и увеличение размеров виртуальных дисков для работающей гостевой ОС. Горячее отключение дисков из конфигурации виртуальной машины |
|  | Поддержка дисков виртуальных машин объемом до 2 Тб |
|  | Возможность прямого подключения тома системы хранения к виртуальной машине |
|  | Поддержка устройств USB (включая версию 3.0) в виртуальных машинах |
|  | Возможность прямого подключения PCI/PCIe устройств хост-сервера к ВМ |
|  | Создание виртуальных машин с динамически расширяющимися дисками (выделение пространства по мере заполнения) |

ПО резервного копирования используемое в данный момент в организации (HP DataProtector 8.0) должно быть обновлено до версии, поддерживающей работу с обновленной версией ПО системы виртуализации.

Поставляемое программное обеспечение должно соответствовать перечню, указанному в таблице (Таблица 8) ниже (или быть аналогичным) и удовлетворять вышеуказанным требованиям:

Таблица 8 – Требования к лицензиям на ПО для модернизации системы виртуализации:

| Кол-во | P/N | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 8 | BD710AAE | VMw vSphere Std 1P 1yr E-LTU |
| 1 | BD724AAE | VMw vCntr Srv Std 1yr E-LTU |

    - Продление технической поддержки для имеющихся у Заказчика серверов

На имеющиеся у Заказчика серверы HP DL360 G6 должны быть продлены сервисные контракты производителя на осуществление гарантийной поддержки, удовлетворяющие следующим требованиям, представленным в таблице ниже (Таблица 9):

Таблица 9 – Требования к продлению технической поддержки:

| № | Параметры и требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) |
| --- | --- |
|  | Поддержка оборудования в течение 3 (трех) лет (обслуживание осуществляется по всей территории РФ) в режиме гарантированного восстановления на следующий рабочий день. |

Требования по передаче неисключительных прав на программное обеспечение

  - Требования к качеству передаваемого программного обеспечения

Количество передаваемых лицензий, если не указано в настоящем документе, должно быть определено Исполнителем самостоятельно исходя из необходимости установки данного программного обеспечения на оборудование, поставляемое в рамках настоящего контракта. Расчет числа лицензий должен производиться на основании правил лицензирования, принятых фирмами-изготовителями.

    - Требования к передаваемому программному обеспечению

Передаваемое программное обеспечение должно соответствовать стандартам качества и обязательным стандартам и/или распространяемой нормативно-технической документации.

Программное обеспечение должно иметь возможность использования как текущих версий Программного обеспечения, так и предыдущих версий выбранных программных продуктов, если таковые находятся на поддержке производителя Программного обеспечения.

    - Требования к патентной чистоте

Программное обеспечение должно быть свободно от любых обязательств перед третьими лицами, не обременено залогом, притязаниями третьих лиц.

    - Авторские права

Программное обеспечение передается на основании Государственного контракта между Исполнителем и Заказчиком по Акту о приемке программного обеспечения (прав пользования программного обеспечения).

В соответствии со статьей 1298 ГК Исполнитель обязан представить простую (неисключительную) лицензию Заказчику на использование в соответствии с заключаемым Государственным контрактом Программного обеспечения путем заключения Сублицензионного договора.

    - Требования к технической поддержке программного обеспечения

Используемые лицензионные версии программных продуктов должны обеспечиваться всем стандартным комплексом услуг от фирмы-производителя Программного обеспечения, осуществляемых ею на территории Российской Федерации, в течение 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке программного обеспечения (прав пользования программного обеспечения).

  - Требования к функциям программного обеспечения

    - Система виртуализации

Программное обеспечение системы виртуализации после модернизации должно обладать следующими характеристиками:

- Поддержка создания иерархичной структуры пулов вычислительных ресурсов (CPU/RAM) хост-серверов с назначением приоритетов или выделенного резрева по ресурсам;

- Миграция виртуальных машин между системами хранения без простоев с поддержкой миграции нескольких виртуальных машин одновременно;

- Централизованное управление лицензиями, обновлениями хостов и виртуальных машин;

- Разноуровневый доступ пользователей, с возможностью делегировать права и раз-решения доступа на каждую подсистему отдельно;

- Поддержка настраиваемых шаблонов виртуальных машин с возможностью определения настроек виртуальных машин при разворачивании из шаблона;

- Система управления c поддержкой уведомлений и автоматизацией задач;

- Наличие веб-клиента средств централизованного управления виртуальной инфраструктуры;

- Мониторинг производительности и отчеты о загрузке/использовании всех подсистем серверов в текущий момент и за период времени не менее трех месяцев;

- .Поддержка в качестве гостевых следующих операционных систем:

  - MS-DOS 6.22

  - Windows3.1

  - Windows 95

  - Windows 98

  - Windows NT

  - Windows XP (32/64)

  - Windows Vista (32/64)

  - Windows 7 (32/64)

  - Windows 2000

  - WinServer 2003 (32/64)

  - WinServer 2008 (32/64)

  - WinServer 20l2

  - RHEL 3 - RHEL 6 (32/64)

  - SLES 8 - SLES 11 (32/64)

  - Debian 4 – Debian 6 (32/64)

  - CentOS 4 - CentOS 6 (32/64)

  - Oracle Linux 4 - Oracle Linux 6 (32/64)

  - Ubuntu 7 - Ubuntu l2(32/64)

  - FreeBSD 6 - FreeBSD 9 (32/64)

  - IBM OS/2 Warp

  - NetWare 5 – NetWare 6

  - MacOS X 10 (32/64).

Гарантийный срок на поставляемое программное обеспечение должен составлять не менее 1 года. В рамках гарантийного срока, на все ПО должна предоставляться бесплатная поддержка с режимом работы и временем реакции на заявку и временем решения проблемы, оговоренная производителем ПО.

Требования к выполнению работ по модернизации вычислительной инфраструктуры

В рамках проекта Исполнитель обязан выполнить следующие работы по модернизации существующей вычислительной инфраструктуры:

- Монтаж закупаемого сервера;

- Модернизация существующих серверов (добавление памяти);

- Актуализация микрокода серверов (а также их компонентов);

- Модернизация ПО сервера vCenter;

- Модернизация ПО хостов ESXi;

- Модернизация Системы резервного копирования до актуальной на момент внедрения версии, поддерживающей работу с модернизированной системой виртуализации.

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии требованиями технических регламентов и обеспечить безопасность работ на объектах. Все работы производить, не нарушая режима учреждения. Работы в выходные дни и во внерабочее время согласовываются с Заказчиком заблаговременно.

В рамках работ по модернизации Исполнитель выполняет:

- Поставка оборудования;

- Пуско-наладочные работы;

- Сдача объектов в эксплуатацию.

  - Пуско-наладочные работы

Пуско-наладочные работы должны включать в себя:

- Инсталляция и настройка оборудования, включая монтаж оборудования внутри шкафов, подключения оборудования к линиям электропитания, сетям передачи и хранения данных.

- Проведение функционального тестирования оборудования.

- Модернизацию ПО системы виртуализации.

- Модернизацию ПО системы резервного копирования.

- Проверку работоспособности/до-настройку политик автоматического резервного копирования по расписанию для модернизированной системы виртуализации.

По окончанию работ по вводу системы в эксплуатацию должны быть проведены приемо-сдаточные испытания.

  - Сдача объектов в эксплуатацию

    - Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Для организации качественной проверки модернизации вычислительной инфраструктуры перед вводом в эксплуатацию необходимо провести испытания и тестирование поставляемого оборудования. Документ «Программа и методика испытаний» должен быть разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком до завершения пуско-наладочных работ.

    - Общие требования к приемке работ по стадиям

Каждый этап работ по созданию системы должен завершаться актом о выполненных работах.

Сроки и этапы модернизации вычислительной инфраструктуры

В рамках работ по модернизации должны быть выполнены следующие мероприятия:

- Поставка оборудования;

- Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение;

- Выполнение работ по монтажу оборудования и пусконаладочных работы;

- Разработка документации.

Сроки выполнения – 18 недель с даты подписания Договора.