Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ПОСТАВКУ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ В СИСТЕМЕ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПХРО ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ В СИСТЕМЕ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПХРО ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Сроки поставки:

В течение 50 дней с момента заключения договора.

- Адрес поставки:

-664022, г. Иркутск, ул. 6-ая Советская, 20, производственно-лабораторное здание (ПЛЗ).

- Предмет и объем поставляемой продукции:

| № п/п | Предмет контракта | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВБбШВ 4х95 - ГОСТ Р 53769-2010 (ТУ 16.К03-52-2011) | 250 | м |
| 2 | Кабель КВБбШВ 19х1,5 - ГОСТ 1508-78 (ТУ 16.К03-55-2011) | 150 | м |
| 3 | Кабель КГ 3х1,5 – ГОСТ 24334-80 | 300 | м |
| 4 | Кабель КГ 3х2,5 – ГОСТ 24334-80 | 150 | м |
| 5 | Кабель КГ 4х16 – ГОСТ 24334-80 | 150 | м |

# Технические характеристики:

| Параметр | Ед. измерения | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВБбШВ | КВБбШВ | КГ | КГ | КГ |
| Число жил | шт. | 4 | 19 | 3 | 3 | 4 |
| Сечение | мм2 | 95 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 16 |
| Напряжение | кВ | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Токопроводящая жила |  | медная, многопроволочная | медная, однопроволочная | медная, многопроволочная | медная, многопроволочная | медная, многопроволочная |
| Изоляция внутренней оболочки и защитного шланга |  | ПВХ | ПВХ | резина | резина | резина |
| Броня |  | стальные ленты | стальные ленты | нет | нет | нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, не менее | год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

На поставляемую продукцию должны быть разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе:

- сертификат соответствия требованиям нормативных документов ГОСТ или ТУ.

- сертификата соответствия требованиям технических регламентов РФ по пожарной безопасности,

- наличие гарантийного свидетельства (талона).

Гарантийный срок поставленной продукции должен соответствовать государственным стандартам на силовые кабели, технической документации завода-изготовителя и составлять не менее 3-х лет.

# 5. Сроки и условия оплаты:

Оплата производится по факту поставки продукции в течение 10 банковских дней с момента предъявления счетов-фактур и товарных накладных, подписанных Поставщиком и Получателем.

# 6. Основные требования к предложению:

Предмет поставки (см. п.3) должен быть новым (не бывшим в употреблении.

Стоимость контракта должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, НДС, доставку до места назначения.

# 8. Требования к качеству:

100% качество поставляемой продукции.