# Форма 8

# Техническое задание

на поставку трубопроводной арматуры.

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

| Подраздел 1.1 Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Материал | Ед. изм | Кол-во |
| Трубопроводная арматура |  |  |  |  |  |
| 1 | Кран шаровой фланцевый КШ32.16.3110,Ду32,Ру1,6 МПа Класс герметичности затвора «А» или Кран шаровой фланцевый КШЦФ-32 Ду32,Ру1,6МПа Класс герметичности затвора «А» Ст20 |  | Ст20 | шт | 4 |
| 2 | Кран шаровой литой разборный фланцевый 11нж67п Ду125,Ру1,6МПа или 10нж16п Ду125,Ру1,6МПа 11нж01пф Ду125,Ру1,6МПа |  | 12Х18Н10Т | шт | 1 |
| 3 | Кран шаровой литой разборный фланцевый 11нж67п Ду65,Ру1,6МПа или КШ65.16.3120 Ду65,Ру1,6МПа 10нж16п Ду65,Ру1,6МПа WRН-нж Ду65,Ру1,6МПа |  | 12Х18Н10Т | шт | 2 |
| 4 | Кран шаровой литой разборный фланцевый 11нж67п Ду50,Ру1,6МПа или КШ65.16.3120 Ду50,Ру1,6МПа 10нж16п Ду50,Ру1,6МПа WRН-нж Ду50,Ру1,6МПа |  | 12Х18Н10Т | шт | 1 |
| 5 | Кран шаровой литой разборный фланцевый 11нж67п Ду40,Ру1,6МПа или КШ65.16.3120 Ду40,Ру1,6МПа 10нж16п Ду40,Ру1,6МПа WRН-нж Ду40,Ру1,6МПа |  | 12Х18Н10Т | шт | 2 |
| 6 | Кран шаровой литой разборный фланцевый 11нж67п Ду25,Ру1,6МПа или КШ65.16.3120 Ду25,Ру1,6МПа 10нж16п Ду25,Ру1,6МПа WRН-нж Ду25,Ру1,6МПа |  | 12Х18Н10Т | шт | 3 |
| 7 | Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый 15нж65п Ду50 Ру1,6МПа Класс герметичности затвора «А» или Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый 15нж65бк Ду50 Ру1,6МПа Класс герметичности затвора «А» 12Х18Н10Т |  | 12Х18Н10Т | шт | 1,0 |
| 8 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16нж10п Ду65 Ру1,6МПа Класс герметичности затвора «А» или Клапан обратный подъемный фланцевый 16нж10нж Ду65 Ру1,6МПа Класс герметичности затвора «А» |  | 12Х18Н9ТЛ | шт | 2,0 |
| 9 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду25 тип 812 |  | 12Х18Н10Т | шт | 3,0 |
| Фланцы |  |  |  |  |  |
| 10 | Фланец 1-32-10 | 12820-80 | Ст3сп | шт | 8,0 |
| 11 | Фланец 1-40-10 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 2,0 |
| 12 | Фланец 1-40-6 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 3,0 |
| 13 | Фланец 1-50-6 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 2,0 |
| 14 | Фланец 1-50-10 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 6,0 |
| 15 | Фланец 1-50-10 | 12820-80 | Ст3сп | шт | 6,0 |
| 16 | Фланец 1-65-10 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 39,0 |
| 17 | Фланец 1-80-10 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 4,0 |
| 18 | Фланец 1-100-6 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 3,0 |
| 19 | Фланец 1-100-10 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 10,0 |
| 20 | Фланец 1-133(А)-16 или 1-125-16 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 2,0 |
| 21 | Фланец 1-80-16 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 2,0 |
| 22 | Фланец 1-65-16 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 4,0 |
| 23 | Фланец 1-50-16 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 2,0 |
| 24 | Фланец 1-40-16 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 4,0 |
| 25 | Фланец 1-25-16 | 12820-80 | 12х18н10т | шт | 6,0 |
| 26 | Фланец 1-25-16 | 12821-80 | 12х18н10т | шт | 6,0 |
| Детали трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 27 | Переход К 57х5-38х4 | 17378-01 | Ст3сп | шт | 2,0 |
| 28 | Переход К 57х5-45х5 | 17378-01 | 12х18н10т | шт | 2,0 |
| 29 | Переход К 76х5-45х5 | 17378-01 | 12х18н10т | шт | 1,0 |
| 30 | Переход К 76х5-56х5 или Переход К 76х5-57х4 | 17378-01 | 12х18н10т | шт | 2,0 |
| 31 | Переход К 108х6-45х5 | 17378-01 | 12х18н10т | шт | 2,0 |
| 32 | Переход К-45х4,0-32х3,0 | 17378-01 | 12х18н10т | шт | 1,0 |
| 33 | Переход К-57х3,5-45х3,0 | 17378-01 | 12х18н10т | шт | 1,0 |
| 34 | Переход К-89х4,0-45х4 | 17378-01 | 12х18н10т | шт | 2,0 |
| 35 | Переход К-133х5-76х3,5 | 17378-01 | 12х18н10т | шт | 1,0 |
| 36 | Переход К-133х3,5-45х2,5 | 17378-01 | 12х18н10т | шт | 1,0 |
| 37 | Отвод 90 57х3,5 | 17375-01 | Ст20 | шт | 7,0 |
| 38 | Отвод 90 57х3,5 | 17375-01 | 12х18н10т | шт | 26,0 |
| 39 | Отвод 90 76х4 | 17375-01 | 12х18н10т | шт | 95,0 |
| 40 | Отвод 90 108х5 | 17375-01 | 12х18н10т | шт | 8,0 |
| 41 | Отвод 90 133х5,0 | 17375-01 | 12х18н10т | шт | 20,0 |
| 42 | Отвод 90 76х3,5 | 17375-01 | 12х18н10т | шт | 5,0 |
| 43 | Отвод 90 45х2,5 | 17375-01 | 12х18н10т | шт | 1,0 |
| 44 | Отвод 90 32х2,5 | 17375-01 | 12х18н10т | шт | 4,0 |
| 45 | Тройник 38х3 | 17376-01 | Ст20 | шт | 2,0 |
| 46 | Тройник 57х4 | 17376-01 | 12х18н10т | шт | 1,0 |
| 47 | Тройник 76х3,5 | 17376-01 | 12х18н10т | шт | 15,0 |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |  |  |  |
| Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов. |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления |  |  |  |  |  |
| Не установлено. |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления |  |  |  |  |  |
| В соответствии с ГОСТ 12821-80, ГОСТ 17376-01. |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.5 Код ОКП |  |  |  |  |  |
| ОКДП: 2912313. |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обвязка оборудования технологическими трубопроводами: -подвод «острого» пара и конденсата в реакторы; -подвод «острого» пара для пропарки трубопроводов подачи пульпы.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип рабочей среды: Для п. 1, 7, 8, 9, 10-47: -воды с полов; -маточный раствор; -производственная вода. Трубопроводы относится к категории V группы В согласно ПБ 03-585-03. Трубопроводы относятся к IV категории согласно ПБ 10-573-03. Для п. 2-6: -трубопровод острого пара (Т7); -низкотемпературный конденсат с ТЭЦ; Трубопровод системы Т7 относится к IV категории согласно ПБ10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». Т7-подвод «острого» пара для пропарки трубопроводов подачи пульпы. Максимальный расход пара – 2,0 т/ч. Максимальный расход конденсата – 10 м3/ч. Рраб = (0,45÷0,9) МПа.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Класс герметичности трубопроводной арматуры «А» согласно ГОСТ Р 54808-2011.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Корпус арматуры: - для позиции 1 – Ст 20; - для позиций 2-7,9 - 12Х18Н10Т. - для позиции 8-12Х18Н9ТЛ Тип привода – ручной. Вид присоединения – фланцевый.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Маркировка арматуры трубопроводной: должна соответствовать ГОСТ Р52760-2007 «Арматура трубопроводная Требования к маркировке и отличительной окраски». Маркировка фланцев: на наружной цилиндрической поверхности или стороне квадрата, или (и) тыльной стороне фланцев по ГОСТ 12820-80, должна быть выполнена следующая маркировка: товарный знак предприятия-изготовителя или его сокращенное наименование (по требованию потребителя); марка материала фланцев, за исключением фланцев из стали Ст3сп, Ст3пс; условный проход в мм и условное давление в кгс/см2 без указания букв Dy и Ру и размерности; Маркировать фланцы следует шрифтом по ГОСТ 26.008-85. Расположение маркировки на тыльной стороне должно обеспечить ее четкость после приварки фланца к трубе. Маркировка деталей трубопроводов согласно ГОСТ 17380-2001.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка шаровых кранов: способы упаковки должны обеспечивать безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании деталей в ящики или контейнеры. Упаковка фланцев: фланцы, кроме изготовляемых из коррозионно-стойких сталей и сплавов, должны быть покрыты пушечной смазкой по ГОСТ 19537-83 или другой соответствующей по качеству смазкой. Допускаются другие способы защиты поверхностей фланцев от коррозии. При транспортировании фланцы должны быть упакованы в тару по ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 10198-91. Упаковка должна обеспечивать защиту фланцев от повреждений при транспортировании и хранении. При транспортировании в контейнерах должна быть обеспечена сохранность фланцев при перевозке всеми видами транспорта. Допускается транспортирование фланцев без упаковки, при условии обеспечения их сохранности. Маркировка тары - по ГОСТ 14192-96. Упаковка деталей трубопроводов согласно ГОСТ 17380-2001.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с Товаром передать Заказчику: полный пакет технической документации (паспорта, технические описания, сертификаты и т.д.) на поставляемый Товар на русском языке (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику; товарную накладную в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика). Заказчик должен проверить комплектность и качество поставленного Товара в соответствии с условиями договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара. Сертификаты и паспорта предоставляются одновременно с поставкой Товара.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется любым видом крытого транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Места складирования, хранения, тара, упаковка и процесс транспортировки должны соответствовать условиям, обеспечивающим сохранность поставляемого Товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание производить в соответствии с ПБ 03-585-03, ПБ 10-573-03.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействия данной группы Товаров на окружающую среду значениями не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ПБ 10-573-03.

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям,  предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара производится на склад МСУ-58 по адресу: Удмуртия, г. Глазов, ул. Белова, д. 5. Срок поставки Товара: течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания договора. Количество поставляемого Товара: в соответствии с подразделом 1.1.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |

# РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор МСУ-58 __________________ Дзюин В.А.

Начальник ОМТС __________________ Медведцев М.А.

Начальник ПТО                  __________________       Салтыков А.Ю.