ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку тигельных плавильных печей сопротивления

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.  Печь сопротивления тигельная, раздаточная стационарная – 3 шт.:

  - Печь сопротивления тигельная,  раздаточная стационарного типа САТ для плавки алюминиевых сплавов.

  - Рабочая температура расплава в печи 650-900 оС ± 10 оС. Максимальная рабочая температура –1050оС.

  - Печь должна иметь возможность установки графитового и чугунного тигля.

  - Емкость тигля должна обеспечивать получение расплава алюминиевого сплава массой не менее 94кг и не более 99кг.

  - Печь должна иметь микропроцессорную систему управления процессом нагрева, выдержки и поддержания температуры с точностью ± 7оС.

1.6 Печь должна иметь запись процесса нагрева  на бумажный носитель (прибор типа «Альфалог-

100», «Технограф» или  др.).

  - Печь должна иметь реле времени на 24 часа для включения печи в заданное время.

1.8 Для возможности перехода в дежурный режим (со снижением температуры) в ночное время и возврата на рабочий режим в дневное время печь должна быть оборудована термоконроллером с автоматическим изменением задания нагрева по времени.

1.9 Печь должна быть оборудована устройством сигнализирующим протекание расплавленного металла из тигля.

1.10 Печь должна быть оснащена блокировкой нагревателей (снятие напряжения) при открывании крышки, защитой от обрыва термопары и превышения допустимой температуры.

1.11 Комплект поставки печи должен включать (на русском языке): комплект эксплуатационной документации по обслуживанию, паспорт технического устройства, документы, устанавливающие сроки эксплуатации и ремонтов технического устройства.

Также должны быть предоставлены разрешения на применение технического устройства (печи), выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также  документы на соответствие оборудования (печи) «Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования».

2.   Печь сопротивления тигельная, поворотная – 6 шт.:

  - Печь сопротивления тигельная поворотного типа САТ для плавки и разливки в переносные ковши расплава алюминиевых сплавов.

  - Рабочая температура расплава в печи 650-900 оС ± 7 оС. Максимальная  рабочая температура – 1050оС.

  - Печь должна иметь возможность установки графитового и чугунного тигля.

  - Емкость тигля должна обеспечивать получение расплава алюминиевого сплава массой  не менее 94кг и не более 99кг.

  - Печь должна иметь микропроцессорную систему управления процессом нагрева, выдержки и поддержания температуры с точностью ±7оС (термоконтроллером).

  - Печь должна иметь запись процесса нагрева на бумажный носитель (прибор типа «Альфалог-100», «Технограф» или  др.).

  - Печь должна иметь реле времени на 24часа для включения печи в заданное время.

2.8 Для возможности перехода в дежурный режим (со снижением температуры) в ночное время и возврата на рабочий режим в дневное время печь должна быть оборудована термоконроллером с автоматическим изменением задания нагрева по времени.

  - Печь должна быть оборудована устройством сигнализирующим протекание расплавленного металла из тигля.

2.10 Печь должна быть оснащена блокировкой нагревателей (снятие напряжения) при открывании крышки, защитой от обрыва термопары и превышения допустимой температуры.

2.11 Комплект поставки печи должен включать (на русском языке): комплект эксплуатационной документации по обслуживанию, паспорт технического устройства, документы, устанавливающие сроки эксплуатации и ремонтов технического устройства.

Также должны быть предоставлены разрешения на применение технического устройства (печи), выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также  документы на соответствие оборудования (печи) «Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования».

2.12 Приборы должны иметь отметку о метрологическом контроле.