ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку компьютеров
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Технического задания 

на поставку компьютеров
для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала


Белова, дом 14

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Компьютер ПЭВМ ЕС 1855 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска : не ранее 2014 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалент) по условиям эксплуатации относится к аппаратуре груп​пы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304, климатическое исполнение - УХЛ, со следующими ограничениями:
( пониженная рабочая температура среды - плюс 5°С;
( пониженная предельная температура среды - минус 40°С.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Основные технические данные ПЭВМ EC1855 (или эквивалента).
ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалент) обладает технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью с IBM PC/AT.
ПЭВМ ЕС 1855 (или эквивалент) поставляется с предустановленной на ней операционной системой.
Нормальными климатическими условиями эксплуатации ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалента) являются:
( температура окружающего воздуха (20±5)°С;
( относительная влажность (60+15)%;
( атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалент) по условиям эксплуатации относится к аппаратуре груп​пы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304, климатическое исполнение - УХЛ, со следующими ограничениями:
( пониженная рабочая температура среды - плюс 5°С;
( пониженная предельная температура среды - минус 40°С.
Ударная и вибрационная нагрузка:

( одиночный удар ( 75g
( синусоидальная вибрация с амплитудой 2g в диапазоне частот от 5 до 500 Гц, качки и длительных наклонов.

Время готовности ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалента) не более 5 минут (время с момента включения электропитания ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалента) до момента появления приглашения one- рационной системы).
Электропитание ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалента) осуществляется :
( через блок питания от сети переменного тока с заземленной нейтралью на​пряжением от 100 до 240 В, частотой 50 Гц
( от встроенной аккумуляторной батареи;
( от бортовой сети автомобиля с напряжением от 12 до 32 В (через блок пита​ния от бортовой сети).
ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалент) работоспособна в режиме непрерывной круглосуточной работы.
Потребляемая мощность системного блока ПИРШ.467449.015 не более 500 ВА.
ПЭВМ ЕС 1855 (или эквивалент) имеет следующие значения показателей надежности:
( средняя наработка на отказ - не менее 12500 ч;
( средняя наработка на сбой - не менее 150 ч;
( среднее время восстановления работоспособности - не более 0,5 ч (в случае замены отказавшего электронного модуля на предприятии-изготовителе без учета времени на доставку);
( средний срок службы - не менее 7 лет.
ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалент) по степени защиты от поражения электрическим током относится к оборудованию класса 1 по ГОСТ Р МЭК 60950.
ПЭВМ ЕС 1855 (или эквивалент) по устойчивости к воздействию внешних электромаг​нитных помех относится к устройствам II группы по ГОСТ Р 50628 и ГОСТ Р 51318.24.
ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалент) по уровню индустриальных радиопомех, создаваемых при работе, относится к оборудованию класса Б по ГОСТ Р 51318.22
Основные технические характеристики
· Микропроцессор - INTEL Core2Duo
· Объем ОЗУ - 2048, Мбайт
· Тактовая частота - 1,06 Гц
· Разрядность шины данных - 32 бит
· последовательные типа RS232 - 1 канал
· USB порт - 1 канал
· Печатающее устройство – Клавиатура
                   -       Манипулятор графической информации типа “мышь” - сенсорный
· Блок видеоконтроллера – встроенный
· ЖК-монитор, встроенный - ЖК-монитор 8,4" 800X600
· Накопитель DVD-RW
                   -      Накопители на жестком магнитном диске (НЖМД)  типа SATA (типа Flash SATA) – 500Гб
· Время готовности ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалента) к работе с учетом автоматизированного тестирования – не более 5 минут

Наличие:

- Спецпроверка;

- Специследование;

- Военная приемка


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Ударная и вибрационная нагрузка:

( одиночный удар ( 75g
( синусоидальная вибрация с амплитудой 2g в диапазоне частот от 5 до 500 Гц, качки и длительных наклонов.



	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	· Микропроцессор - INTEL Core2Duo
· Объем ОЗУ - 2048, Мбайт
· Тактовая частота - 1,06 Гц
· Разрядность шины данных - 32 бит
· последовательные типа RS232 - 1 канал
· USB порт - 1 канал
· Печатающее устройство – Клавиатура
                   -       Манипулятор графической информации типа “мышь” - сенсорный
· Блок видеоконтроллера – встроенный
· ЖК-монитор, встроенный - ЖК-монитор 8,4" 800X600
· Накопитель DVD-RW
                   -      Накопители на жестком магнитном диске (НЖМД)  типа SATA (типа Flash SATA) – 500Гб

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	ОТК и ПЗ

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Не предусмотрено 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев

Гарантийный срок использования не менее 24 месяцев
· 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Наличие:

- Спецпроверка;

- Специследование;

- Военная приемка


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16 штук


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


Начальник подразделения                          ________________ С.А. Каравцев

Исполнитель                                                __________________ И.И. Мочалов  

