Открытое акционерное общество

«Российский концерн по производству электрической

и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»

| СОГЛАСОВАНО: Директор Балтийского филиала ОАО «НИАЭП» ________________В.М. Махонин «_____»_______________2012 г | УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» ________________Е.И. Власенко «_____»_______________2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №__________ от ____________

на разработку проектно-сметной документации по объекту

«Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временные автодороги промплощадки. Автомобильные дороги промплощадки (2.3.1). Обустройство КПП №1, КПП №2, КПП №3, КПП №4, КПП №5.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Дополнительное соглашение №2 к договору №2980/ВТ1 (рег.№2010/4.1.3.1.1.2.2.32.1.1/43015 от 01.11.2010) приложение №.3 к приложению 3 |
| 2 | Заказчик | Филиал ОАО “Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» |
| 3 | Генпроектировщик | ОАО «НИАЭП» |
| 4 | Объект проектирования | Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временные автодороги промплощадки. Автомобильные дороги промплощадки (2.3.1). Обустройство КПП №1, КПП №2, КПП №3, КПП №4, КПП №5. |
| 5 | Исходно-разрешительная документация (исходные данные) | 1. Разрешение на строительство №RU39516303-18 от 24.04.2011 2. Технический отчет. Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания на участке основных, вспомогательных и гидротехнических сооружений пускового комплекса ВТ1О.В.139.&. &&&&&&.02&&&.002.HG.0004. 3. Технический отчет. Обследование и освидетельствование грунтовых оснований объектов капитального строительства Балтийской АЭС ВТ1О.D.139.&. &&&&&&.&&&&.002.HG.0007 4. Генеральный план и транспорт. План земляных масс промплощадки. ВТ1Р.D.110.&. &&&&&&.&&&&&.003.DC.0001. 5. Перечень титульных временных зданий и сооружений производственной базы Балтийской АЭС, утвержденный ОАО «Концерн Росэнергоатом». |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 7 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский район, площадка строительства Балтийской атомной станции. |
| 8 | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 9 | Особые требования проектирования | Привязку зданий выполнить с учетом существующей схемы электроснабжения 0,4 кВ. |
| 10 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа | - Запроектировать схему размещения инвентарных модульных помещений для сотрудников охраны: - КПП №1 – 2,4 х 6 м – 1 шт.; - КПП №2 – 2,4 х 6 м – 1 шт.; - КПП №3 – 2,4 х 6 м – 2 шт. (сдвоенный); - КПП №4 – 2,4 х 6 м – 1 шт.; - КПП №5 – 2,4 х 6 м – 2 шт. (сдвоенный). 2. Обустройство КПП №1 (Северное); 2.1 Предусмотреть площадку из плит ПАГ-14 под модульное помещение КПП 2.2 Предусмотреть водопропускную трубу диметром 530мм 2.3 Установить заграждение из 6 блоков ФБС (с окраской) 2.4 Установить дорожные знаки без фундаментов на металлических стойках (приобретает Генподрядчик). Типы знаков и схема расстановки указаны в приложении 1. 2.5 Предусмотреть установку досмотровой площадки для грузового транспорта 2.6 Предусмотреть возможность установки электрогидравлического шлагбаума со стрелой 6 м (приобретает генподрядчик) 2.7 Предусмотреть возможность установки туалетной кабины (биотуалет) (приобретает Генподрядчик) 3. Обустройство КПП №2 (Южное); 3.1 Установить заграждение из блоков ФБС (с окраской). 3.2 Установить дорожные знаки без фундаментов на металлических стойках (приобретает Генподрядчик). Типы знаков и схема расстановки указаны в приложении 1. 3.3 Предусмотреть установку досмотровой площадки для грузового транспорта 3.4 Предусмотреть возможность установки электрогидравлического шлагбаума со стрелой 6 м (приобретает генподрядчик) 3.5 Предусмотреть возможность установки туалетной кабины (биотуалет) (приобретает Генподрядчик) 4. Обустройство КПП №3 (Въезд на промплощадку); 4.1 Предусмотреть площадку из плит ПАГ-14 под модульное помещение КПП и площадку входа-выхода персонала с КПП. 4.2 Предусмотреть водопропускную трубу диметром 530мм 4.3 Предусмотреть ограждение пешеходных площадок перед КПП. 4.4 Установить заграждение из блоков ФБС (с окраской) 4.5 Установить дорожные знаки без фундаментов на металлических стойках (приобретает Генподрядчик). Типы знаков и схема размещения указаны в приложении 1. 4.6 Предусмотреть установку досмотровой площадки для грузового транспорта 4.7 Предусмотреть возможность установки электрогидравлического шлагбаума со стрелой 6 м (приобретает генподрядчик) 4.8 Предусмотреть возможность установки туалетной кабины (биотуалет) (приобретает Генподрядчик) 5. Обустройство КПП №4 (Въезд на промплощадку); 5.1 Предусмотреть площадку из плит ПАГ-14 под модульное помещение КПП. 5.2 Предусмотреть водопропускную трубу диметром 530мм 5.3 Установить заграждение из блоков ФБС (с окраской) 5.4 Установить дорожные знаки без фундаментов на металлических стойках (приобретает Генподрядчик). Типы знаков и схема размещения указаны в приложении 1. 5.5 Предусмотреть установку досмотровой площадки для грузового транспорта 5.6 Предусмотреть возможность установки электрогидравлического шлагбаума со стрелой 6 м (приобретает генподрядчик) 5.7 Предусмотреть возможность установки туалетной кабины (биотуалет) (приобретает Генподрядчик) 6. Обустройство КПП №5 (Въезд на промплощадку); 6.1 Предусмотреть площадку из плит ПАГ-14 под модульное помещение КПП и площадку входа-выхода персонала с КПП. 6.2 Предусмотреть водопропускную трубу диметром 530мм 6.3 Предусмотреть ограждение пешеходных площадок перед КПП. 6.4 Установить заграждение из блоков ФБС (с окраской) 6.5 Установить дорожные знаки без фундаментов на металлических стойках (приобретает Генподрядчик). Типы знаков и схема размещения указаны в приложении 1. 6.6 Предусмотреть установку досмотровой площадки для грузового транспорта 6.7 Предусмотреть возможность установки электрогидравлического шлагбаума со стрелой 6 м (приобретает генподрядчик) 6.8 Предусмотреть возможность установки туалетной кабины (биотуалет) (приобретает Генподрядчик) 7. Выполнить пешеходные дорожки от КПП №3, №5 вдоль автомобильных дорог промплощадки к основным объектам строительства 8. Предусмотреть электроснабжение модульных КПП: - КПП №1 (Северное); - КПП №2 (Южное); - КПП №3 (Въезд на промплощадку); - КПП №4 (Въезд на промплощадку); - КПП №5 (Въезд с северной стороны на промплощадку). 9. Предусмотреть установку информационного знака «Запретная зона» по ограждению периметра промплощадки (приобретает Генподрядчик). 10. Источники электроснабжения – определить проектом. 11. Установленная мощность электрооборудования инвентарного модульного вагончика 5 кВт. Мощность наружного освещения определить проектом. - Для КПП №3 и КПП №5 в электронагрузках дополнительно предусмотреть мощность для подключения тепловых воздушных завес. - Для КПП №3 и КПП №5 предусмотреть возможность подключения пропускного устройства («вертушка») - Предусмотреть наружное освещение в районе въездов (на опорах). Освещенность выбрать в соответствии с нормами. - Учет электроэнергии не предусматривается. - Сечение, марку кабелей, способ прокладки кабелей, выбор аппаратов защиты, тип осветительных приборов определить проектом. - Предусмотреть повторное заземление модульного вагончика. - Общая стоимость СМР на КПП и площадки под них не должна превышать лимит в размере 750 тыс.руб. в б.ц. 2000 года |
| 11 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно нормам и правилам. Нормальные условия труда. |
| 12 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ИТМ по ГО и ЧС разрабатываются по исходным данным и требования ГУ МЧС России по Калининградской области в комплексе на площадку строительства Балтийской АЭС. |
| 13 | Этапы и сроки выполнения проектных работ | В соответствии с договором работа выполняется в рамках одного отчетного этапа. |
| 14 | Климатические и особые условия строительства | Расчетную сейсмичность площадки принять по карте «А» ОСР-97 СНиП II-7-81 с учетом результатов инженерно - геологических изысканий. Климатические параметры для района строительства принять по пункту «Калининград» - согласно СНиП 23-01-99*. |
| 15 | Состав и содержание проектной документации | 15.1. Комплект рабочих чертежей и спецификаций. 15.2. Локальные сметы. |
| 16 | Сметная документация | Сметы выполнить в программе «Атомсмета», использовать 15-тиграфовую форму, ТЭР- 2001 г. по Калининградской области. |
| 17 | Условия согласования. | Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком и Генподрядной организацией. Все необходимые согласования с Генпроектировщиком выполняет разработчик рабочей документации. |
| 18 | Форма выдачи проектных материалов | 1. Проектные материалы передаются Заказчику в виде альбома чертежей и пояснительной записки в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.pdf». 2. Сметная документация передается заказчику в виде Альбома в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в формате исходного документа. |

| От Дирекции строящейся Балтийской АЭС: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по капитальному строительству | ________________ | А.Г. Гуляев |
| Заместитель директора по физической защите и режиму | ________________ | А.А. Ермишин |
| Главный инженер | ________________ | А.Г. Чеботарев |
| Заместитель начальника УКС по экономике и финансам | _______________ | С.А. Сухов |
| Начальник ПТО | ________________ | И.А. Исаев |
| От Балтийского филиала ОАО «НИАЭП»: |  |  |
| Главный инженер | _______________ | П.В. Власов |
| Зам.директора по безопасности | _______________ | В.Н. Турутин |
| И.о начальника ПТО | _______________ | С.О. Киреев |