Приложение №2                                                                                  
к Конкурсной Документации на право заключения договора:

«Ремонт помещений столовой производственно-бытового

 корпуса № 4 ОАО «НИКИЭТ»

 ___________________________________________________________
	
	Заместитель директора – Генерального конструктора по общим вопросам

	
	                      _______________С.Х. Уразов

	
	                 «   »                2012 г.


                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ  по  ремонту  помещений столовой производственно-бытового корпуса 4 ОАО «НИКИЭТ» по адресу: г.Москва, ул.Малая Красносельская, д.2/8    
                  Объем и характеристики выполняемых работ
	№  п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Объём

	
	Помещения холодильной камеры (подвал)
	
	

	
	Холодильник для хранения консервов
	
	

	1
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	м2
	 58,06

	2
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (СТЕНЫ)
	м2
	 58,06

	3
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	 58,06

	4
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	 58,06

	5
	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
	м2
	 58,06

	6
	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
	м2
	58,06

	7
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	 19,6

	8
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	 19,6

	9
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ.
	м2
	 19,6

	10
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ
	м2
	 19,6

	11
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	 19,6

	12
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
	м3
	   1,96

	13
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	 19,6

	14
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ
	м2
	 19,6

	15
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ
	м2
	 19,6

	16
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ
	п.м
	  17,1

	17
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	210

	18
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ВНУТРЕНЕЙ РАМОЙ  И УСИЛЕННЫМ ПОРОГОМ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
	кг
	210

	19
	ДЕМОНТАЖ АГРЕГАТОВ И МАШИН КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ, МАССА: 0.18 Т
	шт.
	   4

	20
	АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ, МАССА: 0.7 Т

КОНДЕНСАТОР КС-3

КОМПРЕССОР СК-200
	шт.
	   4

	
	Холодильник для хранения овощей
	
	

	21
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	м2
	 52,12

	22
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (СТЕНЫ)
	м2
	52,12

	23
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	52,12

	24
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	52,12

	25
	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
	м2
	52,12

	26
	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
	м2
	52,12

	27
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	 16,77

	28
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	16,77

	29
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ.
	м2
	16,77

	30
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ
	м2
	16,77

	31
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	16,77

	32
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
	м3
	   1,68

	33
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	 16,77

	34
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ
	м2
	16,77

	35
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ

ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 300Х300Х10 ММ
	м2
	16,77

	36
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ
	п.м
	  15,3

	37
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	210

	38
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ВНУТРЕНЕЙ РАМОЙ  И УСИЛЕННЫМ ПОРОГОМ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
	кг
	210

	39
	ДЕМОНТАЖ АГРЕГАТОВ И МАШИН КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ, МАССА: 0.18 Т
	шт.
	   4

	40
	АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ, МАССА: 0.7 Т

КОНДЕНСАТОР КС-3

КОМПРЕССОР СК-200
	шт.
	   4

	
	Холодильник для хранения соков
	
	

	41
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	м2
	 57,63

	42
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	 76,33

	43
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (СТЕНЫ)
	м2
	 57,63

	44
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	 57,63

	45
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	 57,63

	46
	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
	м2
	 57,63

	47
	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
	м2
	 57,63

	48
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	 18,7

	49
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	 18,7

	50
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ.
	м2
	 18,7

	51
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ
	м2
	 18,7

	52
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	 18,7

	53
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
	м3
	   1,87

	54
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	 18,7

	55
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ
	м2
	 18,7

	56
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ

ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 300Х300Х10 ММ
	м2
	 18,7

	57
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ
	п.м
	  16,7

	58
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	210

	59
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ВНУТРЕНЕЙ РАМОЙ  И УСИЛЕННЫМ ПОРОГОМ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
	кг
	210

	60
	ДЕМОНТАЖ АГРЕГАТОВ И МАШИН КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ, МАССА: 0.18 Т
	шт.
	   4

	61
	АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ, МАССА: 0.7 Т

КОНДЕНСАТОР КС-3

КОМПРЕССОР СК-200
	шт.
	   4

	
	Холодильник для хранения продуктов (тамбур)
	
	

	62
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	м2
	 30,53

	63
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (СТЕНЫ)
	м2
	 30,53

	64
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	 30,53

	65
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	 30,53

	66
	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
	м2
	 30,53

	67
	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
	м2
	 30,53

	68
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	   6,24

	69
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	   6,24

	70
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ.
	м2
	   6,24

	71
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ
	м2
	   6,24

	72
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	   6,24

	73
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
	м3
	   0,06

	74
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	   6,24

	75
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ
	м2
	   6,24


	76
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ

ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 300Х300Х10 ММ 
	м2
	   6,24

	77
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ
	п.м
	    7,5

	78
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	210

	79
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ВНУТРЕНЕЙ РАМОЙ  И УСИЛЕННЫМ ПОРОГОМ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
	кг
	210

	80
	ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, С РЕГУЛЯТОРАМИ НАПРАВЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУИ ВОЗДУХА, МАРКА РВ1-4, РАЗМЕР 400Х400 ММ
	шт.
	   4

	81
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 (ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ, МАЛЫЕ ПОКРЫТИЯ, БАЛКИ И Т.П.) С ЛЕСТНИЦ -  (ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ)
	м2
	   6, 4

	
	Помещение для хранения сыпучих продуктов (подвал)
	
	

	82
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	м2
	 31,0

	83
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (СТЕНЫ)
	м2
	 53,5

	84
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	 53,5

	85
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	 53,5

	86
	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
	м2
	 53,5

	87
	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
	м2
	 53,5

	88
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	  13,64

	89
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	  13,64

	90
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ.
	м2
	  13,64

	91
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	  13,64

	92
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	  13,64

	93
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
	м3
	    1,37

	94
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	  13,64

	95
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ
	м2
	  13,64

	96
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ

ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 300Х300Х10 ММ
	м2
	  13,64

	97
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ
	п.м
	  13,9

	98
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	210

	99
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ

СТАНДАРТНЫЕ РАСПАШНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ
	кг
	210

	100
	ДЕМОНТАЖ АГРЕГАТОВ И МАШИН КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ, МАССА: 0.18 Т
	шт.
	   4

	101
	АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ, МАССА: 0.7 Т

КОНДЕНСАТОР КС-3

КОМПРЕССОР СК-200
	шт.
	   4

	102
	ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, С РЕГУЛЯТОРАМИ НАПРАВЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУИ ВОЗДУХА, МАРКА РВ1-4, РАЗМЕР 400Х400 ММ
	шт.
	   2

	103
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 (ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ, МАЛЫЕ ПОКРЫТИЯ, БАЛКИ И Т.П.) С ЛЕСТНИЦ -  (ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ)
	м2
	   9,0

	
	Помещение для хранения мясных продуктов (подвал)
	
	

	104
	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ
	шт.
	   3

	105
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	   14,8

	106
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %
	м2
	   14,8

	107
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,6

	108
	ДЕМОНТАЖ  ДВЕРНОГО БЛОКА
	шт.
	     1

	109
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ

СТАНДАРТНЫЕ РАСПАШНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ
	кг
	  210

	110
	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	    10,6

	
	Помещение для хранения хоз. товаров (подвал)
	
	

	111
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (СТЕНЫ)
	м2
	 74,22

	112
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	 74,22

	113
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	 74,22

	114
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	 74,22

	115
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	  25,8

	116
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	  25,8

	117
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ.
	м2
	  25,8

	118
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	  25,8

	119
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	  25,8

	120
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
	м3
	    2,58

	121
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	  25,8

	122
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ
	м2
	  25,8

	123
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ

ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 300Х300Х10 ММ
	м2
	  25,8

	124
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ
	п.м
	  19,6

	125
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	210

	126
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ
СТАНДАРТНЫЕ РАСПАШНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ СКЛАДОВ
	кг
	210

	127
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,6

	128
	ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ
РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, С РЕГУЛЯТОРАМИ НАПРАВЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУИ ВОЗДУХА, МАРКА РВ1-4, РАЗМЕР 400Х400 ММ
	шт.
	   3

	129
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 С ЛЕСТНИЦ -  (ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ)
	м2
	  33,16

	
	Помещение для хранения моющих средств (подвал)
	
	

	130
	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ЗАДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ)
	м3
	    1,84

	131
	ДЕМОНТАЖ ЛИФТОВ ГРУЗОВЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 0,5 М/С НА 6 ОСТАНОВОК, ВЫСОТА ШАХТЫ 22,5 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 КГ (СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ)
	лифт
	    1

	132
	ДЕМОНТАЖ - ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ДЛЯ ЛИФТОВ ГРУЗОВЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 0,5 М/С ГРУЗОПОД. 1000 КГ (СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ)
	остановка
	  - 4

	133
	ДЕМОНТАЖ - ЗА КАЖДЫЙ 1М ВЫСОТЫ ШАХТЫ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННОЙ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТОВ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ДЛЯ ЛИФТОВ ГРУЗОВЫХ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 0,5 М/С, ГРУЗОПОД. 500, 1000 КГ (СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ)
	   м
	 - 14,5

	134
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЙ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ, прим. ( ОПОРЫ, БАЛКИ, НАСТИЛЫ ВТОРОГО ПОЛА)
	м2
	  20,0

	135
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ С МАРШАМИ И ПЛОЩАДКАМИ
	м2
	    2,0

	136
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  78,45

	137
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2
	м2
	  76,65

	138
	ОБМАЗОЧНАЯ БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ
	м2
	  61,05

	139
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ,МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	  78,45

	140
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	  78,45

	141
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	  78,45

	142
	МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОЙ И ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ
	м2
	    4,0

	143
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ
	м3
	    0,8

	144
	ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ПОДЗЕМНОЙ И ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ
	м2
	    4,0

	145
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	  21,0

	146
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	  25,0

	147
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	  25,0

	148
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	  25,0

	149
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	  25,0

	150
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
	м3
	    2,50

	151
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	  25,0

	152
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ
	м2
	  25,0

	153
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ

ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 300Х300Х10 ММ
	м2
	  25,0

	154
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ
	п.м
	  19,8

	155
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ, 2 ШТ.
	кг
	  77

	156
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ

СТАНДАРТНЫЕ РАСПАШНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ СКЛАДОВ ДС2-1,3
	кг
	210

	157
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,6

	158
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2
	м2
	   28,8

	159
	ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, С РЕГУЛЯТОРАМИ НАПРАВЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУИ ВОЗДУХА, МАРКА РВ1-4, РАЗМЕР 400Х400 ММ
	шт.
	   3

	
	Помещение разгрузочной (подвал)
	
	

	160
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2
	м2
	   27,28

	161
	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ
	шт.
	    5

	162
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	   40,0

	163
	ОБМАЗОЧНАЯ БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ
	м2
	   40,0

	164
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	   40,0

	165
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	   40,0

	166
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	   40,0

	167
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	   16,0

	168
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	   16,0

	169
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	   16,0

	170
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	   16,0

	171
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	    9,0

	172
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
	м3
	    1,8

	173
	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ МАТЕРИАЛОМ "ТАМ КОУТ ФЛЕКС"
	м2
	    9,0

	174
	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЕСКОБЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ЗАТИРКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ПОДГОТОВКИ 200 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300
	м2
	    9,0

	175
	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
	м2
	    9,0

	176
	УСТРОЙСТВО  НАЛИВНОГО ПОЛА НА БАЗЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ "БИРСС-PROXAN"
	м2
	    9,0

	177
	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛАХ, ПЛОЩАДЬ РЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА ДО 0,5 М2 (ПЛОЩАДКА ПОД ПОДЪЕМНИКОМ)
	мест
	    2

	178
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ (ПЛОЩАДКА ПОД ПОДЪЕМНИКОМ)
	м2
	    5,0

	179
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ
	п.м
	   12,0

	180
	ДЕМОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПОДЪЕМНИК  И ЛЕСТНИЦА)
	кг
	250

	181
	МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПОДЪЕМНИК  И ЛЕСТНИЦА)
	кг
	250

	182
	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК С ПОРУЧНЕМ (ПЛОЩАДКА С ПОРУЧНЕМ ВЫХОДА НА УЛИЦУ)
	кг
	  50

	183
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ ПОДЪЕМНИКА, ЛЕСТНИЦЫ В СЕРЫЙ ЦВЕТ
	м2
	   24,0

	
	Помещение за лифтами
	
	

	184
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	   56,0

	185
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2
	м2
	   56,0

	186
	ОБМАЗОЧНАЯ БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ
	м2
	   56,0

	187
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	   56,0

	188
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	   56,0

	189
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	   56,0

	190
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	     6,0

	191
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	     6,0

	192
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	     6,0

	193
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	     6,0

	194
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	     6,0

	195
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
	м3
	     0,6

	196
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	     6,0

	197
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ
	м2
	     6,0

	198
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ

ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 300Х300Х10 ММ
	м2
	     6,0

	199
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ
	п.м
	   13,8

	
	Коридор склада столовой (подвал)
	
	

	200
	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ЗАДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ)
	м3
	     1,26

	201
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	 187,2

	202
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2
	м2
	 187,2

	203
	ОБМАЗОЧНАЯ БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ
	м2
	 123,95

	204
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	 187,2

	205
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	 187,2

	206
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	 187,2

	207
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	   73,0

	208
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	   73,0

	209
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	   73,0

	210
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	   73,0

	211
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	   73,0

	212
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
	м3
	   14,6

	213
	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ МАТЕРИАЛОМ "ТАМ КОУТ ФЛЕКС"
	м2
	   73,0

	214
	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЕСКОБЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ЗАТИРКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ПОДГОТОВКИ 200 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300
	м2
	   73,0

	215
	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
	м2
	   73,0

	216
	УСТРОЙСТВО  НАЛИВНОГО ПОЛА НА БАЗЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ "БИРСС-PROXAN"
	м2
	   73,0

	217
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ
	п.м
	   57,2

	218
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ (3 блока)
	кг
	330

	219
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ 

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖ., ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, ОДНОСТВОРЧАТЫЕ, ТЕПЛО- И ГАЗОИЗОЛИР.БАЗАЛЬТОВОЙ ПЛИТОЙ И ТЕРМОУПЛОТ, ЛЕНТОЙ,С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОР.ПОКРЫТИЕМ,С ВРЕЗН. ЗАМКОМ И РУЧКАМИ,ДОВОДЧ-ОМ, ШПИНГАЛЕТОМ, ДПМ, РАЗМ. 2090Х980 ММ (2 блока)
	кг
	 230

	220
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   21,2

	221
	ОБШИВКА СТЕН  МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛИСТАМИ  С УСТАНОВКОЙ УГОЛКОВ (СТЕНЫ У ВЫЕЗДА ИЗ ЛИФТА)
	м2
	   20,55

	222
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   52,5

	223
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 (ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ, МАЛЫЕ ПОКРЫТИЯ, БАЛКИ И Т.П.) С ЛЕСТНИЦ
	м2
	   12,0

	224
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     9,24

	
	Помещение компрессорной (подвал)
	
	

	225
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2
	м2
	   58,0

	226
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	   58,0

	227
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	   58,0

	228
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	   58,0

	229
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	   58,0

	230
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (ПОТОЛОК)
	м2
	   13,5

	231
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ"
	м2
	   13,5

	232
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	   13,5

	233
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	   13,5

	234
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	   13,5

	235
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ , В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ (ДО ТОЛЩ.70ММ)
	м2
	   13,5

	236
	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ МАТЕРИАЛОМ "ТАМ КОУТ ФЛЕКС"
	м2
	   13,5

	237
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ 
	м2
	   13,5

	238
	ШЛИФОВКА ПОКРЫТИЯ ПОЛА (прим.)
	м2
	   13,5

	239
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ
	п.м
	   14,0

	240
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ  ЦЕМЕНТНЫХ  КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ
	м2
	   14,0

	241
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ
	кг
	 120

	242
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖ., ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, ОДНОСТВОРЧАТЫЕ, ТЕПЛО- И ГАЗОИЗОЛИР.БАЗАЛЬТОВОЙ ПЛИТОЙ И ТЕРМОУПЛОТ, ЛЕНТОЙ,С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОР.ПОКРЫТИЕМ,С ВРЕЗН. ЗАМКОМ И РУЧКАМИ,ДОВОДЧ-ОМ, ШПИНГАЛЕТОМ, ДПМ, РАЗМ. 2090Х980 ММ (1 блок)
	кг
	 120

	243
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,6

	
	Столовая (кухня) 2-й этаж
	
	

	244
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	м2
	 485,0

	245
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН
	м2
	 485,0

	246
	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
	м2
	 485,0

	247
	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ
	м2
	 485,0

	248
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	 180,0

	249
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ
	м2
	 180,0

	250
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОВЫМ ПЛИТАМ
	м2
	 180,0

	251
	УЛУЧШЕННАЯ  ШТУКАТУРКА СТЕН ПО БЕТОНУ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ
	м2
	 242,0

	252
	УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
	м2
	   31,3

	253
	УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
	м2
	     4,5

	254
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	   31,3

	255
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	     4,5

	
	Санитарно- технические работы  в помещениях 
	
	

	256
	Система центрального отопления
	
	

	257
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 32 (диам.15мм)
	п.м
	   25,0

	258
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 32 (диам.20мм)
	п.м
	   59,0

	259
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 32 ( диам. 25мм)
	п.м
	 252,0

	260
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 50 ММ (диам.40мм)
	п.м
	   37,0

	261
	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 80 КГ
	шт.
	    3

	262
	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 160КГ
	шт.
	    2

	263
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 15

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ
	п.м
	   25,0

	264
	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 15 ММ
	шт.
	   10

	265
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 20

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ
	п.м
	   59,0

	266
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 25

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ
	п.м
	 252,0

	267
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 40

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ
	п.м
	   37,0

	268
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25, (СПУСКНЫЕ КРАНЫ)

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 15 ММ
	шт.
	    2

	269
	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ

ВОЗДУХООТВОДЧИК ЛАТУННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИП WIND (АНАЛОГ MATIC), ТMAX=120°С, Р=1,0 МПА
	шт.
	    2

	270
	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ
	квт
	    9,065

	271
	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ, МАРКА МС-140-500
	секций
	  49

	272
	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НА РАДИАТОРЫ (КРАНЫ МАЕВСКОГО)
	комплект.
	    5

	273
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 15

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 15 ММ
	шт.
	    8

	274
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 20

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 20 ММ
	шт.
	    8

	275
	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50
	п.м
	 373,0

	276
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	  56,22

	277
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	  16,17

	278
	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ
	п.м
	 373,0

	279
	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ, ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ДО 30 ММ, ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ 300 ММ
	отв.
	  12

	
	Ливневая канализация
	
	

	280
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3
	м3
	    45,0

	281
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ (ЛЕЖАК)
	п.м
	   27,0

	282
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ (СТОЯКИ)
	п.м
	    8,0

	283
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО
	м3
	    4,5

	284
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСТОКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ

ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ
	п.м
	   27,0

	285
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В ГРУНТАХ МОКРЫХ
	шт.
	    1

	286
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3
	м3
	    40,5

	287
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР, ММ, 100
	п.м
	    8,0

	288
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ : 

ДЕТАЛИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТРУБ, РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ, ДИАМЕТР 110 ММ – 2 ШТ.

ПРОЧИСТКА – 1 ШТ.

ОТВОД ДИАМЕТР 110 ММ – 1 ШТ.

ТРОЙНИК  ДИАМЕТР 110ММ – 1 ШТ.
	шт.
	    5
	

	
	Хозяйственно-бытовая канализация
	
	

	289
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ (ЛЕЖАК)
	п.м
	   30,0

	290
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ (СТОЯКИ)
	п.м
	    8,0

	291
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР, ММ, 100
	п.м
	    8,0

	292
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ

ОТВОДЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР, ММ, 108, 45° - 9 ШТ.

ДЕТАЛИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТРУБ, РЕВИЗИИ С КРЫШКАМИ, ДИАМЕТР 110 ММ – 2 ШТ.
	шт.
	   11

	293
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ
	п.м
	   30,0

	294
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ

ТРОЙНИК  ДИАМЕТРОМ 160ММ – 7 ШТ

ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 160 ММ – 2 ШТ.
	шт.
	    9

	295
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В ГРУНТАХ МОКРЫХ
	шт.
	    1

	296
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ МОЕК ЧУГУННЫХ
	комплект
	    1

	297
	УСТАНОВКА МОЕК ДЛЯ МЫТЬЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

МОЙКИ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 600Х800Х204 ММ, В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМ-М-ЦАД, С СИФОНОМ СБП2М, КОМПЛЕКТОМ КРОНШТЕЙНОВ КР МБ
	комплект
	    1

	298
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР (ПОДСТОЛЬЕ ПОД МОЙКУ)
	шт.
	    1

	
	Устройство тепловой завесы
	
	

	299
	ДЕМОНТАЖ ЗАВЕС ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ
	комплект
	    2

	300
	УСТАНОВКА ЗАВЕС ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ

ЗАВЕСЫ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ, С ПОДВОДОМ ВОДЫ, ТЕПЛОМАШ КЭВ-28 п313 w (по воде) 28 кВт 220в  С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ АНАЛОГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 20 ДО 28 КВТ (ПО ВОДЕ), ДВИГАТЕЛЬ 220В, ВЫСОТА УСТАНОВКИ ДО 3,5М ДЛИНОЙ ОТ 1200 ММ
	комплект
	    1

	301
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 32 (диам. 25мм)
	п.м
	   98,0

	302
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 25
	п.м
	   98,0

	303
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 25

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 25 ММ
	шт.
	    2

	304
	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50
	п.м
	   98,0

	305
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	    9,9

	306
	ЗАВЕСА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ (РЕГУЛИРУЕМАЯ)  - ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
	устройств
	    1

	
	Устройство вентиляции
	
	

	
	Моечный цех
	
	

	307
	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ И УСТАНОВОК ПРИТОЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10
	шт.
	    1

	308
	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА Skyline  с электроприводом GMA 321.1E
	комплект
	    1

	309
	АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ, МАССА: 0.18 Т

Наружный компрессорно-конденсаторный блок охладителя  PU-P140YHA  с контроллером охладителя PAC-IF011B-E и пультом  управления охладителя PAR-30MAA
	шт.
	    1

	310
	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП 1-1 СЕЧЕНИЕМ, ММ 200Х100

Шумоглушитель канальный SMN 70-40
	шт.
	    3

	311
	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 2400

КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, МАРКА УВК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, РАЗМЕР 500Х800 ММ
	шт.
	    1

	312
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, МАССОЙ, Т, ДО 0,12

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ILHT-050
	шт.
	    1

	313
	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 0,25

Вентиляционная решетка АДР-К 500х200  -  6 шт.

Вентиляционная решетка АДР-К 600х100  -  1 шт.

Вентиляционная решетка АДР-К 400х150  -  5 шт.
	шт.
	   12

	314
	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 1

Решетка наружная  АРН 700х400
	шт.
	    2

	315
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ
	м2
	    1,8

	316
	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ  д.160мм
	шт.
	    1

	317
	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ  д.200мм
	шт.
	    3

	318
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 600
	м2
	    4,1

	319
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПЕРИМЕТРОМ, ММ 800,1000
	м2
	   23,4

	320
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ
	м2
	   12,0

	321
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ
	м2
	   33,8

	322
	ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ФОЛЬГИРОВАННАЯ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТОЛЩ.10ММ
	м2
	   36,0

	323
	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2200х1000х400
	шт.
	    1

	324
	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ

ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 10 (1,0)  - 15 м

ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 15 (1,0)  -15м
	п.м
	   30,0

	325
	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ
	п.м
	   28,0

	326
	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2

КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА МКЭШ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,75 ММ2  - 100м

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х2,5    -  50м
	п.м
	 150,0

	327
	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ И КОМПЛЕКТОМ ДАТЧИКОВ
	шт.
	    1

	328
	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. РЕГУЛИРОВОЧНО-ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА: КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ПРОХОДНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
	устройство
	    1

	329
	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА БЕЗНАСОСОНАЯ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ХЛАДОНОСИТЕЛЕМ С ОДНИМ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОМПРЕССОРОМ, ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ КВТ (ТЫС. ККАЛ/Ч) ДО 7 (40)
	установка
	    1

	330
	 ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ (ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ), ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ ИЛИ КРЫШНЫЙ, № ДO 5
	устройство
	    1

	331
	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО АВР С КОНТРОЛЕМ ЗА ЧАСТОТОЙ, ДАВЛЕНИЕМ, УРОВНЕМ И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
	шт.
	    1

	332
	СИСТЕМА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИТОЧНЫХ НАСАДКОВ (ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ) ДО 4
	помещение
	    1

	
	Зал 3-го этажа
	
	

	333
	РАЗБОРКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2
	изделие
	  20

	334
	РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА , ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СВАРНЫХ ВОЗДУХОВОДАХ. прим.
	п.м
	  14,0

	335
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9 ММ ПЕРИМЕТРОМ 3700 ММ; ОТ 4100 ДО 4500 ММ

ВРЕЗКИ  КВАДРАТНЫЕ СТ-КВ , ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,9 ММ, РАЗМЕРЫ 400Х300 ММ, L=500  -  20 штук
	м2
	   14,0

	336
	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ВОЗДУХОВОДЕ
	м2
	     1,6

	
	Помещения 1-го этажа
	
	

	337
	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ И УСТАНОВОК ПРИТОЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10
	шт.
	    2

	338
	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА Skyline  с электроприводом GMA 321.1E
	комплект
	    2

	339
	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП 1-1 СЕЧЕНИЕМ, ММ 200Х100

Шумоглушитель канальный SMN 70-40
	шт.
	    2

	340
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, МАССОЙ, Т, ДО 0,12
	шт.
	    2

	341
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 160 ММ -  1 шт

ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 250 – 450 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 1,2 ММ  -  4,5 кв.м
	м2
	     4,5

	342
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 600

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ  д.200мм -  2 шт.

ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 1,2 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 1000 ММ  -  22 кв.м
	м2
	  22,0

	343
	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280

ДЕФЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 280 ММ
	шт.
	    5

	344
	ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ФОЛЬГИРОВАННАЯ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТОЛЩ.10ММ
	м2
	   26,5

	345
	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2

КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА МКЭШ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,75 ММ2  - 100м

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х2,5    -  50м
	п.м
	 150,0

	346
	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ И КОМПЛЕКТОМ ДАТЧИКОВ
	шт.
	    2

	347
	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. РЕГУЛИРОВОЧНО-ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА: КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ПРОХОДНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
	устройство
	    2

	348
	 ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ (ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ), ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ ИЛИ КРЫШНЫЙ, № ДO 5
	устройство
	    2

	349
	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО АВР С КОНТРОЛЕМ ЗА ЧАСТОТОЙ, ДАВЛЕНИЕМ, УРОВНЕМ И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
	шт.
	    2

	350
	СИСТЕМА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИТОЧНЫХ НАСАДКОВ (ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ) ДО 4
	помещение
	    3

	
	Электромонтажные работы в помещениях столовой
	
	

	351
	ДЕМОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
	шкаф
	    3

	352
	ДЕМОНТАЖ ПУСКАТЕЛЯ НАКЛОННОГО ПОДЪЕМНИКА, прим
	шт.
	    1

	353
	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
	шт.
	    1

	354
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ
	п.м
	1006

	355
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
	шт.
	   12

	356
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
	шт.
	   12

	357
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ
	шт.
	   29

	358
	ДЕМОНАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УСТАНОВОЧНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ (АВТОМАТЫ И УЗО) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИХ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А
	шт.
	   47

	359
	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УСТАНОВОЧНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИХ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А
	шт.
	    1

	360
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 25 ММ2
	п.м
	  336

	361
	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ С УСИЛЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ И УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ
	п.м
	  670

	362
	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ  СТАЛЬНЫЕ, ТИП У996
	шт.
	    100

	363
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х1,5
	п.м
	  730

	364
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х2,5
	п.м
	  220

	365
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х4
	п.м
	    56

	366
	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 8 ММ ( НА ЛИФТЫ)

СТАЛЬ КРУГЛАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ДИАМЕТР 8 ММ
	п.м
	    16

	367
	БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1200Х1000 ММ прим. ЭЛЕКТРОЩИТ АВВ НА 120 ГРУПП ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

ЭЛЕКТРОЩИТ, ФИРМА "АВВ", ПЛАСТИКОВЫЕ, НА 120 ГРУПП,  ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ
	шт.
	    1

	368
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ФИРМА "АВВ", ТИП S 202 В, 2-Х ПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 10 А, прим. – 15 штук

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ФИРМА "АВВ", ТИП S 202 В, 2-Х ПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 16 А/10 МА – 2 штук

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ФИРМА "АВВ", ТИП S204 В, 4-Х ПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК  16 А – 8 штук
	шт.
	    25

	369
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ФИРМА "АВВ", ТИП S204 В, 4-Х ПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 63 А
	шт.
	    1

	370
	СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ТИП СЭТ4-1/2А (10-100А)
	шт.
	    1

	371
	БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ прим. ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НАКЛОННЫМ ПОДЪЕМНИКОМ

ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ Я5411-3274УХЛ4, ОДНОФИДЕРНЫЙ (РЕВЕРСИВНЫЙ)  Iн-16А, 3ф, 380В, IP 65
	шт.
	    1

	372
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9, НА ТОК ДО 25 А, прим. ПУСКАТЕЛЬ НАКЛОННОГО ПОДЪЕМНИКА
	шт.
	    1

	373
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А прим. УЗО

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (УЗО), ФИРМА "АВВ", ТИП F202, 2-Х ПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 16 А/0,03 – 17 штук

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (УЗО), ФИРМА "АВВ", ТИП F204 А, 4-Х ПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 16А/0,03 – 3 штуки
	шт.
	    20

	374
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПУТЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54, ТИП ВПК 2112Б
	шт.
	    2

	375
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ,  НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, ТОК 20 А, С ИНДИКАТОРОМ – 18 штук

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОХОДНЫЕ,  НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, ТОК 20 А, - 6 штук
	шт.
	    24

	376
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ

РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОВЕРХНОСТЬ, ФИРМА "АВВ", БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЕ,  ТИП 432RS6, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44, ТОК 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 415 В
	шт.
	    5

	377
	СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ прим.

СВЕТИЛЬНИКИ  СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65
	шт.
	    45

	378
	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
	т
	72,2

	379
	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА АВТОСАМОСВАЛАМИ  НА СВАЛКУ
	т
	72,2


В объем работ входит:  

   -       погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов, оборудования 

            на     место проведения работ; вынос, погрузка и вывоз строительного мусора на

            свалку;  
·    По электротехническим работам:

· проверка сопротивления изоляции;

· петля – фаза – ноль;

· заземление;

· отчет о замерах; 

                 исполнительная документация        

       -   по окончании работ предоставление заказчику исполнительной документации; 
           актов на скрытые работы; документов, подтверждающих вывоз мусора на свалку,

           договор со свалкой
Требования по выполнению работ, поставкам необходимых товаров,   материалов для производства работ, в т.ч. оборудования.
· При производстве работ Исполнителем должны использоваться товары и материалы российского или импортного производства, характеристики и качество которых эквивалентны заявленным в Техническом задании (таблицы 1, 2). 

· Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

· Исполнитель до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Исполнителя. 

· Исполнитель работ несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.
· Исполнитель обязан предоставить сертификаты качества на использованные материалы.
Требования к используемым материалам:
	Грунт глубокого проникновения
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюча, морозостойка

Расход (г/м2)

100-15



	Штукатурная смесь
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа 

Макс. размер зерна

0,6 мм

Содержание воздуха

прим. 12%

Влагоемкость

80 – 90%



	Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов
	Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий:

Толщина слоя

минимальная

1 мм

максимальная

5 мм

Расход

для потолков

0,3 кг

для перегородок

0,5 кг

Максимальный размер фракции

не более 0,15 мм

Прочность

сжатие

5,2 МПа

изгиб

2,7 МПа

Срок хранения

6 месяцев в неповрежденной упаковке



	Обшивка стен
	Гипсокартонные листы должны соответствовать ГОСТ 6266-97.    Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

Основные размеры, мм    2500х1200х12,5

Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5мм (3 кв.м),кг   -29
Гипсокартонные листы по своим свойствам должны относиться к группам:

Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);

В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);

Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);

Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044)

	Шпаклевка финишная
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет: белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее: полимерный клей

Заполнитель: известняк < 0,2 мм

Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момента зaтвoрeния водой

Необходимое кол-во воды: 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;     при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Потолочные плиты
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Тип материала 

минераловолокно

Кромка 

tegular

Размеры плиты 

600х600х15 и 1500/1800/2500x300x15

Влагостойкость (RV%) 

95

Светоотражение (%) 

90

Звукопоглощение (NRC) 

0,15

Вес (кг/м2) 

3,82

Пожарные характеристики 

слабогорючие Г1 (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97)



	Реечный потолок
	Реечный подвесной потолок открытого типа (модуль 150мм), толщина алюминиевых панелей должна быть в пределах 0,45- 0,50мм

	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов.

	Наливной пол
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет

серый порошок

Расход воды, л/кг

0,26

Температура применения

от +10° С до +25°С

Открытое время

30 мин

Адгезия, МПа через 28 дней на воздухе

> 1.0

Прочность при сжатии через 28 суток, МПа

> 20,0

Толщина слоя, мм

0-5

Расход материала

1,5 кг/м2/мм слоя

Должна быть возможность хождения по готовому покрытию через 3 часа, возможность класть плитку через 24 часа.

	Стяжки пола
	Стяжка пола: Цвет: серый; Прочность при сжатии, МПа: >24; Прочность на изгиб, МПа: 6; Расход воды на 1кг смеси, л: 0,11-0,15; Прочность на адгезию, МПа: >0,4; Расход смеси при слое в 10мм, кг/м2: 22; Рекомендуемая толщина слоя, мм: 30-150; Жизнеспособность, мин: 120; Температура нанесения, С град.: +5… +35; Морозостойкость, циклов: 50; Вес упаковки, кг: 50.
Армирование: Сетка сварная металлическая из низкоуглеродистой проволоки с оцинкованным покрытием; Размер ячейки в свету должен быть 50х50мм; Диаметр ВР-1 проволоки ,мм: 3.

	Самовыравнивающие стяжки 
	Материал на цементно-песчаной основе с использованием химических добавок должен соответствовать следующим требованиям:

Цвет

светло-серый

Марочная прочность на сжатие, МПа

≥ 25

Прочность сцепления с основанием, МПа

≥ 0,6

Расход воды на 1кг сухой смеси, л

0,20-0,2

Расход смеси при слое в 10 мм, кг/м²

17

Рекомендуемая толщина слоя, мм

3-30

Растекаемость готового раствора, мм

220-280

Возможность хождения через, час.

24

Температура окружающей среды и основания, ˚ С

+ 5…+ 30

Жизнеспособность раствора, мин.

40

Морозостойкость, циклы

50



	Антигрибковый состав

	Средство против грибка и плесени.

Нужна эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Средство имеет pH » 4-5, должна содержать в своем составе смесь фунгицида (уничтожает грибки и плесень), альгицида (удаляет водоросли, мох и лишайник) и бактерицида - убивает бактерии. Бесцветный состав.

	Плитка стен
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

± 0,4%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

± 0,15%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±0,8%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

±0,1%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %

+0,2%

-0,03%

Водопоглощение, %

16,3%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдерживает

Предел прочности при изгибе, (N/mm2)

20

Разрушающая нагрузка, N

623



	Плитка пола
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)



	Плиточный клей
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Классификация по EN 12004
класс С2Е
светло-серый

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

Консистенция смеси
порошок
≥ 25

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

Цвет
белый
≥ 0,6

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

Удельная объемная масса
1,35 кг/м
0,20-0,2

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

Токсичность
отсутствует
17

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

Пропорции при приготовлении клея
0,26 л воды на 1 кг сухой смеси;  6,5л воды на 25 кг сухой смеси
3-30

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

Консистенция клея
пастообразная
220-280

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

Время использования клея
не более 8 часов
24

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

Температура применения
От +5 до +40 град.С
+ 5…+ 30

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

Время открытого слоя  при t=+23С
Около 20 минут
40

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

Время корректировки при t=+23С
Около 60 минут
50

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Адгезия через 28 дней (EN 1348)
· > 1 Н/мм2
· Адгезия после циклов замораживания

· /размораживания (EN 1348)
· > 1 Н/мм2
· Морозостойкость (цикл)

· 50
· Вертикальное скольжение

· отсутствует
· Возможность хождения, при t= +23 С

· Через 24 часа
· Рабочая нагрузка (окончательное затвердение), при  t=+ 23 С

· Через 14 часа
· Затирка межплиточных швов на стенах, при t=+23С

· Через 6-8 часов после укладки
· Затирка межплиточных швов на полу, при t=+23С

· Через 24 часа  после укладки
· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Влагостойкость

· отличная
· Сопротивление старению

· отличная
· Устойчмвость к температурным воздействием через 28 дней после укладки
· От – 30 С до +90 С
· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)

· Расход клея 

· 2,5-5 кг/м2 в зависимости от формата плитки и состояния основания

· Оптимальная толщина клеевого слоя

· 2-5 мм

· Срок и условия хранения

· 12 месяцев в сухих условиях и в оригинальной упаковке



	Звукоизоляция
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Плотность

45 кг/м³

Теплопроводность

λ10 = 0.034 Вт/(м·К)

λ25 = 0.036 Вт/(м·К)

λА = 0.042 Вт/(м·К)

λБ = 0.045 Вт/(м·К)

Группа горючести

НГ

Сжимаемость, не более

12 %

Водопоглощение при полном погружении, не более

1.5 % по объему

Модуль кислотности, не менее

2.0



	Светильники
	Cветильник светодиодный промышленный  IP 65 (26w)

	Кабели силовые
	Кабели с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с термическим барьером в виде двух слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочками (внутренней и наружной) из ПВХ-композиции. Необходима пониженная пожароопасность с низким дымогазовыделением кабелей. Должны быть предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.

Рабочее напряжение: до 1000 В.

Кол-во жил, 
сечение, кв.мм

D, мм

Удельный вес,
кг/м

3 × 1,5

12,5

0,238

3 × 2,5

13,3

0,290



	Розетки
	Розетка с заземлением влагозащищенная
Номинальный ток: 16 А.
Напряжение: 250 В, 50 Гц.
Тип зажима жил провода: винт.
Сечение провода: до 2,5 мм².

	Выключатели
	Выключатель влагозащищенный проходные

Номинальный ток: 10 А.
Напряжение: 250 В, 50 Гц.
Тип зажима жил провода: плоскопружинный.
Сечение провода: до 2,5 мм².


Гарантия качества результата работ: 
· Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, оборудование должна предоставляться Исполнителем работ в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять 60 (Шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.  

· Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Исполнителем без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.
Требования к работам и условиям их выполнения:

· Заказчик  в любое время вправе приостановить  выполнение работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении работ в письменной форме направляется Исполнителю за 3 (три) дней до планируемой даты приостановления работ. В случае приостановления работ на срок более 1 (один) месяца, Стороны оформляют акт о прекращении взаимных обязательств по Договору.

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001
                          Особые требования к выполнению и организации работ:
· Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Исполнителя. 

· Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Исполнителя.

· До начала производства работ Исполнитель должен разработать и утвердить проект производства работ (ППР), согласовав его с Заказчиком;

· Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Исполнителем работ должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.

· Исполнитель работ должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

· Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов)  работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой. Исполнитель не вправе приступать к выполнению работ без согласования  с Заказчиком Графика производства работ.

· В случае нарушения Исполнителем сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более чем на 5 (пять) дней по отношению к  датам, указанным в Графике производства работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Исполнитель работ обязан осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

· Выполнение работ производится только лицами, имеющие гражданство РФ. Исполнитель должен продекларировать обязательство по выполнению данного требования в составе Пояснительной записки.

· До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на Объекте.

· Исполнитель работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ.
· До момента подписания Договора, Исполнитель работ должен предоставить Заказчику сведения по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, подтвержденные соответствующими документами (дипломы, сертификаты, удостоверения специалистов и др.). 

До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику список персонала, выполняющего работы, с указанием квалификационных групп по электробезопасности, копии удостоверений (или протоколов проверки знаний) и приказ о назначении ответственного за выполнение требований правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. (АТП, 4 гр. До 1000 В) при выполнении работ на Объекте.

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам: 

· Порядок монтажа и выполнение пусконаладочных работ устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям действующих технических стандартов, СНиП.

· Монтажные работы будут считаться законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по Договору показателей, о чем составляется "Протокол проведения  окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию". 

Порядок сдачи и приемки результатов работ: 

· Приемка работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора. 

· При приемке работ Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции, предусмотренные Договором. 

· В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Исполнителя работ обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Исполнителя. 

· Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Исполнителем работ. 

· Без аванса, работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Требования к Исполнителю: 

Наличие копии Лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений  составляющих государственную тайну, выданная Участнику процедуры закупки и привлекаемым для выполнения работ субподрядчикам/соисполнителям. Иметь форму допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника. Сертификация  соответствия по системе менеджмента  охраны здоровья  и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007, иметь сертификацию  по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001,сертификат  по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008)
         Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет
Наличие сметы на ремонтно-строительные работы, выполненной в текущих и базовых ценах по нормам ТСН-2001.

Время выполнения работ: 
· С 8.30 до 18.00 часов в течение всего срока выполнения работ или по графику, согласованному с Заказчиком. Нахождение персонала Исполнителя на территории Заказчика после 18.00 в рабочие дни,  включая ночное время суток,  в выходные и праздничные  дни категорически запрещено.

                   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
 Источник финансирования: собственные средства Заказчика

 Срок проведения работ:  120 рабочих дней после заключения контракта
И.О. начальника РСО                                                        Кистенев В.Н                                                                                                            
