Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание

на поставку воздуходувки ТВ-80-1,6-01У3 с электродвигателем

мощностью 160 кВт, частота вращения электродвигателя 2950 об/мин.

1.	Наименование поставляемого товара.

1.1.	Воздуходувка ТВ-80-1,6-01У3 с электродвигателем N=160 кВт, n=2950 об/мин.

1.2.	Оборудование для предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».

2.	Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Воздуходувка ТВ-80-1,6-01У3 с электродвигателем N=160 кВт, n=2950 об/мин.

Воздуходувки – это своеобразные нагнетатели воздуха, причем воздуходувки отличаются не только по мощности создаваемого потока, но и по принципу работы. По сути воздуходувки – это компрессорные установки. Воздуходувки применяют очень широко в промышленности. Воздуходувки используют для аэрации воды и работы в очистных и канализационных сооружениях. Воздуходувки предназначаются для сжатия, ускорения и передачи больших объемов воздуха или газа, без использования поршневого давления, как это происходит в компрессорных установках. Роторные воздуходувки используются в котельных, при аэрации водоемов и очистных сооружений, для типографского оборудования, во всевозможных пневмосистемах, для подачи воздуха в печи или очистки фильтров. Для создания более высокого давления используют двухроторные или вакуумные вихревые воздуходувки. Стоит отметить, что вихревые воздуходувки, менее прихотливы, основные характеристики воздуходувок такого типа – это долгий срок службы и низкий уровень шума, что немаловажно в использовании воздуходувок. Благодаря конструктивным особенностям данной воздуходувки, практически отсутствуют вибрационные моменты, что благоприятно отражается не только на понижении уровня шума воздуходувки, но на увеличении ресурсов подводящих сетей, и креплений.

2.2.	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Воздуходувка ТВ-80-1,6-01У3 | шт. | 1 |
| 2. | Муфта упругая (в сборе с насосом) | шт. | 1 |
| 3. | Ограждение муфты | шт. | 1 |
| 4. | Электродвигатель N=160 кВт, n=2950 об/мин. | шт. | 1 |

2.3.	Основные технические параметры:

- Производительность воздуходувки	- 5000куб.м/час.

- Давление нагнетания			- 1,6атм.

- Мощность электродвигателя		- 160 кВт.

- Частота вращения эл.двигателя		- 2950 об/мин.

2.4. Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ГОСТ 5.2050-73. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5. Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6. Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.	Согласно приложения № 1 к договору (спецификация).

# 4.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания договора с правом досрочной отгрузки.

# 5.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

5.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 6.	Требования к обслуживанию товара

6.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 7.	Требования к месту поставки товара

7.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 8.	Требования к качеству поставляемого товара

8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

# 9.	Требования к результатам работ

9.1.	Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев.

# Инициатор закупки:						Трифанов Б.А. тел. 8(30245) 2-87-50

сот. 8 924 500 51 66

e-mail: yan25dex@yandex.ru

TrifanovBA@ppgho.ru

# Руководитель инициатора закупки: _________________ Красов И.М.

СОГЛАСОВАНО:

# Главный механик ОАО «ППГХО»: __________________ Зинкевич А.Т.

Главный энергетик ОАО «ППГХО» _________________ Кутузов С.К.