Форма D6

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту :  Административно-складское здание.

Коммунально-складская зона. Здание Литер А4.

Курская область, г.Курчатов.

Предмет закупки: Проведение ремонтно-строительных работ Административно-складского здания  КПИФ ОАО «Атомэнергопроект»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонтно-строительные работы административно-складском здании КПИФ (кирпичное, 2-х этажное). расположенного по адресу:307250, Курская область, г.Курчатов, Коммунально-складская зона

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Ремонтно-строительные работы существующего административно-складского здания: -фасада; - кровли; - отмостки; - площадка въезда грузового бокса; -электроснабжения. Ведомость объемов работ, локальный сметный расчет.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Комплекс ремонтно-строительных работ по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технических показателей здания или его назначения, обеспечивающий в совокупности прочность, защиту от атмосферного воздействий, безопасность пользователей.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Локальный сметный расчет; К-т; 1.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Дефектная ведомость объемов работ; Дефектная ведомость объемов работ; 4. 2.; ЛСР; Локальный сметный расчет; 18.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

307250, Курская область, г.Курчатов, Коммунально-складская зона .Здание Литер А4

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Не более 50 календарных дней со дня подписания Договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проведение ремонтно-строительных работ Административно-складского здания должны быть осуществлены в соответствии со всеми правилами и нормами производства данного вида работ действующими в Российской Федерации, в том числе: -СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; -СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.; -СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.; -СНиП 04.03-85 «Нормы продолжительности строительства»; -СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; -ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; Исполнитель ежедневно самостоятельно собирает и выносит мусор оставшийся после проведения работ. Мусор выбрасывается в контейнеры расположенные в специально отведенных местах. Подъем строительных материалов и вынос мусора осуществлять вручную по лестнице. Работы по электроснабжению согласовать с главным энергетиком Заказчика. Строительные и отделочные материалы, используемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов. Исполнитель должен обеспечить: - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Материалы, необходимые для производства работ, поставляются Исполнителем и включены в стоимость работ. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам, заявленным заводом изготовителем. На материалы необходимо предоставить сертификаты качества. Все закупаемые материалы Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Работы осуществляются при помощи инструментов и оборудования принадлежащих Исполнителю.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев. Гарантия устранения возможных дефектов всех видов работ, выполненных в рамках исполнения договора. Полная материальная ответственность Исполнителя за вред причиненный имуществу Заказчика при производстве работ. При обнаружении дефектов в период гарантийной эксплуатации, возникшие по вине Исполнителя, устранение их за свой счет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обязательное применение на практике правил безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; - Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года. 9.2.Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет производитель работ. 9.3. Работы должны выполняться только квалификационным персоналом Исполнителя. 9.4.Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 9.5. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 9.6. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 9.7. Ответственность за соблюдение охраны труда и правил техники безопасности при производстве работ несет Подрядчик. 9.8. Все строительные и отделочные материалы, применяемые Подрядчиком в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности. 9.9. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями договора. Работы будут считаться выполненными по предоставлению подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2,справки КС-3 при наличии счета-фактуры. Заказчик в течение 2х дней после окончания работ обязан принять выполненные работы по составленному Подрядчиком акту приемки выполненных работ формы КС-2,справки КС-3 при наличии счета-фактуры. Подрядчик безвозмездно своими силами обязан устранить все выявленные недостатки (дефекты) в согласованный с Заказчиком срок.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не установлен

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Согласно разделу 4 настоящего Технического задания.

Заместитель управляющего КПИФ    ___________            ( Веревкин В.Е.)

Приложение №1 к Техническому заданию

на выполнение ремонтно-строительных работ

административно-складском здании КПИФ

г. Курчатов Курской обл

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

При осмотре объекта основных средств на проведение ремонтно-строительных работ Административно-складского здания    по адресу  Курская обл., г. Курчатов, Коммунально-складская  зона , инвентарный   № 1100002769 были выявлены следующие недостатки:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж окон | 100 м2 | 0,16965 |  |
| 2 | Установка оконных блоков. | 100 м2 проемов | 0,16965 |  |
| 3 | Установка подоконных досок. | 100 п.м | 0,135 |  |
| 4 | Устройство отливов . | 100 м2 покрытия | 0,105 |  |
| 5 | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону. | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,032 |  |
| 6 | Облицовка оконных откосов. | 100 м2 облицовки | 0,1276 |  |
| 7 | Изоляция покрытий и перекрытий. | 1 м3 изоляции | 12,78 |  |
| 8 | Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу с пароизоляцией | 100 м2 поверхности облицовки | 2,557 |  |
| 9 | Заделка проемов в кирпичных стенах. | 1 м3 | 3 |  |
| 10 | Демонтаж металлических дверей. | 1 м2 проема | 4,2 |  |
| 11 | Монтаж металлических дверей. | 1 м2 проема | 4,2 |  |
| 12 | Устройство бетонного пола на площадке. | 100 м2 покрытия | 0,045 |  |
| 13 | Укладка керамической плитки на бетонной площадке. | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |
| 14 | Штукатурка стен фасада. | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,18 |  |
| 15 | Устройство молниезащиты. | 1 т | 0,036 |  |
| 16 | Разработка грунта вручную. | 100 м3 грунта | 0,03 |  |
| 17 | Установка бортовых камней. | 100 м бортового камня | 0,52 |  |
| 18 | Облицовка ступеней. | 100 м2 покрытия | 0,0825 |  |
| 19 | Монтаж рам. Монтаж перил. | 1 т конструкций | 0,2148 |  |
| 20 | Монтаж рам. Монтаж навесов-2шт (козырек)/ | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 21 | Устройство отливов. | 100 м2 покрытия | 0,02 |  |
| 22 | Устройство герметизации стыков стеновых панелей. | 100 м шва | 0,12 |  |
| 23 | Демонтаж профилированного листа. | 100 м2 | 0,36 |  |
| 24 | Монтаж профилированного листа. | 100 м2 | 0,36 |  |
| 25 | Устройство глухих перегородок. | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,032 |  |
| 26 | Монтаж ограждающих конструкций откосов. | 100 м2 | 0,084 |  |
| Лестница |  |  |  |  |
| 27 | Очистка поверхности. | 1 м2 очищаем. поверхности | 29,95 |  |
| 28 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспылив. поверхности | 29,95 |  |
| 29 | Огрунтовка металлических поверхностей. | 100 м2 окрашив. поверхности | 0,2995 |  |
| 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей. | 100 м2 окрашив. поверхности | 0,2995 |  |
| 31 | Установка и разборка лесов. | 100 м2 вертик. проекции для наружн. лесов | 0,96 |  |
| 32 | Очистка поверхности металлических несущих конструкций. | 1 м2 очищаемой поверхности | 25,05 |  |
| 33 | Обеспыливание поверхности металлических несущих конструкций. | 1 м2 обеспылив. поверхности | 25,05 |  |
| 34 | Огрунтовка металлических поверхностей несущих конструкций. | 100 м2 окрашив. поверхности | 0,2505 |  |
| 35 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей. | 100 м2 окрашив. поверхности | 0,2505 |  |
| Раздел 2. Кровля |  |  |  |  |
| 36 | Разборка кровли. | 100 м2 покрытия | 0,72 |  |
| 37 | Установка стропил. | 1 м3 древесины | 4 |  |
| 38 | Устройство обрешетки под кровлю. | 100 м2 | 1,0375 |  |
| 39 | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 1,0375 |  |
| 40 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли. | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,075 |  |
| 41 | Утепление покрытий плитами. | 100 м2 утепляемого покрытия | 1,0375 |  |
| 42 | Установка пароизоляционного слоя. | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,0375 |  |
| 43 | Устройство кровель. | 100 м2 кровли | 1,0375 |  |
| 44 | Наружная облицовка поверхности кровли. | 100 м2 поверхности облицовки | 0,125 |  |
| 45 | Монтаж лестниц пожарных с ограждением. | 1 т конструкций | 0,136 |  |
| 46 | Огрунтовка металлических поверхностей. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0887 |  |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0887 |  |
| Раздел 3. Отмостка |  |  |  |  |
| 48 | Разработка грунта вручную. | 100 м3 грунта | 0,0552 |  |
| 49 | Устройство подстилающих слоев оснований. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0184 |  |
| 50 | Армирование подстилающих слоев и набетонок. | 1 т | 0,033 |  |
| 51 | Устройство бетонных фундаментов. | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0368 |  |
| Раздел 4. Площадка въездная грузового бокса |  |  |  |  |
| 52 | Разработка грунта. | 100 м3 грунта | 0,3585 |  |
| 53 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1076 |  |
| 54 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1434 |  |
| 55 | Армирование подстилающих слоев и набетонок. | 1 т | 0,0587 |  |
| 56 | Устройство бетонных фундаментов. | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,1075 |  |
| Раздел 5. Электроснабжение |  |  |  |  |
| 57 | Демонтаж металлического короба. | 100 м | 0,255 |  |
| 58 | Демонтаж: скрытой электропроводки. | 100 м | 0,33 |  |
| 59 | Очистка поверхности короба. | 1 м2 очищаемой поверхности | 5,5 |  |
| 60 | Обеспыливание поверхности/короба/. | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 5,5 |  |
| 61 | Огрунтовка металлических поверхностей короба. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| 62 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей короба. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| 63 | Монтаж трубы, по установленным конструкциям, по стенам с креплением. | 100 м | 0,48 |  |
| 64 | Огрунтовка металлических поверхностей трубы. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,151 |  |
| 65 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубы. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,151 |  |
| 66 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава. | 100 м | 0,33 |  |
| 67 | Монтаж короба металлического по стенам. | 100 м | 0,11 |  |
| 68 | Установка распределительного пункта(шкаф). | 1 шт. | 2 |  |

Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо произвести ремонт  специализированной строительной организацией.

Председатель комиссии: _________________   А.А. Жариков, главный механик КПИФ

(подпись)                                    (расшифровка подписи, должность)

Члены комиссии:              _______________     Н.И. Гончаров , инженер 1 категории  КПИФ

(подпись)                                    (расшифровка подписи, должность)

_______________     А.Г. Ашуркова, зав.хозяйством КПИФ

(подпись)                                    (расшифровка подписи, должность)