Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 1 -

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель радиочастотный Типа РК-50-2-26 или эквивалент | Кабель коаксиальный , волновое сопротивление 50 Ом, с изоляцией из фторопласта повышенной теплостойкости до 200°С, внутренний проводник и оплётка из медных посеребрённых проволок. Наружный диаметр 2 мм. | ТУ 16.505.256-81 | Не более 5 отрезков. Минимальная длина отрезка 120 м | м | 3100 |  | Срок службы не менее 20 лет |
| 2 | Кабель радиочастотный Типа РК-50-4-11 или эквивалент | Кабель коаксиальный , волновое сопротивление 50 Ом, с однопроволочным медным внутренним проводником в полиэтиленовой изоляции, в полиэтиленовой оболочке. Наружный диаметр 8 мм. | ТУ 16.505.143-82 | Не более 5 отрезков. Минимальная длина отрезка 120 м | м | 1900 |  | Срок службы не менее 12 лет |
| 3 | Кабель малогабаритный судовой Типа КМПвЭВЭВнг- FRLS-7×0,35 или эквивалент | Кабель огнестойкий (огнестойкость не менее 90 мин), не распространяющий горения, с низкимдымо и газовыделением. Количество жил – 7, сечение жилы – 0,35 мм2 | ТУ 16.К71-337-2004 | Не более 5 отрезков. Минимальная длина отрезка 120 м | м | 1300 |  | Срок службы не менее 30 лет |
| 4 | Кабель малогабаритный судовой Типа КМПвЭВЭВнг- FRLS-4×0,35 или эквивалент | Кабель огнестойкий (огнестойкость не менее 90 мин), не распространяющий горения, с низкимдымо и газовыделением. Количество жил – 4, сечение жилы – 0,35 мм2 | ТУ 16.К71-337-2004 | Не более 5отрезков. Минимальная длина отрезка 120 м | м | 1350 |  | Срок службы не менее 30 лет |
| 5 | Кабель малогабаритный судовой Типа КМПвЭВЭВнг- FRLS-10×1,5 или эквивалент | Кабель огнестойкий (огнестойкость не менее 90 мин), не распространяющий горения, с низкимдымо и газовыделением. Количество жил – 10, сечение жилы – 1,5 мм2 | ТУ 16.К71-337-2004 | Не более 5 отрезков. Минимальная длина отрезка 120 м | м | 1600 |  | Срок службы не менее 30 лет |
| 6 | Кабель малогабаритный судовой Типа КМПвЭВЭВнг- FRLS-7×1,0 или эквивалент | Кабель огнестойкий (огнестойкость не менее 90 мин), не распространяющий горения, с низкимдымо и газовыделением. Количество жил – 7, сечение жилы – 1,0 мм2 | ТУ 16.К71-337-2004 | Не более 5 отрезков. Минимальная длина отрезка 120 м | м | 1600 |  | Срок службы не менее 30 лет |
| 7 | Кабель малогабаритный судовой Типа КМПвЭВЭВнг- FRLS-19×0,5 или эквивалент | Кабель огнестойкий (огнестойкость не менее 90 мин), не распространяющий горения, с низкимдымо и газовыделением. Количество жил – 19, сечение жилы – 0,5 мм2 | ТУ 16.К71-337-2004 | Единой бухтой | м | 250 |  | Срок службы не менее 30 лет |
| 8 | Кабель малогабаритный судовой Типа КМПвЭВЭВнг- FRLS-12×0,35 или эквивалент | Кабель огнестойкий (огнестойкость не менее 90 мин), не распространяющий горения, с низкимдымо и газовыделением. Количество жил – 12, сечение жилы – 0,35 мм2 | ТУ 16.К71-337-2004 | Не более 2 отрезков. Минимальная длина отрезка 120 м | м | 600 |  | Срок службы не менее 30 лет |
| 9 | Кабель малогабаритный судовой Типа КМПвЭВЭВнг- FRLS-14×0,35 или эквивалент | Кабель огнестойкий (огнестойкость не менее 90 мин), не распространяющий горения, с низкимдымо и газовыделением. Количество жил – 14, сечение жилы – 0,35 мм2 | ТУ 16.К71-337-2004 | Единой бухтой | м | 250 |  | Срок службы не менее 30 лет |
| 10 | Кабель малогабаритный судовой Типа КМПвЭВЭВнг 10х0,5 или эквивалент | Кабель герметичный в радиальном направлении, не распространяет горение. Количество жил – 10, сечение жилы – 0, 5 мм2 | ТУ 16.К02.09-2006 | Единой бухтой | м | 200 |  | Срок службы не менее 20 лет |

- 3 -

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемые изделия должны быть новыми. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Табличка с маркировкой должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- типоразмер;

- номер заказа;

- год выпуска;

- номер ТУ;

- знак сертификации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Оборудование поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки производить в соответствии с требованиями нормативной и заводской документацией.

# Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иныхдокументов при поставке товаров

Документация при поставке предоставляется согласно  колонке «Комплектность» в Разделе 1.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать оборудование следует в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта.

Ответственность за достаточность и надёжность упаковки, а так же за выбор транспорта несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель – бумажный.

- 5 -