Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны Филиала «ЮТО» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»


2012 г.

Раздел 1. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КИТСО (КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ) ДЛЯ НУЖД ВОЛГОГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ЮТО» ФГУП «РОСРАО»
1.1. Содержание и объемы работ: 

1.1.1. Техническое обслуживание и ремонт проводится с целью поддержания работоспособного состояния технических систем физической защиты объекта в процессе эксплуатации;

1.1.2. Техническое обслуживание выполняется ежемесячно в установленные договором сроки; 

1.1.3. Техническое обслуживание выполняется в объеме ежемесячного регламента определённого  технической документаций на систему или прибор;  

1.1.4. Исполнитель должен ежемесячно оказывать услуги по техническому обслуживанию следующего оборудования и вести документацию на это оборудование (журналы, формуляры):

1.1.5. На время выхода из строя оборудования и до момента восстановления его работы, оплата за его техническое обслуживание не производится.

1.1.6. Ремонт вышедшего из строя оборудования производит Исполнитель своими силами, или с привлечением Субподрядчика (должны иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по третьей форме), при невозможности выполнения ремонта оборудования (не подлежит ремонту) Заказчик приобретает оборудование для замены, а Исполнитель устанавливает его на объекте в максимально краткий срок.

1.2. Дополнительные требования:

1.2.1. Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ России на право проведения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, работники иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по третьей форме.

	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во усл. ед.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Техническое обслуживание  систем физической защиты на  базе обеспечения  ПХРО (г. Волгоград, ул. Бетонная,1)

	Системы охранной и пожарной сигнализации 

	1
	Прибор "Сигнал 20П" (2шт)ВЭРС ПК8(1шт): за первый шлейф 
	шт.
	3

	2
	Прибор: за каждый последующий шлейф
	шт.
	39

	3
	Прибор ПУ С2000 М
	шт.
	1

	4
	Шлейф с охранными извещателями (ИК-датчик Colt, СВЧ-датчик Стекло)
	10 изв.
	16,1

	5
	Шлейф с охранными извещателями (СМК, СМКЖ)
	10 изв.
	5,2

	6
	Устройства сигнальные звуковые всех типов ("Маяк -12К")
	шт.
	7

	7
	Устройства сигнальные световые всех типов (""LD 95")
	шт.
	1

	8
	Скат 1200 У
	шт.
	1

	9
	Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации
	шт.
	6

	10
	Прибор "Сигнал 20П" (2шт): за первый шлейф 
	шт.
	2

	11
	Прибор: за каждый последующий шлейф
	шт.
	34

	12
	Прибор "Кварц" (4шт-одношлейф): за первый шлейф 
	шт.
	4

	13
	Шлейф с дымовыми извещателями (ДИП212-85)
	10 изв.
	15,3

	14
	Устройства сигнальные звуковые всех типов ("Маяк -12К")
	шт.
	4

	15
	Устройства сигнальные световые всех типов ("Пожар" "Выход")
	шт.
	20

	16
	Скат 1200 У
	шт.
	2

	17
	Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации
	шт.
	6

	Система контроля доступа 

	1
	Пульт  управления.
	шт.
	1

	2
	Домофон НР-204,вызвная панель JVC 211 
	шт.
	2

	3
	Турникет Т-8 «Трипод»,   ограждение,  замок электромеханический 
	шт.
	3

	4
	Блок питания (БПР-12, БП-3А)
	шт.
	2

	Система видеонаблюдения 

	1
	Видеокамера наружная 
	шт.
	8

	2
	сервер VideoNet
	шт.
	1

	3
	УРМ  VideoNet , hasp-ключ IVC-v8
	шт.
	1

	4
	Блок питания (Бесперебойный блок питания UPS, блок питания БП-3А)
	шт.
	5

	Система телефонии помещений 

	1
	Цифровая телефонная станция  KX-TDA100RU- 4 шт: за первый шлейф 
	шт.
	4

	2
	Цифровая телефонная станция: за каждый последующий шлейф
	шт.
	60

	3
	Свитчер 16 портов- 1 шт: за первый шлейф 
	шт.
	1

	4
	Свитчер 16 портов: за каждый последующий шлейф
	шт.
	15

	5
	Устройства коммутации (RJ 11)
	компл.
	3,3


	Техобслуживание систем физической защиты пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО) (Волгоградская обл., Городищенский район, территория Кузьмичевского сельсовета)

	Система периметральной сигнализации

	1
	Прибор «Годограф»: за первый шлейф 
	шт.
	8

	2
	Источники питания
	шт.
	12

	3
	Соединительная линия 
	10м
	120

	4
	Прибор «РЛД-94»: за первый шлейф
	шт.
	6

	5
	Прибор «СМД-1,4»: за первый шлейф
	шт.
	2

	Система видеонаблюдения 

	1
	Видеокамеры 
	шт.
	17

	2
	Сервер VideoNet
	шт.
	1

	3
	Приемопередатчик Avt-Pro
	шт.
	2

	4
	Монитры Samsyng 19"
	шт.
	2

	5
	Скремблер
	шт.
	7

	6
	Блок питания, генератор 
	шт.
	18

	Система контроля доступа 

	1
	Персональный компьютер
	шт.
	1

	2
	Система "ТАРАН"(радиационного контроля автотранспорта)
	шт.
	1

	3
	Светозвуковой оповещатель "Маяк -12К"
	шт.
	2

	4
	Кодонаборная панель"BOSH"
	шт.
	1

	5
	Контроллер управления  «Херш» 
	шт.
	2

	6
	Устройство коммутации
	шт.
	2

	7
	Мониторы
	шт.
	2

	8
	Видеокамеры
	шт.
	3

	9
	Блок бесперебойного питания
	шт.
	2

	10
	Электромеханический замок ПОЛИС-11
	шт.
	1

	11
	Блок питания, Привода "САМЕ"
	шт.
	1

	12
	Кабель оптоволоконный
	м.
	700

	
	Система оповещения и селекторной связи
	
	

	1
	Усилитель JPA-1120A
	шт.
	1

	2
	Громкоговоритель
	шт.
	3

	3
	Селектор СМ-211, база
	шт.
	1

	4
	Абонентский  пульт СМ-211
	шт.
	3

	5
	Микрофон
	шт.
	1

	Система контроля доступа противотаранной системы въездных ворот 

	1
	Контроллер управления " FAAC"
	шт.
	1

	2
	Электротехнический ящик , 3  АЗС
	шт.
	1

	3
	Дистационный пульт управления " FAAC"
	шт.
	2

	4
	Система звуковой индикации " FAAC"
	шт.
	2

	5
	Система световой индикации " FAAC"
	шт.
	2

	6
	Система обогрева с датчиком температуры " FAAC"
	шт.
	2

	7
	Блок питания, Slave - модуль " FAAC", Болард  " AUTOMATIC" Н 600 
	шт.
	4


Раздел 2. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ И ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ НУЖД РОСТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ЮТО» ФГУП «РОСРАО»
2.1. Содержание и объемы работ: 

2.1.1. Техническое обслуживание и ремонт проводится с целью поддержания работоспособного состояния технических систем физической защиты объекта в процессе эксплуатации;

2.1.2. Техническое обслуживание выполняется ежемесячно в установленные договором сроки; 

2.1.3. Техническое обслуживание выполняется в объеме ежемесячного регламента определённого  технической документаций на систему или прибор;  

2.1.4. Исполнитель должен ежемесячно оказывать услуги по техническому обслуживанию следующего оборудования и вести документацию на это оборудование (журналы, формуляры):

2.1.5. На время выхода из строя оборудования и до момента восстановления его работы, оплата за его техническое обслуживание не производится.

2.2. Ремонт вышедшего из строя оборудования производит Исполнитель своими силами, или с привлечением Субподрядчика (должны иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по третьей форме), при невозможности выполнения ремонта оборудования (не подлежит ремонту) Заказчик приобретает оборудование для замены, а Исполнитель устанавливает его на объекте в максимально краткий срок.

2.3. Дополнительные требования:

2.3.1. Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ России на право проведения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, работники иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по третьей форме.
I. По адресу: г. Ростов-на-Дону ул.30-я линия, 54

	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во

	Прибор приемно-контрольный "Гранит-4" (за первый шлейф)
	шт
	1

	За каждый последующий шлейф
	шт
	3

	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-ВК-4 исп.5"  (за первый шлейф)                   
	шт
	1

	За каждый последующий шлейф
	шт
	3

	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20" (за первый шлейф)                   
	шт
	1

	За каждый последующий шлейф
	шт
	19

	Извещатель радиоволновой двухпозиционный FMW-3/1
	шт
	2

	Извещатель радиоволновой двухпозиционный FMW-3/2
	шт
	2

	Извещатель охранный инфракрасный "Фотон"
	шт
	1

	Извещатель охранный инфракрасный "Аврора"
	шт
	1

	Извещатель охранный акустический "Стекло-3"
	шт
	1

	Шлейф с извещателями СМК (за каждые 10 извещателей)
	шт
	0,2

	Шлейф с дымовыми извещателями ДИП (за 10 извещателей)
	шт
	0,4

	Извещатель пожарный ручной ИПР-И (за 10 извещателей)
	шт
	0,1

	Устройство свето-сигнальное УСС-12
	шт
	2

	Блок выносных индикаторов БВИ Аккорд-1.11
	шт
	1

	Блок питания Скат-1200Д
	шт
	3

	Видеокамера промышленная
	шт
	9

	Видеодомофон 
	шт
	1

	Персональный компьютер с монитором, обеспечивающий систему видеонаблюдения в режиме записи и реального времени
	шт
	1

	Управляемый турникет для прохода людей
	шт
	1


II. По адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Театральная, 64

	Наименование 
	Ед. изм
	Кол-во

	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20" (за первый шлейф)
	шт
	2

	за каждый последующий шлейф
	шт
	38

	Пульт управления и контроля "С-2000"
	шт
	1

	Блок питания «СКАТ»
	шт
	4

	Блок питания «БИРП»
	шт
	1

	Извещатель охранный инфракрасный "Фотон"
	шт
	11

	Шлейф с извещателями СМК (за каждые 10 извещателей)
	шт
	3,2

	Шлейф с дымовыми извещателями  ДИП (за 10 извещателей)
	шт
	2,5

	Устройство контроля шлейфа УКШ-1
	шт
	6

	Шлейф с извещателями ИПР (за каждые 10 извещателей)
	шт
	0,7

	Сирена 
	шт
	4

	Устройство свето-сигнальное УСС-12
	шт
	1

	Защитно-коммутационное устроцство ЗКУ
	шт
	4

	Извещатель охранный однолучевой активный "Вектор-СПЭК-75"
	компл
	20

	Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный "Агат-СПУ"
	шт
	2

	Монитор
	шт
	1

	Видеорегистратор 4 канальный Cyfron DV – 431xl
	шт
	1

	Видеодомофон
	шт
	1

	Видеокамера промышленная
	шт
	4


III. 3.По адресу: ПХРО Мясниковского р-на Ростовской обл. 4км.+270м.

	Наименование работ, затрат и услуг
	Ед. изм
	Кол-во

	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20" (за первый шлейф)
	шт
	4

	за каждый последующий шлейф
	шт
	76

	Пульт управления и контроля "С-2000"
	шт
	1

	Блок питания "Юпитер-БП"
	шт
	1

	Блок питания "БИРП
	шт
	6

	Извещатель охранный инфракрасный "Фотон"
	шт
	16

	Извещатель охранный акустический "Арфа"
	шт
	14

	Шлейф с извещателями СМК (за каждые 10 извещателей)
	шт
	6,5

	Шлейф с дымовыми извещателями  ДИП (за 10 извещателей)
	шт
	0,8

	Шлейф с тепловыми извещателями ИП101 (за 10 штук)
	шт
	2,4

	Шлейф с извещателями ИПР (за каждые 10 извещателей)
	шт
	0,7

	Сирена 
	шт
	1

	Устройство свето-сигнальное УСС-12
	шт
	1

	Извещатель охранный проводноволновой "Импульс-12"
	шт
	6

	Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный "FMW"
	компл
	4

	Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный "Агат-СПУ"
	шт
	2

	Монитор
	шт
	6

	Мультиплексор 
	шт
	2

	Видеодомофон
	шт
	2

	Видеокамера промышленная
	шт
	26

	Система охранной сигнализации Altronic в составе:

- системный блок;

- шесть (6) пассивных инфракрасных датчиков движения;

- стационарная тревожная кнопка на входе в Модуль физической защиты №1;

- семь (7) магнитоконтактных датчиков положения (BMS) на входных дверях; 

- 2 датчика вскрытия крышек колодезного хранилища, а также система питания и обработки информации, система передачи данных (оптоволоконная сеть)
	компл
	1

	Управляемый турникет PERCo-TTD-03
	шт
	1

	Источник бесперебойного питания
	шт
	5


Раздел 3. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ ДЛЯ НУЖД ГРОЗНЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ЮТО» ФГУП «РОСРАО»
3.1. Содержание и объемы работ: 

3.1.1. Техническое обслуживание и ремонт проводится с целью поддержания работоспособного состояния технических систем физической защиты объекта в процессе эксплуатации;

3.1.2. Техническое обслуживание выполняется ежемесячно в установленные договором сроки; 

3.1.3. Техническое обслуживание выполняется в объеме ежемесячного регламента определённого  технической документаций на систему или прибор;  

3.1.4. Исполнитель должен ежемесячно оказывать услуги по техническому обслуживанию следующего оборудования и вести документацию на это оборудование (журналы, формуляры):

3.1.5. На время выхода из строя оборудования и до момента восстановления его работы, оплата за его техническое обслуживание не производится.

3.1.6. Ремонт вышедшего из строя оборудования производит Исполнитель своими силами, или с привлечением Субподрядчика (должны иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по третьей форме), при невозможности выполнения ремонта оборудования (не подлежит ремонту) Заказчик приобретает оборудование для замены, а Исполнитель устанавливает его на объекте в максимально краткий срок.

3.2. Дополнительные требования:

3.2.1. Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ России на право проведения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, работники иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по третьей форме.

I. По адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Молдавская, 1

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Видеокамеры: Polyision, PVCW-0122 C (3,6mm). System: ¼ SONY 
	шт
	8

	2
	Видеорегистратор: UDR-416 VD
	шт
	1


II.   По адресу: ЧР, Грозненский район, гора Карах

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	Система охранной сигнализации

	1
	Фокус –СМ ИБПУ. 425312.001-02
	комп
	1

	2
	Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400"
	шт
	1

	3
	Шкаф коммутационный 
	комп
	1

	4
	Блок грозозащита UFBK-M 2/2-48 DC-ST
	шт
	2

	5
	Блок грозозащита UFBK-M 2/2-12 DC-ST
	шт
	8

	6
	Блок питания БП-048
	шт
	2

	7
	Прибор «Годограф СМ-В-1С» БЖАК. 425119.003-01
	комп
	2

	8
	Прибор «АГАТ» СП ЗУ
	комп
	1

	9
	Кнопка IP 54 
	шт
	5

	10
	Датчик магнитоконтактный ДПМГ-2-100
	шт
	1

	11
	Датчик магнитоконтактный ДПМГ-2-40
	шт
	4

	Система радиационного контроля измерительная МКС – 16 ЭЦ «Барьер»

	1
	Блок детектирования БДМГ-2011
	шт
	7

	2
	Пульт индикации ППИ-01
	шт
	3

	3
	Блок питания 
	шт
	1

	4
	ИБП Smart Power PRO 1400
	шт
	1


2
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны Филиала «ЮТО» ФГУП «РосРАО»


