ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на капитальный ремонт стояночных и ремонтных боксов гаражей на 5 и 6 стояночных мест Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4. Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,

СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И

МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ  К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт стояночных и ремонтных боксов гаражей на 5 и 6 стояночных мест Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Основание выполнения работ: -требования положения о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений МДС13-14.2000; -предписание Регионального управления №25 ФМБА от 21.08.2012г. №16; - Акт проверки ГУ МЧС России по Новосибирской области №60 от 31.10.2013г. -дефектная ведомость; Цель выполнения работ: -восстановление первоначальных эксплуатационных качеств стояночных и ремонтных боксов гаражей на 5 и 6 стояночных мест Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

1. Капитальный ремонт стояночных и ремонтных боксов гаражей на 5 и 6 стояночных мест, в том числе: - ремонт штукатурки внутренних стен; - окраска стен, потолков, трубопроводов системы отопления; - ремонт бетонных полов; -замена оконных и дверных блоков; -электромонтажные работы.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

632660, Новосибирская область, Коченевский район, с.Прокудское, ул.Политотдельская, д.135а

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

1. Основные показатели объектов ремонта: Гараж на 6 стояночных мест (административная площадка): стены кирпичные, год постройки-1967г., размеры в плане-28,4х12,6м., Н=4,0м. Гараж на 5 стояночных мест (ПХРО): стены кирпичные, год постройки-1967г., размеры в плане-22,6х12,6м., Н=4,0м. 2.Требования к выполняемым работам: В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании.» - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» - Правила устройства электроустановок - ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гараж на 6 мест |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 3 | Демонтаж светильников | 100 шт. | 0,3 |
| 4 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,19 |
| 5 | Демонтаж кабеля | 100 м | 4,25 |
| 6 | Разборка бетонных полов на въездах 26,7*0,5*0,1 м | 1 м3 | 1,3 |
|  | Стены |  |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 30 мм: стены, откосы въездных ворот, колонны | 100 м2 | 4,7 |
| 8 | Простая окраска масляными составами по штукатурке: стен, откосов въездных ворот, колонн | 100 м2 | 4,7 |
|  | Потолки |  |  |
| 9 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 2,1 |
| 10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (пустотки, ребристые, балки) | 100 м2 | 3,79 |
|  | Полы |  |  |
| 11 | Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 2,32 |
| 12 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 | 2,32 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 2,32 |
|  | Проемы |  |  |
| 14 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,0792 |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,076 |
|  | Отопление |  |  |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (регистры) | 100 м2 | 0,41 |
| 17 | Установка допорлнительных кронштейнов под трубопроводы отопления из труб PPR | 100 кг | 0,2 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 18 | Монтаж выключателей полугерметических и герметических | 100 шт. | 0,07 |
| 19 | Монтаж розеток штепсельных полугерметических и герметических | 100 шт. | 0,08 |
| 20 | Монтажр розеток штепсельных трехполюсных | 100 шт. | 0,04 |
| 21 | Монтаж светильников отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,3 |
| 22 | Монтаж кабель-канала ПВХ длиной 2 м | 100 м | 0,6 |
| 23 | Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 4,25 |
|  | Отмотка |  |  |
| 24 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,03 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 25 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 19,7 |
| 26 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 3 км: класс груза 1, нормативное время пробега 0,439 час | 1 т | 19,7 |
|  | Гараж на 5 мест |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 27 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 28 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 29 | Демонтаж светильников | 100 шт. | 0,22 |
| 30 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,14 |
| 31 | Демонтаж кабеля | 100 м | 3,7 |
| 32 | Разборка бетонных полов на въездах 21,4*0,5*0,1 м + пандус | 1 м3 | 1,6 |
|  | Стены |  |  |
| 33 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 30 мм: стены, откосы въездных ворот, колонны | 100 м2 | 3,14 |
| 34 | Простая окраска масляными составами по штукатурке : стен, откосов вездных ворот, колонн | 100 м2 | 3,14 |
|  | Потолки |  |  |
| 35 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 1,5 |
| 36 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ( потолки, балки) | 100 м2 | 3,13 |
|  | Полы |  |  |
| 37 | Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1,72 |
| 38 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 | 1,72 |
| 39 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 1,72 |
|  | Проемы |  |  |
| 40 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,0397 |
| 41 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038 |
|  | Отопление |  |  |
| 42 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,32 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 43 | Монтаж выключателей полугерметических и герметических | 100 шт. | 0,07 |
| 44 | Монтаж розеток штепсельных полугерметических и герметических | 100 шт. | 0,06 |
| 45 | Монтаж розеток штепсельных трехполюсных | 100 шт. | 0,01 |
| 46 | Монтаж светильников отдельно устанавливаемыы на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,22 |
| 47 | Монтаж кабель-канала ПВХ длиной 2 м | 100 м | 0,4 |
| 48 | Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 3,7 |
|  | Отмостка |  |  |
| 49 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, | 0,025 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 50 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 14,8 |
| 51 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 1 км: класс груза 1, нормативное время пробега 0,263 час | 1 т | 14,8 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К  МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все материальные ресурсы учтенные сметой, а так же технологией производства работ являются поставкой Подрядчика по договору. До начала работ Подрядчик представляет документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы. Подрядчик ведет «Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования». По окончании работ Подрядчик передает в составе исполнительной документации оригиналы паспортов, сертификатов, и др. документы подтверждающие соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, а также журнал входного контроля качества материалов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение | № инвентарный | Наименование | Кол-во листов |
| 1. | Дефектная ведомость |  | Капитальный ремонт стояночных и ремонтных боксов гаражей на 5 и 6 стояночных мест |  |
| 2. | Локальный сметный расчет № 02-05.14 |  | Капитальный ремонт стояночных и ремонтных боксов гаражей на 5 и 6 стояночных мест |  |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

- отсутсвуют

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

дата начала работ: с момента заключения договора дата окончания работ: 29 августа 2014г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны производиться в соответствии с требованиями и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы), федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, с надлежащим качеством на исправном оборудовании с использованием материально-технических ресурсов имеющих паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Подрядчик выполняет работы согласно требований нормативно-технической документации на данные виды работ, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, актами на скрытые работы).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строителъно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Подрядчик ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, оригиналы сертификатов или паспортов на строительные материалы, изделия и конструкции, акты на скрытые работы. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на русском языке, на бумажном и электронных носителях. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

отсутствуют

РАЗДЕ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |