Приложение №1

к Договору № __________________

«___» ___________ 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор   СЗЦ «СевРАО» - филиала  ФГУП «РосРАО»

________________ В. Н. Пантелеев «____» ________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Капитальный ремонт дренажной системы в районе

здания Хранилища ТРО отделения губа Андреева»

г. Мурманск

2015г.

На технической территории отделения губа Андреева расположено Хранилище ТРО 1998 года постройки. Сооружение имеет прямоугольную форму в плане, размером 78х18 метров. С восточной стороны продольной линии здания, одновременно с постройкой хранилища,  на расстоянии 0,5 м от фундамента была сооружена дренажная система ливневой канализации. Капитальный ремонт  здания и дренажной системы не проводился. В настоящий момент дренажная система  засыпана грунтом и находится в нерабочем состоянии.

РАЗДЕЛ1.НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по капитальному ремонту дренажной системы в районе здания Хранилище ТРО в Цент ре по обращению с РАО - отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЕ

Заказчик работ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО» (ФГУП « РосРАО») в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия « Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО».

Основанием для проведения работ по ремонту дренажной системы в районе здания Хранилище ТРО является:

- Годовая программа закупок СЗЦ « СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО» на 2015 год;

- Программа планирования текущих и капитальных ремонтов ФГУП « РосРАО» на 2015 год;

- Акт технического осмотра от 30.09.2014 года;

- Ведомость объемов работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании нормативных документов, правовых нормативных актов, отраслевых руководящих документов, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. О техническом регулировании;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ. О техническом регулировании;

- РД 5.90.2532087 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;

- РД 5.0281-79. Организация условий труда. Общие положения;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Об охране окружающей среды;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

- СНиП 12-1-2004. Организация строительства;

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты

Объем выполняемых работ определен в приложении № 1 к Техническому заданию –Ведомость объемов работ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск

Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение губа Андреева СЗЦ

«СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.2.2.05-87 «Охрана природы. Атмосфера»

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – с даты подписания договора.

Окончание выполнения работ – не позднее 30 октября 2015 г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в РФ нормативными актами.

Все используемые материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества или иные документы, подтверждающие их качество.

Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля.

Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика в части порядка выполнения работ, качества применяемых строительных материалов и изделий, качества и технических характеристик используемой оснастки, инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Производство работ по капитальному ремонту дренажной системы в районе здания Хранилище ТРО в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение губа Андреева СЗЦ « СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО» будет вестись на технической территории режимного предприятия, в связи с этим к Подрядчику предъявляются следующие требования:

- Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ)

- Наличие свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, Раздел III п. 3.1; 3.2; 6.3; 25,6;

- Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с Постановлением № 207 от 24.03.2011 г.;

- Наличие лицензии Госкорпорации « Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии  в оборонных целях (согласно Постановление Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471);

- Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ;

- Производство работ будет вестись на территории действующего режимного  предприятия, на технической территории отделения губа Андреева, наличие у работников Российского гражданства.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, устранение недостатков и дефектов, выполненных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 20.12.2009 г.;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.;

-ППР-2012 «Правила противопожарного режима в РФ»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

- СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть2»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- РД-11-02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

В соответствии РД-1102-2006 Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную документацию, отражающую весь процесс производства работ.

На работы по капитальному  ремонту дренажной системы оформляются следующая документация с подписанием полномочными представителями Сторон:

- акт сдачи-приемки выполненных работ;

- акт выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- исполнительная документация;

- копии сертификатов или паспортов на строительные материалы, изделия, конструкции;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- счет и счет-фактура.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Исполнительная документация, представленная в соответствии с разделом 11, должна соответствовать строительным нормам и правилам.  Сметная документация предоставляется Заказчику в бумажном варианте и в формате MS Excel

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение представителей Заказчика не планируется

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГК «Росатом» -Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

СЗЦ «СевРАО»-филиал ФГУП «РосРАО» -Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО»-филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

СНиП – Строительные нормы и правила

СРО –саморегулируемая организация

МДС –нормативно-методический документ

ППБ – правила пожарной безопасности

РД – руководящий документ

ТУ – технические условия

ФЗ – Федеральный закон

10.РАО – радиоактивные отходы

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Ведомость объемов работ – приложение № 1 к Техническому заданию

Инженер по надзору за строительством                                     Косенко Н.М.