«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДЕЗ»

______________ /Тарло Д.Г./

«_____» апреля 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №16

на поставку

грузового автомобиля цистерны полной массой от 12,0тн. до 20,0тн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 или аналог (эквивалент)

(подкатегория: цистерна)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Город Москва

2015г.
Техническое задание

на поставку грузового автомобиля цистерны полной массой от 12,0тн. до 20,0тн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 или аналог (эквивалент)

(подкатегория: цистерна)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная автоцистерна (Автотопливозаправщик) на шасси КАМАЗ-65115 или аналог. (эквивалент) | - двигатель дизельный рабочим объемом не менее 6700см3, мощность двигателя не менее 290л.с.; - коробка передач механическая,не менее 9-тиступенчатая; - полная масса автомобиля не менее 20000 кг. - габаритные размеры, мм: длина не более-9000мм, ширинане более 2550мм, высота не более 3200мм., - емкость топливного бака не менее 210л.; - объем цистерны –не менее 10000л. - количество изолированных отсеков – не менее 2 (два). - форма цистерны чемоданная или эллиптическая. - - Материал корпуса цистерн сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т или аналог. - Материал наружной обшивки цистерны сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т или аналог. - кабина без спального места с пневмоподвеской. - колесная формула – 6х4. - максимальная скорость не менее 80 км/ч - дорожный просвет, не менее 255мм. - рулевое управление с гидроусилителем, рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управления. - климатическое исполнение У1. - Кабина свысокой крышей, без спального места - Комплектация: насос 1СВН-80А или аналог с приводом от КОМ, две заливные горловины, два донных клапана, окраска в соответствии с ГОСТ для перевозки опасных грузов, счетчик жидкости, раздаточный рукав с краном, напорно-всасывающие рукава Ду не менее 65 мм., длина не менее 3 метра с БРС типа Camlock 2,5" или аналог, проблесковый маячок не менее 2шт., искрогаситель, огнетушитель не менее ОП-5 2шт., заземление, защита топливных баков, ящик для песка. - ЗИП; - Аптечка; - Знак аварийной остановки; Дополнительная комплектация: - -Тахограф отечественного производства, в соответствии с требованиями приказа МТ РФ от 13.02.2013 № 36. | х | Готовое изделие | шт. | х | 1 | - | 65тыс.км или 12 месяцев | 452140 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). ТС должно официально поставляться в РФ и иметь сертификат одобрения ТС. Год выпуска ТС не ранее 2015г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара на складе Покупателя. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перечень документации, представляемой вместе с поставляемой продукцией: - паспорт транспортного средства (ПТС); - сервисная книжка; - руководство по эксплуатации ТС на русском языке; - акт приема – передачи ТС; - счет-фактура; - товарная накладная.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка силами и за счет Поставщика, стоимость доставки до склада Заказчика включена в стоимость Товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

ТС должно официально производится или поставляться в РФ и иметь развитую сеть дилерских сервисных центров на территории РФ.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс не ниже Евро IV

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать действующему законодательству РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## Место поставки: Курская область, г.Курчатов, Промзона, склад ООО «Курская АЭС-Авто».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническое предложение должно содержать полное описание технических характеристик и комплектации предлагаемого ТС. Представляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

отсутствует

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | ТС | Транспортное средство |
| 3 | ПТС | Паспорт транспортного средства |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |