«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДЕЗ»

______________ /Тарло Д.Г./

«_____» апреля 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №27

на поставку

грузового бортового автомобиля «МАЗ-5340В5»

или аналог (эквивалент)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Город Москва

2015г.
Техническое задание

грузового бортового автомобиля «МАЗ-5340В5»

или аналог (эквивалент)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой бортовой автомобиль «МАЗ-5340В5-8420-005» или аналог (эквивалент) | - Тип кабины «5440» (рестайлинговая), большая, двухдверная, металлическая, с низкой крышей, со спальным местом, со спойлером. - К/ф 4х2. - Максимальная (полная) масса не более 19000 кг. - Масса снаряжённого а/м ~ 9550 кг. - Грузоподъёмность не менее 9000 кг. - Нагрузка на переднюю ось не более 7500 кг. - Нагрузка на задний мост не более 11500 кг. - Колёсная база 4850 мм. - Полноразмерное запасное колесо. - Колёса с шинами 315/80R22,5. - Габаритная высота а/м с тентом – не более 4000 мм. - Длина грузовой платформы от 6100 мм до 6200 мм, ширина грузовой платформы от 2450 мм до 2550 мм, высота борта не менее 660 мм. - Грузовая платформа (площадью ~ 15,25 квадратных метров) с металлическими бортами, каркас тента и тент с верхней и боковой загрузкой (сдвижные боковины тента и сдвижная крыша с механизмом импортного производства раздельные, тент из ткани с ПВХ покрытием) и задними двухстворчатыми распашными до бокового тента (на 270 градусов) воротами с фиксаторами в крайних положениях (запорными поворотными штангами), верхняя балка ворот съёмная, в полу грузовой платформы (заподлицо с уровнем пола) крепёжные приспособления для крепления груза тендерами (10 шт., по 5 шт. на сторону). Большая двухстворчатая задняя дверь (ворота) во всю высоту портала c 2 запорными поворотными штангами и четырьмя парами шарниров (дверных петель), уплотнения из сохраняющего форму тройного этилпропиленового каучука. Боковая центральная стойки бортов и каркаса тента быстросъёмные (для возможности боковой погрузки груза). Грузовая платформа заводского (фирменного) изготовления, с дополнительно установленным прочным инструментальным водонепроницаемым пластиковым ящиком (600х500х480 мм) под грузовой платформой. Передний борт, с внутренней стороны по всей ширине кузова, усилен (защищён) металлическим листом толщиной 4-6 мм на высоту 1200-1500 мм. - Рулевое управление с гидроусилителем. - Заднее и боковые противоподкатные защитные устройства. - Топливный бак не менее 500 л. - Задняя подвеска рессорная малолистовая со стабилизатором. - А/м должен быть доработан под перевозку опасных грузов (тип т/с АТ – перевозка газов) согласно правил «ДОПОГ» (ограничитель скорости (не более 90 км/ч), защита т/бака типа «кожух», проблесковый маячок оранжевого цвета (съёмный) с магнитным креплением, бокс для огнетушителей (2 шт. ёмкостью по 5-6 л.) под грузовой платформой в легкодоступном месте (конструкция бокса должна обеспечивать защиту огнетушителей от грязи и атмосферных осадков), выхлопная труба с искрогасителем вне зоны грузовой платформы (паспорт на искрогаситель обязателен), цепь для отвода статического электричества на стоянках), ABS (антиблокировочная система) и цифровой тахограф с блоком СКЗИ (согласно требований техрегламента и «ДОПОГ»). Двигатель Тип двигателя: - Дизельный, мод. ЯМЗ-536.10, с предпусковым подогревателем, четырёхтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха (не ниже Euro III). - Рабочий объем 6,7 л. - Максимальная мощность (л.с.) – не менее 310. Трансмиссия - КПП механическая, с синхронизаторами, модели ZF 9S1310TO. - Привод задний. Передаточное число ведущего моста 4,59. - Главная передача двойная, с центральной конической передачей и планетарными колёсными передачами (редукторами). Тормозная система - Привод пневматический. - Двухконтурная с АБС. - Передние: барабанные. - Задние: барабанные. - Стояночный тормоз. - Горный (моторный) тормоз. | х | Комплект поставки - Автомобиль грузовой бортовой «МАЗ-5340В5-8420-005» (тентованный, с верхней и боковой загрузкой, оборудованный под перевозку ОГ) – 2 (два). Комплектация автомобиля - Место для хранения инструментов, огнетушителя, а/аптечки. - Комплект ЗИП и расходных материалов на а/м и доп. оборудование. - Цифровой тахограф «Меркурий ТА-001» с блоком СКЗИ. - Автономный воздушный отопитель кабины (типа фен) мод. «Планар-4Д». - Сиденья с ремнями безопасности. - Водительское сиденье регулируемое. - Регулируемая рулевая колонка. - Противотуманные фары. - Кондиционер. - Круизконтроль. - Магнитола (FM, МР-3, CD, USB), антенна, 2 динамика . - Выдвижная лестница для подъёма в кузов а/м. Запчасти и принадлежности Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов (ЗиП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочными листами) завода изготовителя для данной комплектации а/м и дополнительного оборудования. Комплект документации - инструкция или руководство по эксплуатации грузового бортового а/м «МАЗ-5340В5-8420-005» (на русском языке) (1 шт); - сервисная книжка на русском языке (1 шт); - паспорт транспортного средства (ПТС) (1 шт); - копия сертификата соответствия (одобрения типа транспортного средства) (1 шт); - копия сертификата фирмы производившей дооборудование транспортного средства (лицензии или др. документа разрешающего выполнение данных работ); - желательно перечень ГОСТов, ТУ или др. стандартов (нормативных документов), в соответствии с которыми проведено выполнение дооборудования транспортного средства; - таможенная декларация (при поставке импортной техники) (1 шт); - договор купли-продажи (2 шт); - акт приёма-передачи (2 шт); - счёт-фактура (1 шт); - товарная накладная (1 шт); - договор с сервисным центром на проведение ТО и ремонта, в т.ч. гарантийного, в городах Челябинск или Уфа (1 шт); - руководство или инструкция по ТО и ремонту а/м на русском языке (1 шт); - инструкции (руководства) по эксплуатации на дополнительное оборудование; - по возможности каталоги запасных частей и расходных материалов на русском языке (в т.ч. и на доп. оборудование). | шт. |  | 1 | - | Срок гарантии не менее 12 месяцев после подписания «Акта приёмки-передачи т/с». | 451115 – автомобили общего назначения (бортовые) полной массой от 12 т до 20 т. |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая техника должна быть новой (2015 г.в., не бывшей в употреблении, не допускается поставка: выставочных образцов, собранных из восстановленных узлов и агрегатов, а также имеющих повреждения вызванные неправильной транспортировкой или хранением, укомплектованных деталями, материалами, агрегатами с истёкшим сроком гарантийного хранения (РТИ, ГСМ, АКБ), у АКБ срок хранения не более 6 месяцев (если в паспорте на установленные аккумуляторы не указан другой гарантийный срок хранения залитых электролитом АКБ) с даты изготовления на момент получения а/м). Автомобили «МАЗ-5340В5», дополнительное оборудование, инструменты, запчасти и принадлежности (ЗиП) должны быть поставлены комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей базового а/м и комплектующих. Техника, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия (или одобрение типа транспортного средства). Техника должна быть свободна от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД компании «МАЗ», таможни РФ, ГИБДД РФ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД компании «МАЗ». Т/с и доп. оборудование должны быть защищены от всякого рода повреждений, коррозии и нарушения пломбировок.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Самовывоз со склада поставщика (г. Челябинск или г. Уфа).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При получении транспортных средств на складе поставщика, к каждой единице т/с должен прилагаться полный комплект полностью оформленных документов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование до склада поставщика (г. Челябинск или г. Уфа) в соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД компании «МАЗ». Процесс погрузки и разгрузки оборудования (транспортных средств) должен обеспечивать соблюдение требований ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». А/м не должен иметь повреждений полученных в процессе транспортировки (перегона).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Т/с (кузов, агрегаты, АКБ, ГСМ, РТИ), дополнительное оборудование и пломбировки не должны иметь видимых и скрытых повреждений, вызванных в том числе и неправильными условиями хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Должна быть обеспечена возможность прохождения гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания (в городах Челябинск или Уфа), в соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД компании «МАЗ».

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

А/м должен соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-III.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

А/м должен соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Оборудование (т/с) должно иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных и заводских испытаний, подтверждающие заявленные характеристики (либо должна быть информация о их наличии) и сопровождаться техническим паспортом (ПТС). Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания договора нормами.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен декларировать возможность оказания на соответствующей договорной основе технической помощи в вопросах эксплуатации и ремонта оборудования (т/с) в течении не менее 10 лет с момента окончания гарантийных обязательств.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму договора должны входить НДС, полный комплект тех. документации, оплата таможенных пошлин (при поставке импортной техники), налогов и других обязательных платежей, полные комплекты ЗиП (согласно упаковочного листа завода изготовителя) и дополнительного оборудования. Поставляемая техника должна быть новой (2014 г.в.). Автомобиль грузовой бортовой «МАЗ-5340В5-8420-005», дополнительное оборудование, инструменты, запчасти и принадлежности (ЗиП) должны быть поставлены комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей базового а/м и комплектующих. Техника, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия (или одобрение типа транспортного средства). Грузовые бортовые автомобили «МАЗ-5340В5» предназначены для доставки грузов на ФГУП «ПСЗ» со смежных предприятий. Автомобили «МАЗ-5340В5» должны быть предназначены (рассчитаны) для всесезонной эксплуатации по дорогам общего пользования I, II, III категорий с возможным температурным диапазоном от -40 до +40 градусов С.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования (т/с) должна быть представлена на русском языке. Предоставление информации на языке, отличном от русского не допускается. Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе. Информация в электронном виде должна предоставляться в следующих форматах: ● тестовые и табличные документы – программного обеспечения, входящего в комплект Microsoft Office Professional (версии 2003 не выше), Adobe PDF; ● графические документы – Adobe PDF, JPEG, TIFF.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик оборудования (т/с) должен обеспечить инструктаж специалистов ЗАКАЗЧИКА с передачей им необходимых знаний по правильной эксплуатации оборудования (т/с), его обслуживанию и ремонту.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | т/с | транспортное средство |
| 2 | ЧТД | чертёжно-техническая документация |
| 3 | ЗиП | запчасти и принадлежности |
| 4 | ТО | техническое обслуживание |
| 5 | ОКП | общепромышленный классификатор продукции |
| 6 | а/м | автомобиль |
| 7 | ПТС | паспорт транспортного средства |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Составил:

__________________ Е.Н. Вахмянин