«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДЕЗ»

______________ /Тарло Д.Г./

«_____» апреля 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №30

на поставку

Седельный тягач

марки MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW

или аналог (эквивалент) (подкатегория: седельный тягач)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Город Москва

2015г.
Техническое задание

на поставку Седельный тягач

марки MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW или аналог (эквивалент)

(подкатегория: седельный тягач)

.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Седельный тягач марки MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW или аналог (эквивалент | Длина, 6,0 ± 0,2 м Ширина, max 2,55 м Высота (со спойлером), max 4 м Масса полная, max 18 т Цвет кабины ярко–голубой Цвет рамы черный Количество мостов 2 Ведущий мост задний Свес задний 800 мм Колесная база 3600 мм Высота седельно-сцепного устройства над уровнем земли 1100 ± 20 мм Нагрузка на седельно-сцепное устройство 10,0 – 13,0 т Двигатель, система охлаждения, сцепление Двигатель D2066LF70 400 л.с.1900 Нм, Common-Rail, без снижения крутящего момента, в случае отсутствия жидкости AdBlue или её аналога. Жидкостный радиатор и интеркулер. Вентилятор с вязкостной муфтой. Управление двигателем EDC. Топливный фильтр и дополнительный топливный фильтр обогреваемый/водоотделитель. Одноцилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см. Моторный тормоз. Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска. Однодисковое сцепление MFZ (вариант: MFZ 430). Решетка радиатора для защиты от камней. Электронный ограничитель скорости 89 км/ч + 1 км/ч допуска. Круиз-контроль. Меры по снижению уровня шума до 80 дБ. Система впуска, система выпуска отработавших газов Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем. Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий. Система выпуска отработавших газов слева с выхлопной трубой назад. Коробка переключения передач Коробка переключения передач ZF (вариант: ZF 16 S 222 DD). Передний мост, передняя подвеска Передний мост с изгибом (вариант: VOK-07). Параболические передние рессоры. Стабилизатор передней оси. Задний мост, задняя подвеска Задняя пневмоподвеска. Задний мост с гипоидной главной передачей. Блокировка дифференциала заднего моста. Вентиляция заднего моста, направлена вверх. Система пневмоподвески ECAS. Стабилизатор задней оси. Колеса Колесные диски 9.00-22,5 с 10 отверстиями (6 шт + 1 шт на запасное колесо). Боковой кронштейн для запасного колеса с левой стороны. Шины Передняя ось: шины для ведомых колес грузовиков эксплуатируемых при междугородных и городских перевозок, в т.ч. по бездорожью размерами 315.70R22.5 (2 шт). Задний мост: шины для ведущих колес грузовиков эксплуатируемых при междугородных и городских перевозок, в т.ч. по бездорожью размерами 315.70R22.5 (4шт). Запасное колесо: шина для ведомых колес грузовиков эксплуатируемых при междугородных и городских перевозок, в т.ч. по бездорожью размерами 315.70R22.5 (1 шт). Топливный бак Комбинированный топливный бак, алюминиевый, 760 л и 100 л для жидкости AdBlue (или её аналога) справа. Сетчатый фильтр топливного бака. Крышка бака, запираемая, вентилируемая, для закрывания одним ключом. Крышка бака для жидкости AdBlue (или её аналога) с замком. Рулевое управление Установка рулевого управления слева. Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо. Замок вала рулевого колеса. Рама Передний противоподкатный брус. Пластиковый бампер со встроенным фартуком. Рабочая платформа с подножкой и поручнем. Прицепные и седельно-сцепные устройства Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 С конструктивной высотой 150 мм с интегрированной смазкой. Тормозная система Электронная тормозная система MAN ВгакеМatic. Антиблокировочная система (ABS). Противобуксовочная система (ASR). Дисковые тормоза передней оси. Дисковые тормоза задней оси. Тормозной разъем двухпроводной за кабиной. Осушитель воздуха с подогревом. Кабина снаружи Кабина (вариант: L с шириной 2240 мм и длиной 2280 мм). Доступ к инструментальному ящику снаружи, замок крышки открывается изнутри. Замок капота открывается изнутри. Спойлер на крыше. Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира. Пружинная подвеска для кабины. Центральный замок. Ветровое стекло тонированное многослойное. Стекла дверей, тонированные. Задняя стенка кабины без окон. Боковые окна, тонированные. Мехнический подъёмный люк. Зеркало для обзора бордюров справа. Переднее зеркало для со стороны пассажира Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом. Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600мм. Кожух для защиты интеркулера от холода. Кабина внутри Обивка сидений: ткань Сиденье водителя с пневматической амортизацией. Статичное сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки. Внутренняя моющаяся обивка двери. Автономный воздушный отопитель (вариант: EBERSPЕCHER D4S). Кондиционер с автоматической регулировкой температуры. Изоляция кабины от холода. Противопылевой и антиаллергеиный фильтр. Нижнее спальное место с матрацем, с ящиком. Верхнее спальное место без матраца. Шторки по периметру. Индикатор ремня безопасности водителя. Электростеклоподьемники в дверях водителя и пассажира. Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом. Поручни левый и правый на правой и левой стойке Таблички с надписями на русском языке. Пластиковое покрытие пола и наддвигательного туннеля. Приборы, в т.ч приборы индикации Комбинация приборов в единицах км/ч и т.д. (вариант: High-Line). Тахограф с блоком СКЗИ. Бортовой компьютер MAN Tronic. Магнитола (вариант: MAN BasicUne 24 В). Язык для дисплея в комбинации приборов: Русский. Индикация рабочих данных в комбинации приборов. Указатель давления наддува. Освещение Корректор фар. Галогенная сдвоенная фара Н7 для правостороннего движения. Дневной ближний свет. Стояночные фонари. Фонари автопоезда. Галогенные проблесковые маячки желтого цвета на крыше кабины 2 шт слева и справа. Электрооборудование Спиральный кабель между розетками тягача и полуприцепа (2 шт). Двухтональный звуковой сигнал, электрический. Розетка подключения АBS прицепа за кабиной. Розетка подключения электрооборудования прицепа 24 за кабиной. Розетка в кабине двухконтактная 12 В и двухконтактная 24 В. Аккумуляторная батарея 12 В 225 А-ч. (2 шт). Главный выключатель аккумуляторной батареи механический Генератор, трехфазный ток 28 В, 120 А, 3360 Вт, Longlife Есо. Прочее Антифриз с t эксплуатации до -37 градусов Цельсия. Один огнетушитель 2 кг. Брызговики передние. Пластиковое крыло заднее из трех частей с брызговиком. Аптечка медицинская. Знак аварийной остановки. Мигающий сигнальный фонарь. Шланг для накачивания шин 20 м с манометром. Домкрат. Противооткатный упор (2 шт). Защитные колпаки гаек передних колес. | х | Указываются конструктивные требования к единице товара и его составным частям, требования к комплектации. | шт. |  | 2 | _ | Срок действия гарантийных обязательств – не менее 12 месяцев. | Указывается код ОКП (общероссийский классификатор продукции) |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Автомобиль должен быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Адрес приемки Автомобиля: город Санкт-Петербург, либо не далее 300 км от границы города. Условия доставки: самовывоз с адреса приемки. Приемка Автомобиля по комплектности, а также на соответствие другим требованиям договора купли–продажи и настоящего ТЗ (по качеству, наличие дефектов и иным характеристикам) производится в момент передачи его Заказчику с участием представителя Поставщика. При отсутствии у Заказчика претензий факт приемки Автомобиля удостоверяется подписью представителя Заказчика (с расшифровкой должности и фамилии) на товарной накладной по форме ТОРГ 12 заверенной чётким оттиском штампа или печати Заказчика. При обнаружении недостачи в комплектации Автомобиля, несоответствий другим требованиям договора купли–продажи и настоящего ТЗ (по качеству, наличию дефектов и иным характеристикам) Заказчиком сразу же, при приемке, составляется двусторонний акт, в котором указывается номенклатура и количество недостающего(их) элемента(ов), описываются выявленные дефекты. После подтверждения Поставщиком акта, Поставщик обязуется заменить Автомобиль с недостатками, либо допоставить недостающие элементы, либо устранить выявленные дефекты в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения акта. При обнаружении недостачи в комплектации Автомобиля, несоответствий другим требованиям договора купли–продажи и настоящего ТЗ (по качеству, наличию дефектов и иным характеристикам) Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Автомобиля, Заказчиком составляется акт, в котором указывается номенклатура и количество недостающего(их) элемента(ов), описываются выявленные дефекты. После получения Поставщиком акта, он обязуется заменить Автомобиль с недостатками, либо допоставить недостающие элементы, либо устранить выявленные дефекты в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения акта.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документы, необходимые для регистрации автомобиля в органах ГИБДД. Сервисная книжка. Руководство по эксплуатации Автомобиля на русском языке. Руководство по эксплуатации и/или паспорт тахографа на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно сервисной книжки.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс не ниже Евро 4.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно сервисной книжки.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого автомобиля должно соответствовать установленным требованиям к качеству, комплектности и безопасности автомобильной техники и подтверждаться Одобрением типа транспортного средства, выданного органами Госстандарта России.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Количество – 2 шт.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствует

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль | Седельный тягач марки MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW или эквивалент |
| 2 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Составил:

Инженер-механик 2 категории						Михайлов Н.В.

28 января 2015 г.