«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДЕЗ»

______________ /Тарло Д.Г./

«_____» апреля 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №33

на поставку автотопливозаправщика на шасси КамАЗ-53605

или аналог (эквивалент)

(подкатегория: __________)

Предмет закупки: грузовой автомобильный транспорт

или аналог (эквивалент)

Город Москва

2015г.

Техническое задание

на поставку автотопливозаправщика на шасси КамАЗ-53605

или аналог (эквивалент).

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автотопливозаправщик на шасси КамАЗ-53605 или аналог (эквивалент) | Двигатель CUMMINS 6ISBe 285 Мощность, кВт/ л.с. 207 / 282 тип дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг•см) 950 (97) Расположение и число цилиндров рядное, 6 Сцепление, тип диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. MFZ430 рабочий объем двигателя, куб.см. 11762 Тормоза Привод пневматический Размеры, диаметр барабана, мм 420 Ширина тормозных накладок, мм 180 Суммарная площадь тормозных накладок, см2 4800 Главная передача, тип двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами КПП ZF9 Колесная формула 4х2 Бак (л) 600 Шины 315/80R22,5 Номер токсичности 3 Разрешенная максимальная масса (кг) 17085 Масса без нагрузки (кг) 8335 Объем цистерны (м.куб.) 10 Количество секций 2 Крепление цистерны Поясное Счетчик ППО-40 Раздаточный рукав 1, длиной 10 м на катушке Насосная установка СВН-80А Рукава 2, Ду-75; 1-4 м. в металлических пеналах Крышки и горловины Алюминиевые Донные клапана На каждый с блоком управления на 2 секции Sening | х | Предпусковой подогреватель, Цифровой тахограф с СКЗИ марки- DTCO 3283 Топливный бак 600л, усиление кронштейна топливного бака дополнительным кронштейном, усиленная защита радиатора системы охлаждения (установка кожуха радиатора), наклейка светоотражающих полос на кабину, дополнительный радиатор отопителя кабины, круговая штора, магнитола JVC с CD с колонками, металлическая крышка для вертикального ящика АКБ, нагревательная секция для подогрева топливопроводов, отопитель Вебасто Аэртоп 2000, панорамные зеркала, преобразователь типа «Страус» (24/12В) и прикуриватель, проблесковый маячок с окраской, ручной топливный насос для прокачки системы, сертифицированный искрогаситель, утеплитель передней части кабины № Р53205-3914010-01, электроподогрев сидений водителя и правого пассажира, экранирование пучков проводов системы электрооборудования, ящик для песка, две лопаты, два огнетушителя, устройства ограничения скорости соответствующее техническим требованиям Правил № 89 ЕЭК с поправками, и должно быть отрегулировано таким образом чтобы скорость не превышала 90 км/ч. | шт. |  | 1 | - | 2000 моточасов или 2 года (что наступит ранее). | Указывается код ОКП (общероссийский классификатор продукции) |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Продукция должна быть оригинальной (от производителя), новой 2015 года выпуска, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для России.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Доставка Товара Покупателю должна осуществляться Продавцом и за счет Продавца. Приемка Товара по качеству, комплектации и оснащению должна осуществляться на территории Покупателя по адресу 171842, Тверская область, г. Удомля, ул. Тверская, д.7. Прием-передача Товара оформляется Актом приема-передачи.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- сервисная книжка; - руководство по эксплуатации на русском языке; - ПТС; - договор купли-продажи; - акт приема-передачи; - счет-фактура; - счет на оплату; - товарная накладная.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и надежность поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Составил:

Должность                            подпись                               ФИО