ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8

на поставку специализированной техники

Предмет закупки: КАМАЗ с КМУ,

Самосвал на базе КАМАЗ, тягач КАМАЗ или аналог (эквивалент)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Город Москва

2015г.

Техническое задание на поставку Самосвал на базе КАМАЗ, тягач КАМАЗ или аналог (эквивалент)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Седельный тягач КАМАЗ 36460-73 или эквивалент | - Грузоподъемностью не менее 16,8т - Экологический класс – не менее 4; - Колёсная формула/ведущие колеса - 6х4/задней тележки; - Схема компоновки транспортного средства - кабина над двигателем; - Расположение двигателя - переднее продольное; - Исполнение загрузочного пространства - седельно-сцепное устройство; - Кабина - цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; - Габаритные размеры, мм: - Длина – 7030, ширина – 2550, высота – 4000 (не более); - База, мм – 3300+1440 (не более); - колея передних/задних колес, мм - 2140/1820 (не менее); - Полная масса транспортного средства (разрешенная), кг – не более 26000; - Двигатель: - Четырехтактный дизель; - Количество и расположение цилиндров –не менее 8, V-образное; - Рабочий объем, см³ - не более 11762; - Максимальная мощность, кВт(мин־¹), по Правилам ЕЭК ООН №85 - не менее 294 (1900); - Топливо - дизельное; - система питания - непосредственный впрыск топлива с общей рампой; - система выпуска и нейтрализации отработавших газов - один глушитель совмещенный с нейтрализатором, система SCR; - трансмиссия - механическая; - сцепление - фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем; - коробка передач – с ручным управлением с делителем; - число передач - вперед-16; назад-2; - главная передача – двухступенчатая (с колесной передачей), передаточное число - 5,11; - Максимальная масса полуприцепа, кг - не менее 52300; - Климатическое исполнение УХЛ | х | подвеска передняя - на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор с резинометаллической опорой; подвеска задняя – балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости; реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами; концы рессор со скользящими опорами; рулевое управление - с гидроусилителем, рулевой механизм - «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»; тормозные системы: рабочая - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; запасная - каждый контур рабочей тормозной системы; стояночная - колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами; вспомогательная - моторный тормоз-замедлитель; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; Вместимость топливных баков, л – не менее 300х2 ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе), мм: не более 1265/1325 МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, отоп.каб., пневмоподв. каб., аэродинам.козырек, рестайлинг (эквивалент) тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ. Наличие противоподкатных устройств. | шт. | 1 | _ | 24месяца или 100 000км. пробега (что наступит ранее) | ОКП 451135 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Продукция должна быть оригинальной (от производителя), новой 2015 года выпуска, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для России.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.); счет, счет-фактуру; товарную накладную (по форме ТОРГ-12); документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству; другие документы, предусмотренные законодательством.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Периодичность обслуживания: в зависимости от условий работы (согласно инструкции)

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс не менее Евро 4

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 13.1 Место поставки продукции

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Составил:

Механик_________________________________________    С.В. Фадеев