«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДЕЗ»

______________ /Тарло Д.Г./

«_____» апреля 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9

на поставку автокран КС-55713-5К-3 «Клинцы»

на шасси Камаз 43118 аналог (или эквивалент)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Город Москва

2015г.

Техническое задание

на поставку автокран КС-55713-5К-3 «Клинцы»

на шасси Камаз 43118 аналог (или эквивалент)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автокран КС-55713-5К-3 «Клинцы» на шасси Камаз 43118 или аналог (эквивалент) | Максимальный грузовой момент: 80,0 т. м. (не менее) - Грузоподъемность макс./вылет: 25т/3,2м (не менее) - Габариты крана в транспортном положении: Длина: 11,8м (не более) Ширина: 2,5м (не более) Высота: 3,9м (не более) - Длина стрелы: 9,5-28,0м (не менее) - Зона работы крана: 360 град (не менее) - Макс. высота подъема крюка с основной стрелой 28,0м: 28,3м (не менее) - Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,5м на вылет 5м: 25,0м (не менее) - Масса груза, при которой допускается выдвижение секции стрелы: до 0,5м (не менее) - Скорость подъема-опускания груза: Номинальная (с грузом массой до 25,0т) 6,0 м/мин (не менее) Увеличенная (с грузом массой до 6,0т) 12,0 м/мин (не менее) Максимальная (кратность полиспаста 1) 40 м/мин (не менее) - Скорость посадки груза: не более 0,2 м/мин - Частота вращения поворотной части: 1,4 об/мин (не менее) - Скорость передвижения крана своим ходом: 80 км/ч (не менее) - Размер опорного контура вдоль*поперек оси шасси: При выдвинутых балках выносных опор: 4,9*5,8 (не более) При втянутых балках выносных опор: 4,9*2,27 (не более) - Колесная формула: 6*6 - Двигатель: дизельный, не менее ЕВРО 4 - Мощность двигателя не менее (л.с.) 280 - Топливный бак не менее (л.) 200 - Тип КПП – механическая Рулевое управление: - наличие гидроусилителя - рулевая колонка с регулировкой - наличие замка вала рулевого управления. Климатическое исполнение УХЛ | х | Техника должна соответствовать заявленной комплектации, быть технически исправной. Техника должна быть новой, без пробега. | шт. | 1 | _ | Крановая установка – 18 месяцев либо 1000 моточасов наработки по счетчику моточасов в зависимости от того, что наступит ранее; Шасси – 12 месяцев или 75000км пробега (что наступит ранее) | 483512 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Продукция должна быть оригинальной (от производителя), новой 2015 года выпуска, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для России.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Наличие маркировочных табличек и шильдиков согласно технического регламента РФ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: - техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.); - счет, счет-фактуру; - товарную накладную (по форме ТОРГ-12); - документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; - документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству; - пакет документов предоставляется не позднее 28 числа текущего месяца; - другие документы, предусмотренные законодательством.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Периодичность обслуживания: в зависимости от условий работы (согласно инстукции к транспортному средству.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс не менее Евро 4

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно инструкции по эксплуатации

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 13.1 Место поставки продукции

г. Москва или МО

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Составил:

Механик _________________________    С.В. Фадеев