«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

на выполнение работ

г. Обнинск						                      «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 26.07.2013 г. № 224/02.01-07/565, с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту помещений центрального зала, коридоров, лестничной клетки, холла здания 51, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет  ______________ рублей ____________________ в том числе НДС __% ____________ руб.

2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика.

2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

2.9. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки в 2 (двух) экземплярах, составленный на последнее число месяца прошедшего квартала.

2.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает его и возвращает 1 (один) экземпляр, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

- Сроки выполнения работ

  - Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Дата начала работ: 28.02.2014 г.

3.3. Подрядчик обязан завершить работы :______________.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.

4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.4.  Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.

4.2.5.  Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Привлекать к выполнению настоящего договора субподрядчиков, предварительно согласовав в письменной форме с Заказчиком выбор субподрядчика. Субподрядчики, привлеченные к выполнению работ, должны отвечать тем же требованиям, установленным п. 12.5.1 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», что и Подрядчик. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика и несет ответственность за соответствие субподрядчиков данным требованиям.

4.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующими нормативно-техническими документами, согласно утвержденным техническим заданием и сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.3. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.4.  Персонал Подрядчика обязан:

- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.5. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.7.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.8.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Производство работ

  - Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.

  - Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.

5.5.  В	 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

- Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости  выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

- Гарантии

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

- Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.

8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.

8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены работы.

8.11. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению настоящего Договора субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед подрядчиком не освобождает подрядчика от выполнения условий настоящего Договора.

9.  Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

- Разрешение споров

10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.       Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.3. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.

12.5. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание   (Приложение № 1)

- Смета  (Приложение № 2)

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Адрес: 249033 , Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68 ИНН 4025024829 КПП 402501001 БИК 042007835 Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж р/с 40502810024250000564 к/с 30101810100000000835 Финансовый директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» __________________А.А. Лебезов | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_______ от _______

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик |  | Заказчик ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" Финансовый директор _____________________ А.А. Лебезов |

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений центрального зала, коридоров, лестничной клетки, холла здания 51.

Обнинск

2014

Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений центрального зала, коридоров, лестничной клетки, холла здания 51.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Техническое задание

Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по ремонту помещений центрального зала, коридоров, лестничной клетки, холла здания 51.

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)

Разработка ППР не требуется.

Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса

Ведомость физических объемов работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел: Вестибюль, раздевалка, мужской санузел. |  |  |  |
|  | Разборка подвесных потолков из плит типа <Акмигран> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,01 |
|  | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа | 100 м2 | 0,01 |
|  | Ремонт потолков, облицованных плитами типа Акмигран, площадью ремонтируемых мест до 1 м2 (вестибюль) | 100 м2 | 0,01 |
|  | Плиты облицовочные типа Акмигран | м2 | 1 |
|  | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 | 0,66 |
|  | Ремонт подоконных досок с установкой реек в щели | 100 м2 | 0,015 |
|  | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 шт. | 0,08 |
|  | Смена оконных шпингалетов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с оконных коробок | 1 м2 | 2,6 |
|  | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с оконных переплетов | 1 м2 | 7 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 | 0,111 |
|  | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт. | 100 шт. | 0,17 |
|  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 1,5 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | т | Весь |
| Раздел: Лестничная клетка и санузел 3-го этажа |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,2 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,034 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,039 |
|  | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 3,9 |
|  | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт. | 100 шт. | 0,4 |
|  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 3,5 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 3,5 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,15 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков и низа лестничных маршей | 100 м2 | 1,95 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,95 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,02535 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 1,95 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 2,29 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,02977 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,29 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,145 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,21 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,18 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей и конструкций за два раза | 100 м2 | 0,235 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов за 2 раза | 100 м2 | 0,17 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (ограждения лестничных маршей) | 100 м2 | 0,56 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поручней за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,12 |
|  | Ремонт дверных полотен | 100 шт. | 0,02 |
|  | Циклевка дверных полотен | 100 м2 | 0,075 |
|  | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 | 0,075 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | т | Весь |
| Раздел: Кабинеты (частичный ремонт) |  |  |  |
|  | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах | 100 шт. | 0,09 |
|  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 шт. | 0,24 |
|  | Смена оконных шпингалетов | 100 шт. | 0,36 |
|  | Ремонт деревянных подоконных досок (9 шт) со вставкой реек | 100 м2 | 0,045 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,33 |
|  | Ремонт дверных полотен | 100 шт. | 0,05 |
|  | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 | 0,3 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,5 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,695 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,009035 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,695 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,66 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00858 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,66 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза | 100 м2 | 0,045 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | т | Весь |
| Раздел: Пультовая |  |  |  |
|  | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах | 100 шт. | 0,12 |
|  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 шт. | 0,21 |
|  | Смена оконных шпингалетов | 100 шт. | 0,4 |
|  | Ремонт деревянных подоконных досок (12шт)со вставкой реек | 100 м2 | 0,072 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,4 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,5 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,15 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 1,83 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 1,83 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,83 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,02379 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) по новой поверхности | 100 м2 | 1,83 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,17 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,62 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,4 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,15 |
|  | Окраска бетонных поверхностей полов эмалью ПФ-133 | 100 м2 | 0,615 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей пульта и дверей за два раза | 100 м2 | 0,95 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,3 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | т | Весь |
| Раздел: Лестничная клетка, лабиринт входа в ц/з, центральный зал АЭС |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 18,8 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 4 м | 100 м2 | 15,6 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 4 м | 100 м2 | 3,2 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката (4 слоя К=4) | 100 м2 | 5,69 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 5,37 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 5,37 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси ______________. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 5,37 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов ________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 9,129 |
|  | Устройство покрытия полов из пластиката толщ.3мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 5,69 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 1,48 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 148 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 1,48 |
|  | Крепление пластиката к полам стальной полосой 40х3 мм у рельсового пути | 100 м | 1,04 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 104 |
|  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 шт. | 0,04 |
|  | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен | 10 шт. | 0,4 |
|  | Ремонт дверных полотен | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 2 |
|  | Установка дверного доводчика | шт. | 4 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 4 |
|  | Счистка набела с потолков и стен | 100 м2 | 1,95 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,35 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,14 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 10,5 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 8,8 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,1144 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,81 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,81 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 17,38 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,22594 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,64 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 1,64 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 18,035 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 8,8 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,35 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,06 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,45 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов за 2 раза | 100 м2 | 0,95 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (мостовой кран) за два раза | 100 м2 | 2,1 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных конструкций металлических ферм за два раза | 100 м2 | 2,5 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных маршей за 2 раза | 100 м2 | 1,75 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестниц и антресолей за 2 раза | 100 м2 | 1,75 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций за 2 раза | 100 м2 | 1,91 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ворот за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,56 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,75 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей плит покрытия реактора за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,75 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2 | 100 м2 | 0,75 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы.

Срок выполнения работ

Дата начала работ – 28.02.2014 г.

Дата окончания работ – _____________.

Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации.

Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3)

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

Требования к особым условиям работ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г.

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Требования к результатам работ и порядку приемки

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Приложение № 2

к договору №_______ от _______

Смета