Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку противогазов МЗС ВК Экран (или аналог)
г. Снежинск

2015г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Противогаз гражданский фильтрующий МЗС ВК ЭКРАН (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Противогазы должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении (хранении), не восстановленными. Дата изготовления - не ранее I квартала 2015г.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Особые требования отсутствуют.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Код продукции: 256810


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от OB ВП, органических газов и паров с температурой кипения выше 65оС, неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, паров ртути, оксидов азота, радиоактивных веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Использование во всех климатических зонах.
Температурный диапазон эксплуатации: от -40оС  до  +40оС.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Технические характеристики:

· масса фильтра/противогаза без сумки, не более  – 500/1200 г;

- размерный ряд маски один (универсальный) размер;
· площадь поля зрения маски,  не менее 82%;
· начальное сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха 30 дм3/мин, не более  245 Па;
· начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при расходе 30 дм3/мин, не более 206 Па;

· сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха после запыления при расходе 95 дм3/мин, не более 820 Па ГОСТ Р 12.4.251-2009;
· коэффициент проницаемости фильтра по аэрозолю СМТ, не более  0,001%;

·  суммарный коэффициент подсоса под лицевую часть и проницаемости фильтра по аэрозолю СМТ, не более  0,0001%;
Время защитного действия фильтра по ОХВ при указанной концентрации, не менее:

· хлористый водород, при 2,5 мг/ дм3 – 30 мин;
· фтористый  водород,  при 1,4 мл/ дм3 – 40 мин;
·  хлорциан, при 5,0 мл/дм3 – 40 мин.
Время защитного действия фильтра по АОХВ при указанной концентрации, не менее:

·  циклогексан, при 3,5 мг/дм3 – 90 мин;
·  хлор, при 15 мг/дм3 – 20 мин;
·  гидрид серы, при 7,1 мг/дм3 – 60 мин;

·  диоксид серы, при 13,3 мг/дм3 – 20 мин;

·  аммиак, при 0,7 мг/дм3 – 120 мин;

·  монооксид углерода, при 6,2 мг/ дм3 –20 мин;

- оксид азота, при 3,1 мг/дм3 – 20 мин;

- диоксид азота, при 4,8 мг/дм3 – 20 мин;

- пары ртути, при 0,013 мг/ дм3  – 100 час.


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Гарантийный срок хранения противогаза МЗС ВК ЭКРАН (или аналог) – не менее 13 лет с даты изготовления изделия.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Комплект поставки противогаза:
- фильтр в цельнометаллическом корпусе в едином исполнении – 1шт.; 

- панорамная маска с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, правым или левым боковым креплением фильтра с самозатягивающимися пряжками оголовья, универсального размера – 1шт.;

-  сумка для хранения и ношения противогаза –1 шт.;

-  руководство по эксплуатации – 1экз. на каждый ящик;

- паспорт – 1 экз. на партию.
Характеристика панорамной маски:

соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.189-99, категория 3 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»: маска специального назначения, предназначенная для применения в условиях аварии.

Конструктивные требования:
конструкция панорамной маски должна позволять использовать ее независимо от типоразмера головы, исключив процесс определения антропометрических размеров.

Материал фильтра должен быть защищен от коррозии, при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины), пересыпание шихты. 

Резьбовые соединения комплектующих деталей противогаза должны соответствовать ГОСТ 8762-75.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	 На цилиндрической части фильтра путем наклеивания должна быть размещена этикетка,  на которой содержатся следующие данные: наименование фильтра, марка, класс и цветовая маркировка фильтра, идентификация предприятия-изготовителя (товарный знак), знак соответствия МЧС России, знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 при обязательной сертификации, обозначение технических условий, номер и год соответствующих стандартов, нормативное время защитного действия 240 мин по ОХВ согласно ГОСТ Р 22.9.05-95. На донной части фильтра несмываемой водой краской должен быть указан: номер партии, месяц и четыре цифры года изготовления фильтра, месяц и четыре цифры года истечения срока годности фильтра.
Панорамная маска должна иметь маркировку на внутренней стороне уплотнителя в лобной области, на внутренней поверхности корпуса подмасочника, на внутренней стороне оголовья. На внутренней поверхности стекла-корпуса панорамной маски в подбородочной области должна быть закреплена этикетка, на внешней стороне которой содержится следующая информация: наименование изделия, товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение технических условий, обозначение стандарта «ГОСТ Р 12.4.189-99 категория 3 (Сl 3)», обозначение стандарта «EN 136:2004», обозначение технического регламента Таможенного союза «ТР ТС  019/2011», единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, знак обращения на рынке продукции, сертифицированной в странах  ЕС, знак соответствия МЧС России, надпись «Резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75».

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Поставка комплектов противогазов производится в заводской упаковке - деревянном  ящике. В каждом ящике должно быть упаковано 15 комплектов противогазов.  Ящики новые, на торце ящика – наклеен лист с указанием наименования завода-изготовителя, название изделия (МЗС ВК ЭКРАН), количество, номер партии, номер ящика, дата изготовления, знаки «Не кантовать», «Рюмка» (хрупкое), «Зонтик» (боится воды). Ящики должны быть опломбированы. Внутри каждого ящика должен находиться упаковочный лист (приклеен) и руководство по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Противогазы должны быть упакованы, иметь полную комплектность, официальную гарантию от производителя, сертификаты.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке продукция сопровождается:

- паспортом, в котором указан комплект поставки, результаты испытаний, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью отдела технического контроля и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств МЧС России.

- сертификат ТР ТС (технического регламента Таможенного союза).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка приобретенных противогазов  «Поставщиком» до склада «Покупателя»  в     г. Снежинске. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок хранения и эксплуатации  противогазов МЗС ВК ЭКРАН (или аналог) – не менее 13 лет с даты изготовления изделия.


РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно–территориальном образовании» от 14.07.1992г. №3297-1, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. 
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество поставляемых противогазов МЗС ВК ЭКРАН (или аналог) – 315 шт.

Срок поставки – не позднее 30.09.2015г.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация, идущая в комплекте поставки, должна быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОВ ВП
	Отравляющие вещества вероятного противника 



	2
	СМТ
	Стандартный масляный туман



	3
	ОХВ
	Отравляющие химические вещества



	4
	АХОВ
	Аварийно химические опасные вещества



