- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Видеокамера Типа ТК-С9300Е или эквивалент. | Чувствительный элемент: 1/3” ПЗС-матрица IT CCD Количество пикселей: 440 000 (752х582) Разрешение по горизонтали: 600 ТВЛ Система развертки: Чересстрочная 2:1, 625 телевизионных линий Частота развертки: 15.625 кГц, 50 Гц Минимальная освещенность: Цвет.: 0.05 лк (50%, F1.2, АРУ High) 0.025 лк (25%, F1.2, АРУ High) Ч-б: 0.006 лк (50%, F1.2, АРУ High) 0.003 лк (25%, F1.2, АРУ High) Режим «день/ночь»: True Day/Night, автоматический ИК-фильтр Выходной видеосигнал: BNC, 1.0V (р-р), 75 Ом Синхронизация камеры: Внутренняя Динамический диапазон: ExDR Plus (с использованием двойного затвора) Цифровое шумоподавление: Normal/High Баланс белого: ATW/AWC/ручной Отношение сигнал/шум: 52 дБ (АРУ выкл.) АРУ: Выкл./Средний/Высокий Компенсация встречной засветки: Вкл./Выкл. (4 типа) Режим накопления кадров: Выкл./ х2 – х128 Крепление объектива: CS Управление диафрагмой: DC Автоматическая фокусировка: Есть Цифровое увеличение камеры: х1, х1.4, х2 Режимы воспроизведения: LCD1/LCD2/CRT Маскирование зон: 4 зоны Детектор движения: Вкл./Выкл. Тревожный вход/выход: 1/1 Питание: 12 В пост. тока/ 24 В пер. тока Потребляемый ток: 220 mA Рабочий диапазон температур: -10°…+50°C Масса: не более 270 г Габариты: не более 55х61х126 мм | шт. | 1 |
|  | Объектив Типа Bosch LTC 3361/41 или эквивалент. | Формат изображения: 1/3 дюйма Фокусное расстояние: 2,8 - 12 мм Диапазон диафрагмы: F1,4 - 360 Минимальное расстояние до объекта: 0,3 м до бескон. Расстояние заднего фокуса: 8,6 мм Вес: не более 71 г Крепление объектива: CS Угол обзора (широкоугольный): 94,4 x 72,5 Угол обзора (телеобъектив): 24,1 x 18,1 Управление диафрагмой: сигналом пост. тока (DC), 4-контактный разъем Управление фокусом: ручное Управление трансфокацией: ручное | шт. | 1 |
|  | Термокожух Типа Wizebox WHE32 или эквивалент. | Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды: -35°С..+40°С Диаметр кабелей для подключения термокожуха: 4-8 мм Вес термокожуха в сборе: не более 3,8 кг Максимальная нагрузка на кронштейн: 50 кг с коэффициентом запаса 2,6 Покрытие краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло–серый (RAL7035) Материал корпуса: экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением Стекло: специальное полированное, без оптических искажений Крепежные детали: нержавеющая сталь Материал герметизирующих прокладок: Армлен Материал кабельных вводов: полиамид Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (включая телекамеру): 25Вт Максимальный ток, потребляемый термокожухом (включая телекамеру): 0,12A (~220В); 1,05A (~24В) Обогреватель питание ~24В мощность 2Вт(постоянно) + 8Вт(управляются термодатчиком) температура включения/выключения +4°С/+6°С Источник питания телекамеры входное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем) ~24В±10% или ~220В±10% выходное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем) ~24В±10% (400 мА max); =12В±10% (400 мА max); =9В±10% (400 мА max) Гальваническая развязка по питанию трансформаторная | шт. | 1 |
|  | Коробка клемная Типа Wizebox BG 258 или эквивалент. | Класс защиты IP66 Монтажный комплект для крепления к стене Диаметр жилы проводов для подключения от 0,65 до 2,00мм Диаметр кабеля, пропускаемого через гермоввод от 6 до 10мм Габаритные размеры (включая гермовводы) не более 160х110х55 мм | шт. | 1 |
|  | Блок питания импульсный Типа DR-75-12 или эквивалент. | Канал 1, Uвых=12В, Iвых=0…6,3А Мощность: 75Вт Количество выходов: 1 Механическая подстройка выходного напряжения: +16%/-0% КПД: 76% Уровень пульсаций (размах): 100мВ Входное напряжение АС: 85…264 В Габариты: 55,5х125,2х100мм, масса: 0,6кг Корпус: для монтажа на DIN-рейку Диапазон температур работы: -10…60С, хранения: -20…85С | шт. | 1 |
|  | Преобразователь видео и тревожных сигналов Interlogix (GE) S734DVT-EST1 | 4 входа BNC, 1 выход MM ST Питание 12-16 DC, 24 АС Поддержка передачи информации по протоколам RS-232, RS-422, RS 485, TTL Форматы передаваемых сигналов – PAL и NTSC Длины волн для многомода – 850нм и 1300нм дальность передачи сигнала – до 5.2 км Поддерживаемое разрешение 500 ТВЛ Рабочий диапазон температур - -40–+75°С Совместимость c приемником S734DVT | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех Типа Hakel Н-40 или эквивалент. | Разъемы BNC – вход-Male, выход-Femal, 75Ом Количество защищаемых пар - 4 Номинальное рабочее напряжение – 12В Макс. длительное рабочее напряжение - 14,4 В Номинальный ток - 300 мA C2 Максимальный разрядный ток (8/20) - 5 кA C2 Номинальный разрядный ток (8/20) - 1 кA Уровень напряжения защиты при In - 44 B Уровень напряжения защиты при 1 кВ/мкс - 20 B Время срабатывания - <30 нсек Паразитная емкость - <47 пФ Вносимое сопротивление - 10 Ом Рабочая температура - -40°C - +80°C Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 - IP 20 Срок службы (час) - 100 000 Категория в соответствии с МЭК 61643:21-2000 - A2, B2, C2, C3, D1 | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее 1 года;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).