ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на конструирование, изготовление и поставку

контроля альфа загрязнения наружной поверхности ТВС и дезактивации

г. Санкт-Петербург                                                                       «___» ________ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя Генерального директора по проектированию и науке Кузина Александра Семёновича, действующего на основании Доверенности от 21.12.2011г. №719-07/095-11,      с одной стороны и ___________________________ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ , действующего на основании  ________________ , с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить комплекс работ по разработке конструкторской документации, изготовлению и поставке контроля альфа загрязнения наружной поверхности ТВС и дезактивации (далее Товар (Оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Исходными требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Наименование, номенклатура и количество Товара (Оборудования), сроки выполнения (поставки) определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), технические и качественные характеристики Товара (Оборудования) – Исходными требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору).

При этом:

Начальный срок выполнения работ – дата подписания настоящего Договора обеими сторонами;

Конечный срок выполнения работ и поставки Товара (Оборудования) – в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Исполнитель выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными в Приложение № 2 к настоящему Договору «Исходные требования», а также в других действующих нормативных актах Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания  и оформления конструкторской документации и изготовления Товара (Оборудования).

1.3. Исполнитель изготавливает и поставляет Заказчику Товар (Оборудование), свободный от прав  третьих лиц.

1.4. Настоящий Договор заключен в рамках исполнения обязательств Заказчика по договору от 07.12.2010 г. № 20-35-10 с ФГУП «ГХК» (далее - Гензаказчик).

1.5. Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору не допускается без письменного согласия на это другой Стороны.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

2.1. Цена Договора составляет: _______________ (_________________) рублей ___________ копеек, в том числе НДС (18%) ___________ (__________________) рублей _________________________ копеек.

2.2. Цена Договора окончательная, определена в рублях РФ, индексации не подлежит. Цена Договора включает в себя  стоимость работ по изготовлению и доставке Оборудования, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком платежными поручениями с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных Исполнителем счетов в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 25% от стоимости Договора, что составляет  ________________ (_____________________) рублей _________ копеек, в том числе НДС (18%) _______________ (________________) рубля _____________ копеек – в течение 5 (пяти) банковских дней после получения Заказчиком банковской гарантии в соответствии с ст.11 настоящего Договора при условии поступления соответствующих денежных средств от Гензаказчика.

- окончательный расчет в размере 75% от стоимости Договора - в течение 10 (десяти) банковских дней после получения соответствующих денежных средств от Гензаказчика, на основании двухстороннего Акта приема-передачи Товара (Оборудования)  и выполненных работ, при условии представления счета на оплату выполненных работ.

2.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после получения авансового платежа выставляет Заказчику счет-фактуру на полученный авансовый платеж.

2.5. Расходы, связанные с принятием некачественного либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Исполнителю, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектности несет Исполнитель.

2.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения своих обязательств по Договору Исполнитель предоставляет Заказчику акт сверки взаиморасчетов.

- НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

3.1. Исполнитель выполняет работы в соответствии с конструкторской документацией, требованиями, установленными в Исходных требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания работ по изготовлению Товара (Оборудования).

3.2. Во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

- Права и обязанности сторон

- 4.1. Исполнитель обязан:

- 4.1.1. Разработать конструкторскую документацию на Товар (Оборудование) и согласовать ее с Заказчиком.

- 4.1.2. Изготовить Товар (Оборудование) в соответствии с конструкторской документацией и поставить Заказчику Товар (Оборудование).

- 4.1.3. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о подготовке предварительных извещений для внесения изменений в конструкторскую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

4.1.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества  изготовленного и поставленного Исполнителем Товара (Оборудования).

- 4.1.5. Выполнять работы собственными силами и/или силами привлеченных организаций в полном соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

- 4.1.6. Уведомить Заказчика о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь необходимые разрешения и лицензии на соответствующие виды работ.

- 4.1.7. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

- 4.1.8. Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.4.1.6 настоящего Договора, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ.

- 4.1.9. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим сторонам, и приобретение прав на их использование. Обеспечить патентную чистоту разработок по настоящему Договору. При этом использование таких охраняемых результатов интеллектуальной деятельности не должно приводить к увеличению общей цены работ по настоящему Договору.

- 4.1.10. Передать Заказчику полученные по настоящему Договору результаты работ, не нарушающие исключительные права третьих сторон. При этом если Сторонами письменно не согласовано иное, Исполнитель должен при использовании в составе результатов работ по настоящему Договору результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц обеспечить приобретение у этих лиц исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в целях передачи Заказчику исключительных прав на результаты работ в полном объеме. Стоимость передаваемых в соответствии с настоящим пунктом Заказчику исключительных прав включается в общую цену Договора, определенную настоящим Договором.

- 4.1.11. Передать Заказчику исключительные права на результаты работ по Договору.

- 4.1.12. Передать Заказчику документы, непосредственно связанные с выполняемыми работами по изготовлению Оборудования.

- 4.2. Заказчик обязан:

- 4.2.1. Осуществить приемку и оплату Оборудования  в порядке, предусмотренном разделами 2, 5 настоящего Договора.

## 5. Порядок сдачи и приемки работ, Товара (Оборудования)

5.1. В сроки, установленные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Исполнитель представляет Заказчику:

а) полный комплект конструкторской документации на изготовленный Товар (Оборудование);

б) изготовленный Товар (Оборудование) в количестве, предусмотренном Спецификацией;

в) документы о сертификации Товара (Оборудования) (Оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

г) паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и руководство по эксплуатации на русском языке;

д) план качества на оборудование важное для безопасности, оформленный в соответствии с НП-071-06;

е)   счет на окончательный расчет, выставленный Заказчику;

ж)  товарную накладную ТОРГ-12 в 2-х экз.;

з)   счет-фактуру, оформленную в соответствии с НК РФ;

и)  Акт приема-передачи Товара(Оборудования) и выполненных работ в 2-х экз.

5.2. Заказчик в 30-дневный срок со дня получения Акта приема-передачи Товара (Оборудования) и выполненных работ и товарной накладной направляет Исполнителю подписанный Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Товара (Оборудования).

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара (Оборудования) Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Исполнителем за свой счет. Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и выполненных работ и товарная накладная подписываются Заказчиком после устранения замечаний и претензий по факту приемки Товара (Оборудования), соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора.

5.4. Подписание Акта приема-передачи Товара (Оборудования) и выполненных работ от имени Заказчика может быть осуществлено лицами, уполномоченными Заказчиком. Заказчик предоставляет Исполнителю заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.

5.5. Приемка изготовленного Товара (Оборудования) осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Заказчику.

5.6. Приемка Товара (Оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6, и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7, с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража при Совмине СССР от 29.12.1973 № 81 и от 14.11.1974 № 98.

5.7. Работы считаются выполненными, а Товар (Оборудование) принятым с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (Оборудования и выполненных работ.

5.8. После приемки Товара (Оборудования) Заказчиком, Исполнитель по письменному поручению Заказчика обязуется в течение 10 (десяти) дней организовать доставку вверенного ему Заказчиком Товара (Оборудования) по указанному в пункте 5.9 настоящего Договора адресу и выдать Товар (Оборудование) уполномоченному лицу по товарно-транспортной накладной. Стоимость организации доставки Товара (Оборудования) Исполнителем входит в стоимость настоящего Договора. За время осуществления перевозки Товара (Оборудования) Исполнитель несет риск повреждения или утраты Товара (Оборудования). Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора.

5.9. Исполнитель обязан организовать доставку Товара (Оборудования) с разгрузкой с транспортного средства по адресу:

- для вагонов и 20 тонных контейнеров: ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель – ФГУП «ГХК», код 1021 (ОКПО – 07622986);

- для контейнеров менее 20 тонн: ст. Красноярск Код 890004, грузополучатель – ФГУП «ГХК», код 1021 (ОКПО-07622986);

- грузобагажное отделение – ст. Красноярск Красноярской ж.д., код 890004, грузополучатель – ФГУП «ГХК», (ОКПО-07622986);

-для автотранспорта – ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.Ленина 76, склад ТСЦ ФГУП «ГХК».

## 6. Гарантия

6.1. Исполнитель настоящим гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара (Оборудования) в течение 48 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) и выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ, в том числе на изготовленный Товар (Оборудование).

6.2. Исполнитель гарантирует, что Товар (Оборудование), изготовленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Исполнитель гарантирует, что Товар (Оборудование), изготовленный по настоящему Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании изготовленного Товара (Оборудования).

6.3. Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество разработанной в рамках настоящего Договора конструкторской документации;

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования) , безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

- полное соответствие изготовленного Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

- 6.4. Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращено Исполнителю за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Исполнителем. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

6.5. Исполнитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Исполнителя;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

- КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.

7.1. Поставляемый Товар (Оборудование) по своему качеству должен полностью соответствовать конструкторской документации, обязательным требованиям ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, сертификатам качества, специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики, предъявляемых к оборудованию.

7.2. Приемка Товара (Оборудования) по количеству и качеству производится на основании отгрузочных документов и сертификатов качества производителя в соответствии с Инструкциями № П-6 и № П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. (с последующими изменениями).

7.3. При обнаружении несоответствия поставленного Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора, незамедлительный вызов представителя Исполнителя и его присутствие для совместной приемки Товара (Оборудования) обязателен.

- Упаковка и маркировка

8.1. Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования).

8.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

8.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Исходных требованиях.

8.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара (Оборудования) при его хранении и транспортировании до Заказчика.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (включая гарантийные обязательства Исполнителя по пункту 6.1 Договора).

9.2. По письменному согласованию Сторон возможно изменение или расторжение настоящего Договора.

9.3. Требование об изменении или расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд после получения отказа другой Стороны, либо неполучения ответа в 30-дневный срок с момента получения требования письмом с уведомлением, телеграммой с уведомлением с обязательным подтверждением получения уполномоченными лицами другой Стороны.

- ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков изготовления и поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере 0,1% от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.3. В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 10%  от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

10.4. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплату штрафа в размере 10% от цены Договора, установленной в пункте 2.1 настоящего Договора.

10.5. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя  сверх штрафной неустойки  (п.10.2.) возмещения в полном объеме штрафов, предусмотренных п.10.3, 10.4 настоящего Договора убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Исполнителя от исполнения обязательств в натуре.

10.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору при отсутствии в этом его вины.

10.8. Споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.9. В случае расторжения настоящего Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1 Исполнитель должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии в размере _________________ (______________________) рублей _____________ копеек, что составляет 25% от цены настоящего Договора, указанной в п.2.1 Договора.

11.2. Обеспечение должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии кредитной организации, которая покрывает все обязательства по настоящему Договору, включая основные, дополнительные и гарантийные обязательства.

11.3. Банковская гарантия должна быть представлена Заказчику не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

11.4. Банковская гарантия должна быть действительна до полного исполнения всех обязательств по Договору, включая основные, дополнительные и гарантийные обязательства плюс 60 календарных дней.

11.5. В качестве гаранта рассматривается банк, входящий в сотню крупнейших банков России по величине активов согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА публикуемому на последнюю отчетную дату, и имеющий устойчивое финансовое положение.

11.6. Обеспечение должно содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему обеспечению, если это не предусмотрено изменением/дополнением.

11.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение настоящего Договора перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего Договора.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. При предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), и копий подтверждающих документов Стороны руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (Приложение № 3 к Договору).

12.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

12.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.4.Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Исходные требования (Части 1 и 2);

Приложение № 3: Условия предоставления сведений о контрагенте.

13. 	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И

ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» ул. Савушкина 82, г. Санкт-Петербург, 197183, р.сч. 40702810839040002061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт- Петербурге, г.Санкт-Петербург к.сч. 30101810200000000704, БИК 044030704, ИНН 7814417371, ОКПО 07626010, КПП 783450001, ОГРН 1089847342001 Телефон: (812) 430-01-34 Факс: (812) 430-03-93, email@givnipiet.ru | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

14. ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК                                                   	ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»	___________________________

_______________ А.С.Кузин   	___________________________

«______»______________2012г.	«_______»______________2012г.

|  |  |  |  | Приложение №1 к проекту договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование продукции, изделия, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., руб. без НДС. |  | Сумма, руб. без НДС. |  | НДС, руб. |  | Сумма с НДС, руб. |  | Срок поставки, выполнения работ |
| 1 | Разработка ТЗ на установку контроля α-загрязнения наружной поверхности ТВС и дезактивации | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не позднее 15.11.2013 |
| 2 | Разработка КД на установку контроля α-загрязнения наружной поверхности ТВС и дезактивации | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не позднее 15.11.2013 |
| 3 | Изготовление установки контроля α-загрязнения наружной поверхности ТВС и дезактивации | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не позднее 15.11.2013 |
| 4 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не позднее 15.12.2013 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Сумма прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: при необходимости и по согласованию с заказчиком, техническая документация будет предоставлена также в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |
|  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |

Приложение №2 к проекту договора

ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОСТА КОНТРОЛЯ АЛЬФА-ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ТВС

ДЛЯ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТВС С ТАБЛЕТОЧНЫМ МОКС-ТОПЛИВОМ

- Требования к назначению

Пост контроля альфа-загрязненности ТВС (КЗТВС) предназначен для автоматического контроля альфа-загрязненности шестигранной поверхности чехла (начиная с расстояния 320 мм от верхнего торца головки ТВС протяженностью 2602 мм) ТВС.

Пост КЗТВС измеряет альфа-загрязненность (суммарное значение – снимаемое и неснимаемое) поверхности ТВС путем регистрации собственного альфа-излучения радионуклидов топлива.

Мощность дозы нейтронного излучения на поверхности ТВС 5000 мкЗв/ч, гамма излучения 1500 мкЗв/ч. Температура поверхности ТВС не более 85°С.

- Общие требования к изделию

Пост КЗТВС в соответствии с ОПБ ОЯТЦ (НП-016-05) относится к системам нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность.

Пост КЗТВС в соответствии с НП-031-01 относится к оборудованию III категории сейсмостойкости.

- Требования к составу изделия

3.1 В состав поста КЗТВС должны входить устройства, блоки и комплекты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Составные части поста КЗТВС

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1 Устройство накопления и обработки информации (УНО) | 1 |
| 2 Устройство измерительное (УИ) | 1 |
| 3 Устройство предварительной обработки (УПО) | 1 |
| 4 Комплект монтажный | 1 |
| 5 Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей | 1 |
| 6 Комплект эксплуатационной документации | 1 |
| 7 Комплект стандартных образцов | 1 |

3.2. Комплект эксплуатационной документации включает в себя руководство по эксплуатации поста контроля (методика выполнения измерений и методика калибровки входят в руководство по эксплуатации), паспорт. Комплект эксплуатационной документации может быть дополнен по согласованию с Заказчиком.

3.3 Состав комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей согласуется с Заказчиком на этапе разработки конструкторской документации.

- Технические требования

4.1 Максимальные габаритные размеры устройства измерительного – Ø700×1000

4.2 Масса составных частей КЗТВС:

- УИ – не более 60 кг;

- УПО – не более 20 кг;

- УНО – не более 100 кг.

Массогабаритные размеры оборудования уточняются в процессе разработки конструкторской документации.

4.3 Конструкция поста КЗТВС должна позволять:

-  выполнять технологический процесс в автоматическом режиме с возможностью перехода в ручной режим для устранения неполадок и возвращения в автоматический режим;

- обеспечивать сохранность исходного качества, физико-химических и геометрических характеристик ТВС и комплектующих.

4.4 Потребляемая электрическая мощность поста КЗТВС не более 5 кВт.

4.5 Пост должен производить бесконтактное измерение средней суммарной альфа-загрязненности внешней поверхности чехла с хвостовиком ТВС с погрешностью не более 50% при доверительной вероятности 0,95. Данные характеристики достигаются при превышении средней суммарной альфа-загрязненности внешней поверхности чехла с хвостовиком ТВС уровня 1 альфа-частиц×см-2×мин-1 .

4.6 Пост КЗТВС должен обеспечивать выдачу сигнала «грязно» с доверительной вероятностью 0,95 при средней загрязненности поверхности чехла с хвостовиком ТВС топливом, в количестве, испускающем больше чем Q альфа-частиц×см-2×мин-1. Q может быть установлено технологом производства в диапазоне от 3 до 1000 альфа-частиц×см-2×мин-1.

4.7 Время установления рабочего режима 5 минут. Время, необходимое для проведения тестирования (диагностики) поста КЗТВС в ручном режиме, должно быть не более 30 мин.

4.8 Время проведения контроля одной ТВС не более 3600 с.

4.9 Пост должен обеспечивать арбитражный n-кратный (n≤10) контроль ТВС при взаимодействии с внешними СУ в автоматическом режиме. Решение арбитражного контроля должно основываться на результатах всех n операциях контроля.

4.10 Методика выполнения измерения должна пройти метрологическую аттестацию (методика выполнения измерения должна быть согласована с метрологической службой и утверждена Исполнителем). Метрологическая служба должна иметь необходимые сертификаты и разрешения на данный вид деятельности.

4.11 Метрологическая аттестация поста проводится Исполнителем (технические характеристики поста должны быть утверждены метрологической службой). Метрологическая служба должна иметь необходимые сертификаты и разрешения на данный вид деятельности.

4.12 Калибровка поста КЗТВС производится по набору стандартных образцов и осуществляется 1 раз в год. Проверка настроек поста КЗТВС может проводиться в начале каждой смены с помощью СОП или аттестованного рабочего образца.

4.13 По требованиям безопасности пост КЗТВС должен относиться к 01 классу электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0, а также соответствовать «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016, РД 153-34.0-03.150-00).

4.14 Устройство измерительное должно соответствовать защищенному от агрессивной среды исполнению. Внешние поверхности устройства должны быть устойчивыми к многократному воздействию дезактивирующих растворов следующих составов:

- первый состав: NaOH от 10 до 30г/л; KMnO4 –от 2 до 5 г/л;

- второй состав: H2C2O4 от 10 до 30 г/л; Н2О2- 0,5 г/л. Вместо Н2О2 можно применять HNO3 - 1г/л, температура 90 ºС.

- Требования к надежности

5.1 Средняя наработка на отказ (с учетом замены составных частей на идентичные из комплекта ЗИП) должна быть не менее:

- устройства измерительного – 50000 часов;

- УНО (за исключением монитора) – 50000 часов.

Средняя наработка на отказ подтверждается расчетным методом.

5.2  Средний срок службы поста КЗТВС – не менее 10 лет.

5.3  Время ремонтных работ должно быть не более 2 ч при полной замене узлов и блоков из ЗИП.

- Требования к электропитанию

Электропитание поста КЗТВС должно осуществляться с помощью системы IT, 380 В, 50 Гц.

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам,  обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Стадии и этапы разработки

  - До начала выполнения работ Разработчик оборудования разрабатывает техническое задание на разработку изготовление и сдачу заказчику установки. ТЗ должно быть согласовано с ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ВНИИНМ» и утверждена ФГУП «ГХК.

  - Технический проект (необходимость стадии определяется при разработке ТЗ)

  - На стадии рабочей конструкторской документации в соответствии с ГОСТ 2.102  должны быть разработаны следующие документы:

## – спецификации;

## – сборочные чертежи;

– схемы электрические;

– чертежи деталей;

– технические условия;(при необходимости)

– руководство по монтажу;

– руководство по эксплуатации;

– образец паспорта;

## – программное обеспечение обработки данных при измерении.

## - программа и методика аттестации поста контроля и программного обеспечения обработки данных.

## - программа и методика приемо-сдаточных испытаний.

## - программа и методика приемочных испытаний.

## - методика поверки оборудования в процессе эксплуатации.

- Требования к условиям поставки

В общую сумму договора должны входить НДС, стоимость разработки и изготовления оборудования с учетом испытаний, доставка на склад Заказчика, расходы на транспортировку, страхование, упаковку, экспедирование,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

В комплект поставки изделия должны входить следующие документы:

## – сборочный чертеж со спецификацией;

## – паспорт;

## – технические условия;

## – руководство по монтажу;

## – руководство по эксплуатации (включая раздел «Возможные неисправности и методы их устранения»);

## – программное обеспечение обработки данных при измерении.

## – аттестаты на измерительное оборудование и программное обеспечение обработки данных.

- Требования к гарантийным обязательствам

Срок предоставления гарантий качества – не менее 48 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) и выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ, в том числе на изготовленный Товар (Оборудование).

ЗАКАЗЧИК                                                   	                    ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»	                    ___________________________

_______________ А.С.Кузин   	                    ___________________________

«______»______________2012г.	                     «_______»______________2012г.

Приложение №3 к проекту договора

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

- Исполнитель предоставляет Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ___.___.2012 г. с электронной почты Исполнителя _______________ на электронную почту Заказчика email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

- Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| Заказчик: |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

_________________ Кузин А.С.				___________________

Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

| Форма предоставления сведений Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов. |
| --- |
| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Руководитель Исполнителя______________________________

«_____»_____________201__ г.

МП