«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений и водоотводящих лотков

здания 125, помещений здания 114, 105, 105а.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений и водоотводящих лотков здания 125, помещений здания 114, 105, 105а.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 114.Ремонт деревянной заслонки приточной камеры, ремонт помещений №8,10, 11,12,13,14,тамбура, вестибюля, коридора, санузла, замена окон, ремонт помещений №113/2,113/3. |  |  |  |
| Раздел: Ремонт деревянной заслонки приточной камеры П-1 |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,012 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,012 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2 | м2 | 1,2 |
| Раздел: Помещение №10 |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 1,1 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 1,226 |
|  | Ремонт цементной стяжки полов отд. местами площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,14 |
|  | Устройство покрытия пола из пластиката толщ.3 мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 1,226 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,515 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 51,5 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,035 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 0,515 |
|  | Обрамление каньонов стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,45 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 45 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,025 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,5 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,075 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,405 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1,097 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,15 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,25 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,17 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической выгородки за два раза | 100 м2 | 0,35 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических двутавровых балок за 2 раза | 100 м2 | 0,54 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического монорельса за два раза | 100 м2 | 0,56 |
| Раздел: Помещение №8 (Коридор) |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,661 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 0,762 |
|  | Ремонт цементной стяжки полов отд. местами площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,13 |
|  | Устройство покрытия пола из пластиката толщ.3 мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 0,762 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,565 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 56,5 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,115 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 13 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 0,565 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,095 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,55 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,501 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,661 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,105 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,255 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного оборудования за 2 раза | 100 м2 | 0,351 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических двутавровых балок за 2 раза | 100 м2 | 0,155 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического монорельса за два раза | 100 м2 | 0,56 |
| Раздел: Помещение №11,12,13,14,тамбур, вестибюль |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,95 |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,249 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 4 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,445 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,06 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,249 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный шир.70мм | м2 | 24,9 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,094 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 9,4 |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,096 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 24,9 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,15 |
|  | Монтаж металлических оконных решеток б/у | 100 м2 | 0,249 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток оконных за 2 раза | 100 м2 | 0,249 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 6 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,133 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,06 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,11 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 5 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 5 |
|  | Установка блоков из ПВХ однопольных в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,023 |
|  | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2,3 |
|  | Установка и крепление наличников ПВХ | 100 м | 0,07 |
|  | Наличники из ПВХ, шириной 100 мм | м | 7,84 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 6 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 6 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,16 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,95 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,15 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,95 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,95 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 33) | м2 | 96,9 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 1,16 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,22 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 22 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,23 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 0,65 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 3,95 |
|  | Расчистка поверхности потолков от набела и масляной краски | 100 м2 | 0,95 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,165 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,95 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,95 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01235 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,315 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,635 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 | 4,81 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,08 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 4,81 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 4,81 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,06253 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,75 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 4,06 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,095 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов по новой поверхности | 100 м2 | 0,115 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,35 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,155 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,25 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,17 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 17 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,45 |
|  | Монтаж кабель-канала (40х25мм) по стенам и потолкам | 100 м | 0,65 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 40x25 мм | м | 65 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,65 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,065 |
| Раздел: Санузел |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,034 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков из ПВХ однопольных в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,034 |
|  | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 3,4 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 1 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,032 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,032 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике с отбортовкой на стены, первый слой | 100 м2 | 0,058 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,058 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,034 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,034 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,098 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,152 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,152 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (на выс. 2,65м)) | 100 м2 | 0,247 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,032 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000416 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,045 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,035 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж унитазов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Унитаз-компакт тип - "Элегант" | компл. | 1 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 1 |
|  | Смена: гибких подводок к смывному бачку | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт. | 0,04 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм (подводка к умывальнику и унитазу) | 100 м | 0,06 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 2 |
|  | Монтаж кабель-канала (25*16мм) по потолкам | 100 м | 0,03 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x16 мм | м | 3 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (б/у) | 100 м | 0,03 |
| Раздел: Помещения №113/2, 113/3 (частичный ремонт) |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,35 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,165 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,5 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,45 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,012 |
|  | Улучшенная окраска по штукатурке стен эмалью ПФ-133 | 100 м2 | 0,6 |
|  | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0,011022 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 125.Ремонт помещений №201,301, 302, душевой, полов в центральном зале, оконных заполнений лестничной клетки |  |  |  |
| Раздел: Помещение №301 и санузел |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,068 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,035 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный шир.70мм | м2 | 3,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,021 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,037 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,051 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 3 |
|  | Установка дверного доводчика | шт. | 1 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,27 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,29 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,1 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,29 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,29 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 33) | м2 | 29,58 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,27 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,22 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 22 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,036 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,036 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике с отбортовкой на стены, первый слой | 100 м2 | 0,04 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,04 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,036 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,036 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,046 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,17 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,17 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (на выс. 1,8м) | 100 м2 | 0,17 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,34 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,12 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,032 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,34 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,34 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00442 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,34 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 | 1,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,5 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,043 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,02 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 1,02 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01326 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,54 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,48 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,035 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов по новой поверхности | 100 м2 | 0,031 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,095 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,035 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж унитазов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Унитаз-компакт тип - Элегант | компл. | 1 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 1 |
|  | Смена: гибких подводок к смывному бачку | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт. | 0,04 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,07 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 5 |
|  | Светильник светодиодный накладной настенный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 2 |
|  | Монтаж кабель-канала (25*16мм) по потолкам | 100 м | 0,12 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x16 мм | м | 12 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (б/у) | 100 м | 0,12 |
| Раздел: Помещение №302 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,068 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,035 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 3,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,021 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка вертикальных жалюзи | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,054 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,054 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 3 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 | 0,03 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,455 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,455 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,125 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,202 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,33 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 33) | м2 | 33,66 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,23 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,015 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 1,575 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,45 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,12 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,45 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,45 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00585 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,45 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски и набела | 100 м2 | 1,31 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,085 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,31 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 1,31 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01703 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,785 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,53 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,15 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного оборудования по металлу за 2 раза | 100 м2 | 0,11 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 2 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |
|  | Доводчик дверной DS 73 BC, усилие закрывания EN2-5 | шт. | 2 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 4 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,07 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,2 |
|  | Монтаж кабель-канала (40х25мм) по стенам и потолкам | 100 м | 0,2 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 40x25 мм | м | 20 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| Раздел: Помещение №201 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,068 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,035 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 3,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,021 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка вертикальных жалюзи | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка дверного доводчика | шт. | 1 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,23 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,32 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,32 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,32 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 33) | м2 | 32,64 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,23 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 1,05 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,12 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00416 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски и набела | 100 м2 | 0,7 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,1 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,7 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,7 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0091 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,41 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,29 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,035 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0,033 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 4 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,12 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам и потолкам | 100 м | 0,12 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 12 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,12 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,012 |
| Раздел: Душевая и преддушевая |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,045 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка блоков из ПВХ однопольных в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,045 |
|  | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 4,5 |
|  | Установка дверного доводчика | шт. | 3 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 3 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,065 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике с отбортовкой на стены, первый слой | 100 м2 | 0,05 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,05 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,28 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 0,105 |
|  | Устроуство покрытия пола из пластиката толщ.3 мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 0,105 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,16 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 16 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,035 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 0,16 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,28 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,28 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (на выс. 1,8м) | 100 м2 | 0,28 |
|  | Счистка краски с потолков | 100 м2 | 0,065 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,065 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,065 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000845 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,065 |
|  | Расчистка поверхноси стен от краски | 100 м2 | 0,225 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,225 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,225 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002925 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,225 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,045 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,085 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 3 |
|  | Монтаж кабель-канала (25*16мм) по потолкам | 100 м | 0,085 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x16 мм | м | 8,5 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (б/у) | 100 м | 0,085 |
| Раздел: Оконные заполнения лестничной клетки |  |  |  |
|  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (низ оконных проемов) | 100 м2 | 0,04 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 | 0,6 |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,088 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,018 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,053 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 5,3 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,048 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 4,8 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 5,3 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,049 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,045 |
| Раздел: Центральный зал |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из пластиката (отд. местами в зале) | 100 м2 | 2,5 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 1,8 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,8 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси, толщиной 10 мм | 100 м2 | 1,8 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 3,06 |
|  | Устройство покрытия пола из пластиката толщ.3 мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 2,5 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 1,03 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 103 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,035 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 1,03 |
|  | Крепление пластиката к полам стальной полосой 40х3 мм у рельсового пути | 100 м | 0,8 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 80 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 125. Ремонт водоотводящих лотков. |  |  |  |
| Раздел: Ремонт отмостки |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: существующей бетонной отмостки с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,245 |
|  | Засыпка существующих провалов песком | 1 м3 | 3,5 |
|  | Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 200 мм | 1 м3 | 13,5 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщ. 180 мм с уклоном от стены | 100 м3 | 0,122 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 12,444 |
|  | Заделка шва примыкания отмостки к стене здания | 1 м | 68 |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,68 |
| Раздел: Ремонт водоотводящих лотков |  |  |  |
|  | Разборка бетонных стенок водоотводного канала в местах обрушений | 100 м3 | 0,025 |
|  | Бетонирование стенок водоотводного канала с укладкой арматурной сетки | 100 м3 | 0,025 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2,55 |
|  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (3,48*6,5=22,6кг) | т | 0,038965517 |
|  | Монтаж и демонтаж деревянной опалубки | 10 м2 | 1,3 |
|  | Засыпка песком пазух траншей | 1 м3 | 1 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 105,105а. Ремонт помещений №135,141, 112а, операторских №112,114, 115, 118,119. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №135 |  |  |  |
|  | Демонтаж оконных решеток | 1 т | 0,15 |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 7,2 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,072 |
|  | Монтаж решеток оконных | 1 т | 0,15 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,144 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,072 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 7,2 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,036 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 3,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 7,2 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,013 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,03 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (блок двупольный с глухими полотнами) | 100 м2 | 0,03 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные двупольные | м2 | 3 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,11 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,06 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,35 |
|  | Расчистка потолков от старой краски | 100 м2 | 0,62 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,3 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,62 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,62 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00806 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,62 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,08 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических шкафов за два раза | 100 м2 | 0,2 |
|  | Устройство покрытия пола из пластиката толщиной 3 мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 0,456 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,36 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 36 |
| Раздел: Помещение №141 |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,11 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,77 |
|  | Расчистка потолков от старой краски | 100 м2 | 0,27 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,13 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,27 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,27 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00351 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,27 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч подоконной доски | 100 м2 | 0,132 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,052 |
| Раздел: Помещение №112А, операторские №112,114,115,118,119. |  |  |  |
|  | Устройство покрытия пола из пластиката толщиной 3 мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 0,22 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,13 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 13 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,59 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,96 |
|  | Расчистка потолков от старой краски | 100 м2 | 0,68 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,4 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,68 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,68 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00884 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,68 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 29.09.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 30.12.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.