ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку автомобиля грузопассажирского 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автомобиля грузопассажирского для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Газель грузопассажирская

ГАЗ-2705 комплектация «Бизнес» (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2013

Тип ТС – грузовой фургон цельнометаллический (7-ми местный)

Должен соответствовать международному экологическому стандарту – EURO 4

Тип кабины – двухрядная

Количество мест – не менее 7

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Схема компановки ТС - полукапотная

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 3500 

Грузоподъемность, кг - не менее 1350 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 120

Минимальный радиус поворота, м – не более 5,5

Количество дверей – две боковые одностворчатые, одна сдвижная дверь с правой стороны  и одна двухстворчатая дверь сзади

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм – не более 5475/2075/2200

Колесная база, мм – 2900

Колея передних/задних колес, мм –  не более 1700/1560

Дорожный просвет. мм - 170

Внутренние размеры грузового отсека, без учета арок колес, мм          (длина/ширина/высота) – не менее 1970/1830/1540

Погрузочная высота (средняя), мм – не более 725

Двигатель– УМЗ - 4216 бензиновый, 4 четырехтактный, 8 клапанный

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб. – не менее 2890

Максимальная мощность, л/с – не менее 106

Сцепление – однодисковое, сухое

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач - не менее 5 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 175R16C
Рулевой механизм типа «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор»Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка регулируемая по высоте и углу наклона

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Периодичность обслуживания не менее 15000 км пробега

Дополнительное оборудование:

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация + 2ЦЗ + концевики

	не менее 24 месяцев или 80 000 км пробега
(что наступит ранее)
	1
	ед.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.

      7. Место поставки продукции и условия допуска:

Самовывоз со склада в Москве.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.
       9. Дополнительные условия:

Предлагаемые к поставке автомобили должны быть серийно выпускаемыми.
Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                 Д.С. Осетрин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                                 Д.С. Осетрин                                         

