ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку противотаранного устройства
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка противотаранного устройства для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Противотаранное устройство "Пост остановки колесного автотранспорта "ПОКАТ-5000У", исполнения 40Л
	Ширина перекрываемой полосы проезжей части дороги:
 от 4,5 до 6 м 

Расположение привода:левое

Габаритные размеры изделия с приводом:
- длина рамы(основания) – от 4 до 4,5 м
- ширина рамы (основания) – от 810 до 820 мм
- длина подъемной платформы – от 3,8 до 4,2 м
- ширина подъемной платформы – от 0,7 до 0,8 м
- ширина  с пандусами (аппарелями) – от 2,8 до 3 м

Высота устройства в сложенном состоянии – от 128 до 132 мм 

Высота подъёма платформы над уровнем дороги - 0,5 м

Платформа снабжена светоотражающими катафотами

Высота защитного кожуха электромеханической системы с приводом не более 180 мм от уровня земли (50 мм от верхнего края рамы с платформой)

Привод интегрирован в основание платформы

Исполнительные и управляюще устройства выполнены в электробезопасном исполнении (24 В) 

Напряжение эл. питания от однофазной сети переменного тока  50 Гц , 220 В - 230 В

Напряжение эл. питания привода и системы автоматики-24 В.

Максимальный ток 1,9А 

Потребляемая мощность в дежурном режиме (режиме ожидания) - 12 Вт 

Потребляемая мощность в пусковом режиме - 430 Вт

Подъем платформы в боевое положение – не более 8 сек

Опускание платформы – не более 6 сек.
  1.СТАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, (для автомобилей с нагрузкой на ось не более 30 т), одинарный вариант, левый
Состав на 1 комплект:

рама-основание  размером:  от 0,81 до 0,82 х от 4 до 4,5 м -1шт

Кронштейн-опора с возможностью регулирования в двух направлениях-1 шт.

подъёмная платформа размером  (ШхД) от 0,7 до 0,8 м х от 3,8 до 4,2 м с рифлёной поверхностью и покрытием эмалью цвета RAL 1016 (светло-жёлтый) и RAL 3020 (красный), дополнительными рёбрами жёсткости-1 шт

подъёмный механизм (вал на самоустанавливающихся сферических шарикоподшипниках, поднимающий роликовый упор, цилиндрические петли, ограничители открытия подъёмной платформы), комплект-1шт

Защитный кожух электромеханической системы с двумя высокопрочными болтами М8 для фиксации кожуха в закрытом положении-1шт

2.Электромеханическая система подъёма платформы рычажного типа (привод), интегрированная в основание-2шт

Привод коллекторный с червячным редуктором, концевыми выключателями и переключателем перевода работы в ручной режим 
Вал подъемный четырехгранный , термоупрочненный

3. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ВЪЕЗДА/ СЪЕЗДА (АППАРЕЛИ) для исп. 40Л/П одинарный вариант,  1 комплект

Состав на 1 комплект:

каркас стальной усиленный с антипроскальзывающим покрытием и технологическими проушинами для транспортировки, со стальным армированием и высокопрочным наполнителем из бетоно-гравийной смеси, размером 1,0х1,5 м,-4шт

каркас стальной усиленный с антипроскальзывающим покрытием и технологическими проушинами для транспортировки, со стальным армированием и высокопрочным наполнителем из бетоно-гравийной смеси, размером 1,0х1,0-2шт

4. ОПОРЫ УСИЛЕННЫЕ КРЕСТООБРАЗНЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, 
С ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ размером не менее 70 х 100 мм, длиной не более 295 мм.,  комплекта

Состав на 1 комплект:

опоры усиленные крестообразные пирамидальные стальные -16шт

5. УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, одинарный вариант, 1 комплект

Состав на 1 комплект:

5.1 Процессорный блок управления (ПБУ-100М)-1шт

Процессорный блок управления (ПБУ-100М) размером от 433х333х153 до 437х337х157 мм-1шт

Ключ для отпирания/ запирания дверцы защитного корпуса-1шт

Резервный ключ для отпирания/ запирания дверцы защитного корпуса (крепится винтом снизу к корпусу ПБУ)-1шт

Счетчик количества циклов подъема и опускания подвижной платформы-1шт

Самонарезающий винт 5х30 с дюбелем-1шт

5.2 Выносной пульт управления (ВПУ) размером от 118х138х68 до 122х142х72 мм с индикацией положения платформы, блокировкой дистанционного пульта управления,1 комплект 

Выносной пульт управления ВПУ, шт.-1шт

Наконечник соединительный со втулкой 0,75 -20шт

винт самонарезающий  5х30 с дюбелем-4шт

Кабель сигнальный  восьмижильный СQR 8х0,22 или 
САВ 8 х 0,22 влагостойкий, устойчивый к изгибу, универсальный,2 м-1шт

5.3 Рычаг для подъёма/ опускания платформы в ручном режиме-1шт

Насадка профилированная с боковым ключом квадратного сечения-1шт

Удлинитель профилированный поворотно-складной насадки-1шт

Крепёж для соединения насадки и удлинителя:

болт М10х70-2шт

гайка М10-2шт

шайба   10 мм-4шт

5.4 Зип

Лакокрасочные изделия

эмаль цвета RAL 1016 (светло-жёлтый), банка-1шт

эмаль цвета RAL 3020 (красный), банка-1шт

краска цвета RAL 9005 (черный), банка-1шт

краска цвета RAL 7040 (серый), банка-1шт

смазка для трущихся поверхностей, банка -1шт

6. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ для подключения управляющих устройств при расстоянии от процессорного блока управления (ПБУ-100М) до привода "ПОКАТ" не более 20 м (по длине кабеля), одинарный  вариант,  комплект

Состав на 1 комплект:

Кабель силовой двужильный ВВГ 2х4, влагостойкий, устойчивый к изгибу, 20- м

Кабель сигнальный четырежильный СQR 4х0,22 или САВ 4 х 0,22 влагостойкий, устойчивый к изгибу, 20-м

Гофрорукав из неподдерживающего горение пластика  не менее 25 мм, 1 м

7. ДВУХСТОРОННИЙ, ДВУХСЕКЦИОННЫЙ СВЕТОФОР                                 (Система оптической светодиодной полицветной сигнализации с диаметром рабочей поверхности  рассеивателя 150 мм  для обозначения разрешения или запрета проезда транспортных средств в двух направлениях. Система комплектуется кронштейном, обеспечивающим возможность изменения угла обзора светофора, а также кабельной продукцией для подключения светофора и процессорного блока управления (ПБУ), 1  комплект

Состав на 1 комплект:

Кабель силовой ВВГ 3х1,5 влагостойкий, устойчивый к изгибу, универсальный, 20 м
Комплектующие системы оптической световой полицветной сигнализации:

Светофор ссветодиодный полицветный С СП-160 состоит из:
Светосинтезирующая, светодиодная матрица МСП-160

Рассеиватель оптический, с призматической светоделительной сеткой

Корпус из модифицированного полипропилена

Тыльная заглушка из модифицированного полипропилена, с креплением светодиодного модуля и проходного сальника

Поворотный стальной кронштейн с перфорацией для крепления

Кабель сигнальный четырехжильный типа СQR 4х0,22 или CAB 4x0,22, влагостойкий, устойчивый к изгибу,  5 м

Коммутационный блок-1шт

Клемный блок для подключения электрических кабелей светофоров к подводящему кабелю ВВГ 3 х 1,5 от блока управления ПБУ
	не менее 12 месяцев
	1
	к-т


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 20 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Изделие должно быть упаковано с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада поставщика в Москве или Московской области.
        7. Сроки поставки продукции:

В течение 5 дней с даты заключения договора.
Начальник ОС ОМТО                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                    _____________________ А.А. Тугушев
