УТВЕРЖДАЮ:

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

_____________________________

подпись

«___» ________ 2015 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту    № 7291/6 н/З-15 Поставка комплекта для  измерения температурных полей для нужд АО «НИАЭП»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2015 г.

Техническое задание

на поставку бесконтактного прибора для измерения температуры поверхности тел для Курского филиала  ОАО «НИАЭП».

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Инвестиционный проект «Механизация…» |  |
| 2 | Цель | Комплектование, приобретение и поставка приборов для измерения температурных полей |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | Комплект для измерения температурных полей |  |
|  | 3.2 Количество | 1 комплект |  |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего выполнения договоров на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительного комплекса энергоблоков Курской АЭС-2, заключенных между АО «НИАЭП» и субподрядными организациями в части обеспечения соответствия качества, выполняемых подрядными организациями работ требованиям проектной и нормативной документации, получения информации об отклонениях от норм качества проводимых работ с выдачей заключения для нужд Заказчика. Проведение бесконтактной диагностики температуры материалов и компонентов, трубопроводов и оборудования, электрических проводов и кабеле при производстве строительно-монтажных работах, при проведении испытаний систем и оборудования на различных этапах, также позволяет обнаружить источники потерь энергии и тепла, что позволит сократить расходы на теплоснабжение. Оценка реального соответствия информации по результатам контрольных замеров. Получение данных для принятия решений по устранению выявленных несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п; Наименование оборудования; Марка оборудования; Технические характеристики; Кол-во; Цена за ед. с НДС; Сумма с НДС; Место поставки; Срок поставки, год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Инфракрасный термометр с переключаемой оптикой (75:1); Testo 845 или аналог; Измерение температуры (т/п Тип К) Диапазон измерений -35…+950 оС; Погрешность ±0.75 оС (-35…+75оС) ±1% от измеренного значения (+75.1…+950оС) Разрешение 0.1 оС Инфракрасное измерение Диапазон измерений -35…+950 оС; Погрешность ±2.5 оС (-35…-20.1оС) ±1.5 оС (-20…+19.9оС) ±0.75 оС (+20…+99.9оС) ±0,75% от измеренного значения (+100…+950оС) Разрешение 0.1 оС Технические данные Материал корпуса черный/серый металлический экран Рабочая температура -20…+50оС Размеры 155х58х195 мм Вес 465 г. Температура хранения -40…+70оС Тип батареи 2 АА батарейки Ресурс батареи 25 ч. (без лазера), 10 ч (с лазером, без подсветки), 5 ч (с лазером, интенсивность подсветки 50 %) Частота измерения t95:150 мс; сканирование макс./мин./ пред. значений: 100 мс Оптическое разрешение длинный фокус:75:1 16 мм при 1200 мм (90%) Короткий фокус: 1 мм при 70 мм (90%) Лазерный указатель 2-х точечный Комплектующие и принадлежности ПО для ПК, USB- кабель, алюминиевый кейс, заводским протоколом калибровки, батарейки Блок питания, 5В пост. Тока 500 мА, с евро-вилкой 100-250 В переем. Тока 50-60 Гц Высокопрочный зонд воздуха, т/п типа К, фиксиров. кабель 1.2 м Быстродействующий погружной зонд длина 300 мм диаметр 1.5 мм, водонепроницаемый, т/п типа К фиксиров. кабель 1.2 м Первичная поверка прибора Гарантия 2 года Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ; 1; 51 490; 61 788; Курская АЭС; 2015г. 2; Тепловизор; Testo 875-1i или аналог; Инфракрасное изображение Тип детектора FPA 160/120 пикселей, а.Si Температурная чувствительность (NETD) <50мК при 30 оС Оптическое поле зрения/мин. фокусное расстояние 32ох23о/0.1 м (стандартный объектив) 9ох7о/0.5 м (телеобъектив) Пространственное разрешение (IFOV) 3.3 мрад (стандартный объектив), 1.0 мрад (телеобъектив) Частота обновления кадра 9Гц Фокусировка ручная Спектральный диапазон 8…14 µm Реальное изображение Размер изображения/мин. фокусное расстояние 640х480 пикселей/0.4м Представление изображения Дисплей ж/к 3.5”, 20х240 пикс. Варианты изображения только ИК- изображение/реальное изображение/ИК-и реальное изображение Видеовыход USB2.0 Цветовая палитра 10(iron, raindow, raindow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, testo, iron HT) Измерение Температурный диапазон - 30…+100оС/ 0…+350оС (перекл.) Погрешность ±2оС, ±2% от изм.зн. Коэффициент излучения/настройка темпер.компенсации отражения 0.01…1/ручная Режим измерения «Солнечная энергия» Аналитические функции до 2-х точек измерения, распознавание горячей/холодной точек Функциональные возможности Цифровая камера Стандартный объектив 32ох23о Лазер 635нм, класс 2 Потоковое видео через USB Хранение изображений Формат файла .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls Устройство хранения данных SD- карата 2 Гб Питание Тип батареи быстро заряжаемый аккумулятор, литий-ионный Время зарядки 4 часа Варианты зарядки в приборе/ зарядное устройство Работа от сети да; Условия окружающей среды Рабочая температура -15оС…+40оС Температура хранения -30оС…+60оС Влажность воздуха 20%...80% без конденсации Класс защиты корпуса (IEC 60529) IP54 Вибрация (IEC 60068-2-6) 2G Физические характеристики Вес прибл. 900 г. Размеры (ДхШхВ) мм 152х108х262 Крепление к штативу М6 Корпус АБС-пластик Программное обеспечение для ПК Требования к системе Windows XP (Servis Pack 3) Windows 7 (Servis Pack 1) интерфейс USB 2.0 Стандарты, сертификация, гарантия Директива ЕС 2004/108/ЕС Гарантия 2 года Комплектующие и принадлежности В прочном кейс, Профессиональное ПО для ПК, Чехол Soft Case, Ремень для переноски, SD-карта USB- кабель, Ткань для очистки объектива, Блок питания, Литиево-инный аккумулятор, Запасной аккумулятор, Адаптер для крепления к штативу Быстродействующее зарядное устройство для одновременной зарядки двух аккумуляторов заводским протоколом калибровки, Первичная поверка прибора Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ; 1; 175 000; 210 600; Курская АЭС; 2015г. 3; Прибор для измерения влажности древесины и строительных материалов; Testo 616 или аналог; Принцип измерения емкостной Диапазон измерения < 50% древес. Диапазон измерения < 20% строит. материалы. Разрешение 0.1 Единицы измерения влагосодержание в % по весу по отн. К сухой массе (%) Глубина измерения до 5 см Частота измерения 0.5 с Обновление дисплея 0.5 с Технические данные Материал корпуса пластик АВС/металл Рабочая температура +5…+40оС Температура хранения -20…+70оС Влажность воздуха 10%...80% Класс защиты IP30 Размеры 70х58х234 мм Вес 260 г. Тип батареи 9В тип «Крона» 6F22 Ресурс 60 ч Чехол для прибора 1 шт. Первичная поверка прибора Гарантия 2 года Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ; 1; 19900; 23880; Курская АЭС; 2015г.

| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки | В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора поставки |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием | - Сертификаты соответствия; - Паспорта; - Инструкции по эксплуатации; - Заводские протоколы калибровки; - Свидетельства о поверке оборудования и принадлежностей; - Разрешение на применение на территории РФ и объектах, подведомственных Ростехнадзору, |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации – согласно документации завода-изготовителя |  |  |

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)