Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект дистанционного видеонаблюдения AW-HE120, AW-RP50E, DAC-8P. | Характеристика | Параметр | шт | 1 |
|  |  | Профессиональная многозадачная камера с интегрированным наклонно-поворотным устройством (НПУ) AW-HE120 -1 шт., пультом управления AW-RP50E – 1 шт. и конвертером HD\SD-SDI to HDMI типа DAC-8P – 1 шт. Камера может использоваться как самостоятельно, так и в различных системах с использованием открытого протокола управления от Panasonic, включая IP протокол. Расцветка: любая. |  |  |  |
|  |  | Свето-чувствительные сенсоры | 3 MOS Full HD сенсора размером 1/3” |  |  |
|  |  | Объектив | F1.6 – F3.4 (35мм эквивалент: 32.13 мм – 642.5 мм) |  |  |
|  |  | Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 метра |  |  |
|  |  | Оптическое увеличение | 20-кратный оптический зум |  |  |
|  |  | Фокусировка, диафрагма | Автофокус, автоматическая диафрагма. |  |  |
|  |  | Ручные настройки | Фокус, зум, диафрагма |  |  |
|  |  | Соотношение сигнал/шум | -60 дБ |  |  |
|  |  | Поддержка форматов: | 1080/60p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 480/60p, 480/60i, 576/50p, 576/50i |  |  |
|  |  | Функция расширения динамического диапазона | DRS |  |  |
|  |  | Продвинутая функция шумоподавления | DNR |  |  |
|  |  | Интерфейсы | - Выход цифровой SD/HD-SDI - Выход цифровой HDMI - Выходы аналоговые: Composite, Y/Pr/Pb - Вход Genlock - Интерфейс управления RS-422, IP |  |  |
|  |  | Питание | 12В |  |  |
|  |  | Вес | 3кг |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | -10 гр. … +45 гр. |  |  |
|  |  | Размеры | 180x228x220 мм |  |  |
|  |  | Потребляемый ток, | 1,75 А |  |  |
|  |  | Длина кабеля от пульта управления | Не менее 30 метров |  |  |
|  |  | Стандартная комплектация - Инструкция по эксплуатации - Комплект деталей и винтов для крепления камеры - Гарантийный талон |  |  |  |

1.                Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка Оборудования: в течение 8 недель с момента подписания договора

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:      583 136,90  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%