ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку средств обнаружения и электромеханических запирающих устройств
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Вибросейсмическое средство обнаружения с повышенной помехоустойчивостью Годограф-Универсал (в составе Блок электронный (БЭ) БАЖК.425118.004   или эквивалент

2. Элемент вибрационный чувствительный (ВЧЭ) 250 м БАЖК.468239.013 или эквивалент

3. Комплект монтажных частей КМЧ-У БАЖК.468921.007 или эквивалент

4. Комплект ремонтный БАЖК.425919.033 или эквивалент
5. Электромеханическое запирающее устройство ЭМЗУ «Корунд» БКЗИ25.41.000 или эквивалент
6. Электромеханическое запирающее устройство ЭМЗУ «Базальт» БАЖК.425723.009 или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	703 200, 703 300


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	П.п. 1-4 Предназначено для охраны протяженных участков местности, периметров объектов, малоразмерных объектов (крановых узлов, резервуарных парков, трансформаторных подстанций и т. п.), въезда и выезда на объект охраны, подъезда и подхода к объекту охраны. 

П. 5 - Электромеханическое запирающее устройство предназначено для установки  внутри помещений на деревянные  и металлические двери коробчатого сечения толщиной не менее 40 мм и не более 100 мм.

П. 6 - Электромеханическое запирающее устройство накладного типа для эксплуатации на открытом воздухе. Устанавливается с внутренней стороны охраняемой зоны на деревянные и металлические раздвижные или распашные ворота

 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	 п. 1. Изделие «Годограф-Универсал» (или эквивалент) должно обеспечивать организацию одного или двух участков блокируемого рубежа с длиной каждого не менее  5м  для ВЧЭ (не менее  20м для СЧЭ) и не более 250м (не более 1000 м для сегментированного ВЧЭ).

 Питание не менее 20 не более 30 В  

Ток потребления в дежурном режиме:

-  при подключении  кабельных ЧЭ – не более 10 мА.,

-  при  подключении звеньев СЧЭ – не более (10  + 3,5х N)мА, где N-количество звеньев СЧЭ,

-  при подключении звеньев ВЧЭ – не более (10  + 3 х N)мА, где N-количество звеньев ВЧЭ,

Ток потребления по цепи подогрева (при температуре ниже –40оС) – не более 320мА. 

· Блок электронный имеет встроенную панель управления и индикации, позволяющую выбирать алгоритмы работы, задавать параметры обнаружения. Тип ЧЭ выбирается в зависимости от варианта использования изделия.
Возможность расположения на участке двух ВЧЭ: один по заграждению, другой в грунте вдоль заграждения или по козырьку.

Универсальность применения за счет подключения к блоку электронному различных типов чувствительных элементов.

    п. 2 . Элемент вибрационный чувствительный (ВЧЭ) должен быть предназначен для непрерывной круглосуточной работы на открытом воздухе при температуре окружающей среды не ниже - 50 и не выше + 50 °С.

      Возможность адаптации под нестандартные типы заграждения и условия эксплуатации

      Возможность настройки изделия и передачи информации по интерфейсу RS-485.

      Удобство настройки с помощью встроенной в электронный блок панели управления.

      Высокая устойчивость к помехам за счет возможности комбинированной обработки

      Тип блокируемого заграждения (козырька) или участок местности):

· заграждения высотой от 2 до 3 м, выполненное из стальной сварной оцинкованной проволоки диаметром от 2,5 до 3,0 мм, например, заграждение из сетки ССЦП 250/50 ТУ 14-4-647-75.  

· Заграждении высотой от 2 до 3 м, выполненное из стальной сварной с полимерным покрытием проволоки диаметром от 3 до 5 мм  

·  ВЧЭ должен располагаться на заграждении или в коробе, установленном на заграждении. 

· Козырек из объемной или плоской спирали  на основе армированной колючей ленты (спираль АКЛ) диаметром 500,600, 955 мм, установленный по верху железобетонного заграждения или любой закрепленной конструкции. Высота козырька от  0,5 до 1,0 1,0. 

· ВЧЭ должен располагаться на козырьке.

· Заграждение высотой от 2,0 до 2,5 м, выполненное из стандартных железобетонных плит толщиной не более 0,15 м и длиной не более 3 м);

· ВЧЭ должен располагаться на заграждении.

· Блокируемая длина участка – не менее 250 м

    п. 3. Комплект монтажных частей КМЧ-У предназначен для крепления чувствительного элемента (ЧЭ) изделий «Годограф-Универсал» (или эквивалента) на сетчатых заграждениях и козырьках из сетки на рубеже длиной 125 м, а также на заграждениях из спирали на рубеже длиной 100м.
    п. 4 . Комплект ремонтный (КР) предназначен для герметизации конца укороченного вибрационного чувствительного элемента на основе кабеля КТВ-МФ. КР представляет собой набор деталей, необходимых для проведения работ по герметизации конца укороченного кабеля на месте эксплуатации. КР предназначен для эксплуатации на открытом воздухе при температуре не менее  ± 50 º С

п.5  ЭМЗУ «Корунд» (или эквивалент)
Прочность засова на срез, Н

не менее 4 900

Ресурс срабатываний, циклы

не менее 600 000 

Параметры импульса разблокирования:


    напряжение, В
    ток, А


не менее 20,0 не более 30,0
не более 0,15

Диапазон рабочих температур, °С

Не ниже  – 50 и не более + 60

Габаритные размеры, мм, не более:
    механизма замкового
    ответной планки


143х173х94 
31х173х71

П. 6. ЭМЗУ «Базальт» (или эквивалент)

 Дистанционное управление кратковременными импульсами напряжения, датчики контроля положения ригеля и механизма блокирования, аварийное разблокирование ригеля ключом. Требования к параметрам импульсов блокирования – разблокирования: длительность от 0,4 до 3 сек., напряжение не менее 20,0 не более 30,0 В, ток не более 0,23
Габаритные размеры, мм, не

 А.   

Характеристика

Значение

Перемещение засова, мм

не менее, чем до 80
Прочность засова на срез, Н

не менее 15 000

Ресурс срабатываний, циклы

не менее 200 000

Напряжение импульса разблокирования, В

не менее 20,0 не более 30,0
Ток импульса разблокирования, А

не более 0,23

Допустимое смещение створок между собой, мм, не более
до ±35

Допустимое поперечное отклонение створок ворот, не более
до ±5°

Габаритные размеры, мм
· механизма замкового

· засова
не более 186х162х157

не более 350х124х58
Общая масса, кг
не более 56,5



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	П.1. 

· Изделие предназначено  для совместной работы с системой сбора и обработки информации (ССОИ), регистрирующей состояние выходных цепей блока электронного изделия и обеспечивающей подачу сигнала дистанционного контроля (ДК) в виде прямоугольного импульса положительной полярности амплитудой от 20 до 30 В и длительностью не менее 0,45 с, а также обеспечивающей ток в цепи для подачи ДК не менее 5мА 

· Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы при температуре окружающей среды от минус (не менее) 50ºС  до плюс (не менее) 50ºС и относительной влажности воздуха не менее 98% при температуре не менее 35ºС.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	П. 1-4. Изделие является устойчивым к воздействию помеховых факторов:

При длине ВЧЭ 250 м:

1. Движение:

· автотранспорта массой до 5 т на расстоянии от границ зоны обнаружения не менее 20 м при расположении  ВЧЭ на сетчатых заграждениях, козырьках и спирали АКЛ (вибрационный):

· автотранспорта массой до 10 т  на расстоянии от границ зоны обнаружения не менее 30 м.

2. Взлет и посадка самолета типа ТУ-154 на расстоянии от границ зоны обнаружения, не менее 300 м

3. Перемещение животного массой до 30 кг на расстоянии от границ зоны обнаружения  на любом расстоянии без касания заграждения.

П. 5, п. 6 :  ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (ПРЕИМУЩЕСТВА):
· Возможность автономного использования или в составе систем управления доступом.

· Перемещение засова - вручную при помощи ручек снаружи или изнутри охраняемой зоны.

· Дистанционное блокирование (разблокирование) засова.

· Датчики контроля положения ригеля "Открыто / Закрыто" и блокирующего механизма "Заблокировано / Разблокировано".

· Ресурс не менее 200 000 срабатываний.

Возможность аварийного разблокирования (блокирования) ключом снаружи охраняемой зоны и ручкой изнутри охраняемой зоны.

П. 6 

· Повышенная надежность, прочность на срез 15кН. Перемещение засова до 80мм.

· Ресурс не менее 200 000 срабатываний.

· П. 5-6 Диапазон рабочих температур,  не менее  ±60оС.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	П. 1.  Должен взаимодействовать с ССОИ «Медиана».

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	П. 1 Электропитание осуществляется от двух источников постоянного тока напряжением от 20 до 30 В по двум независимым цепям: питания и подогрева. Если  не предполагается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды ниже 43ºС, допускается цепь подогрева не подключать.



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Нет требований  

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова,д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение от -35⁰С до + 60 ⁰С 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Срок службы  изделия «Годограф-Универсал» не менее 8 лет. Гарантия качества – не менее 18 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Изделие  Годограф-Универсал   БАЖК.425118.004   или эквивалент -5 шт.

2. Элемент вибрационный чувствительный (ВЧЭ) 250 м БАЖК.468239.013 или эквивалент – 6 компл.

3. Комплект монтажных частей КМЧ-У БАЖК.468921.007 или эквивалент – 20 компл.

4. Комплект ремонтный БАЖК.425919.033 – 10 компл. 
5. ЭМЗУ «Корунд» - 10 компл.
6. ЭМЗУ «Базальт»  - 5 компл.
Поставка:П. 1 – 3 шт., П. 2 – 6 компл.., П.3 – 12 компл., п. 4 – 6 компл., п. 5 -5 компл., п.6 – 2 компл.  в течение 5 дней после подписания договора, остальное – в течение 3-х месяцев после подписания договора с правом досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Расшифровка сокращений в тексте.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 1 месяца со дня поставки каждой партии.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
