ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «_____» _____________ 2014 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по ремонту деталей бортовых гребных устройств а/л «50 лет Победы» (номенклатурная группа 2.19 – изготовление и ремонт деталей по 0-этапу (станочная обработка)) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

# Мурманск 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт деталей бортовых гребных устройств а/л «50 лет Победы».  Следующие работы необходимо выполнить в срок с 08 Мая 2014 г. по 30 Мая 2014г. в два этапа:

1-й этап.

- Носовой и кормовой дейдвудные подшипники одной из бортовых валовой линии  - 1 комплект.

втулки из двух половин, ф 990мм (фланец  ф1130мм), материал ЛМц 58-2Л: носовая L=2000мм (вес 2180кг) – 1шт. и кормовая L=3500мм (вес   3690кг) – 1шт. будут предоставлены заказчиком.

- демонтаж старых планок, калибровка (обработка, при необходимости) пазов 2-х нижних половин (полувтулок) дейдвудных подшипников  пр. 10521

- набор тордоновыми планками, расточка подшипников под номинальный зазор с гребным валом;

- Тордоновые планки набора – 53х24х500мм – 220 шт.

доработка, подгонка по пазам полувтулок подшипников.

Срок выполнения с 08 Мая 2014г. по 25 Мая 2014г.

2-й этап.

- Носовой и кормовой дейдвудные подшипники одной из бортовых валовой линии    - 1 комплект.

втулки из двух половин, ф 990мм (фланец  ф1130мм), материал ЛМц 58-2Л: носовая L=2000мм (вес 2180кг) – 1шт. и кормовая L=3500мм (вес   3690кг) – 1шт. будут предоставлены заказчиком.

- демонтаж старых планок, калибровка (обработка, при необходимости) пазов 2-х нижних половин (полувтулок) дейдвудных подшипников  пр. 10521

- набор тордоновыми планками, расточка подшипников под номинальный зазор с гребным валом;

- Тордоновые планки набора – 53х24х500мм – 220 шт.

доработка, подгонка по пазам полувтулок подшипников.

Срок выполнения с 12 Мая 2014г. по 30 Мая 2014г.

1.  Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с условиями проекта Договора.

2. Место выполнения работ: Ремонт деталей бортовых гребных устройств производится по месту производственных мощностей победителя процедуры закупки. Доставка деталей бортовых гребных устройств до места производственных мощностей победителя процедуры закупки, находящихся в пределах г. Мурманск, производится Заказчиком.

3. Сроки выполнения работ: вся работы по договору должны быть выполнены с «08» Мая 2014г. по «30» Мая 2014г.

_ Начальник ОЯЭУ                                                                А. И. Карловас      _

От кого: должность		подпись		       	     инициалы, фамилия

Исп. Б.Н.Кирейцев

Тел. № 6382