|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» августа 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт коридора 2 этажа в корпусе 5Г ( оси А-Е/1-8) ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая,9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

Приложение №1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Ремонт коридора 2 этажа в корпусе 5Г ( оси А-Е/1-8) ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая,9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

- Разборка плинтусов деревянных – 62,6 п.м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 78,85 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 75,85 м2

- Устройство сетки кладочной ячейкой 50х50мм с креплением к полу на дюбеля – 75,85 м2

- Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 20мм из сухих смесей типа «ветонит»- 75,85 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 75,85 м2

- Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300х300мм – 75,85 м2

- Устройство плинтусов деревянных с последующей окраской масляной краской – 62,6 п.м.

- Облицовка поверхности стен пластиковыми панелями(степень горючести 1Г)  по металлокаркасу – 208,02 м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 72,57 м2

- Установка решетки жалюзийной (экран на батарее) – 1 шт.

- Установка люков доступа 600х600мм- 1 шт., 800х800мм – 1 шт.

- Окраска масляными красками поверхности труб и радиаторов отопления с частичной расчисткой от старой краски – 4,7 м2

- Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов – 72,57 м2

- Демонтаж дверных наличников – 115,4 м.п.

- Демонтаж дверей ( 10 шт.) – 33,98 м2

- Установка дверных блоков из массива с врезным замком- 21,21 м2

- Установка дверных блоков из массива с врезным замком – 3,6 м2

- Установка и крепление наличников – 104,9 п.м.

- Зашивка проемов гипсокартонными листами по металлокаркасу  с утеплением минераловатными плитами– 5,95 м2

- Установка дверных блоков из алюминия с врезным замком и доводчиком (заполнение- стекло армированное) – 3,22 м2

- Демонтаж светильников ЛПО 2х40 – 9 шт.

- Демонтаж светильников одноламповых – 1 шт.

- Демонтаж выключателей – 4 шт.

- Демонтаж кабеля – 90 п.м.

- Монтаж гофротрубы d-до 48мм – 90 п.м.

- Затягивание силового кабеля в проложенные трубы суммарным сечением до 6мм – 90 п.м.

- Монтаж кабеля сечением до 16мм (ВВГнг 3х1,5)  с креплением-скобами – 10 п.м.

- Установка выключателей одноклавишных – 3 шт.

- Монтаж светильников встраиваемых в подвесной потолок 600х600мм  – 11 шт.

- Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз – 2,35  т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости : -№ 12/14   от    17.07.2014 г